Глоссарий к лекции 17 (8)

Электромагнитные колебания и волны

А

Амплитуда затухающих колебаний зависит от времени по закону: A(t)=q0e−β⋅t, где  β=R2L – коэффициент затухания.

Б

В

Векторная диаграмма для последовательной цепи переменного тока.  Для последовательной цепи переменного тока (см. схему) векторная диаграмма выглядит так:

При этом

U0=UL0+UR0+UC0

U02=UL0−UC02+UR02

Вектор Пойнтинга  (вектор плотности потока энергии). Вектор Пойнтинга численно равен энергии, переносимой электромагнитной волной за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную лучу, и направлен в сторону переноса энергии волной: Π=dWΔS⋅dt. Или: Π=w⋅υ, где w – объёмная плотность энергии электромагнитной волны, υ – групповая скорость волны. Или: Π=E×H, где E и H – напряжённости электрического и магнитного полей соответственно.

Вынужденные колебания возникают в колебательном контуре, подключенном к источнику переменного напряжения ε≡U=U0cos(ω⋅t) (рис.). Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний d2qdt2+RL⋅dqdt+1LCq=U0Lcos(ω⋅t). То же в стандартных обозначениях:

q+2β⋅q+ω02⋅q=U0Lcos(ω⋅t).

Уравнение имеет решение q=q0cos(ωt–φ0). Здесь β – коэффициент затухания,  ω0  – частота собственных колебаний контура.  Частота вынужденных колебаний ω равна частоте источника переменного напряжения.

Г

Генератор переменного тока. Принцип действия генератора основан на явлении электромагнитной индукции: в постоянном магнитном поле вращается рамка (рис.), в которой возникает ЭДС индукции, равная εi=ε0sin(ωt). Амплитуда ЭДС индукции ε0=BSω. В промышленных генераторах вращается  электромагнит, в то время как обмотки, в которых наводится ЭДС, остаются неподвижными. Если использовать, например, три симметрично расположенных обмотки (рис.), то в каждой из них фаза ЭДС индукции будет сдвинута на 1200; это уже трёхфазный ток.

Д

Давление света. Световая волна переносит энергию и импульс, а значит, при падении на поверхность оказывает давление. При нормальном падении света давление равно pд=w(ρ+1), где w – объёмная плотность энергии волны, ρ – коэффициент отражения, равный 1 для зеркальной поверхности и нулю – для абсолютно чёрной (поглощающей всё излучение) поверхности.

Диаграмма направленности излучения точечного диполя (рис.) даёт представление об интенсивности волны I, излучённой в данном направлении под углом θ к оси колебаний диполя.  В направлении колебаний диполя излучения нет, а в плоскости, перпендикулярной этому направлению, излучение максимально. Вектор E напряжённости электрического поля  колеблется в плоскости картинки, вектор напряжённости магнитного поля  H – перпендикулярно ей.

Дифференциальное уравнение затухающих колебаний. Затухающие колебания возникают в колебательном контуре с активным сопротивлением R≠0.  Дифференциальное уравнение затухающих колебаний:

d2qdt2+RLdqdt+1LCq=0, или q+RLq+1LCq=0.

В стандартных обозначениях: q+2β⋅q+ω02q=0, где β – коэффициент затухания (2β=RL), ω0 – собственная частота (частота, которая была бы, если бы не было затухания). Решение дифференциального уравнения затухающих колебаний при β<ω0: q=q0.e–βt.cos(ωзат.t+φ0), где ωзат.=ω02−β2, или ωзат.=1LC−R2L2.

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний в колебательном контуре. Свободные гармонические колебания возникают в колебательном контуре без активного сопротивления (R→0).  Дифференциальное уравнение гармонических колебаний:   d2qdt2+1L⋅Cq=0, или q+1L⋅Cq=0. Решение уравнения – гармоническая функция q=q0.cos(ω0t+φ0), где ω0=1L⋅C – частота собственных незатухающих колебаний контура.

Добротность – физическая величина, обратно пропорциональная логарифмическому декременту затухания: Q=πλ. Добротность характеризует затухание колебаний; точнее,  добротность тем больше, чем медленнее затухают колебания. Добротность пропорциональна числу колебаний N за время релаксации Q=πN. Ещё два соотношения для добротности при не слишком большом затухании, то есть при β<<ω0: Q≈1RLC и Q=2πWtWt−Wt+T, то есть добротность обратно пропорциональна относительной убыли энергии колебаний за время, равное одному периоду.

Ё

Ёмкостное сопротивление равно RC=1ωC. На ёмкостном сопротивлении ток опережает напряжение по фазе на 900 (см. графики тока и напряжения и векторную диаграмму).

З

Закон Ома для переменного тока: I0=U0ωL−1ωC2+R2.

Затухающие колебания – это свободные колебания, которые возникают в колебательном контуре, если его сопротивление R≠0 (рис.). При  условии β<ω0 заряд конденсатора изменяется по закону (см.график):

q=q0e−β⋅tcos(ωзат.⋅t+ϕ0),

где частота равна

ωзат.=1LC−R2L2,

β=R2L – коэффициент затухания.

И

Излучение диполя. Колеблющийся диполь излучает электромагнитные волны (рис.). Интенсивность излучения пропорциональна четвёртой степени частоты колебаний, обратно пропорциональна квадрату расстояния до диполя (на расстояниях, много больших длины волны излучения r>>λ) и зависит от угла θ  между осью диполя и радиус-вектором данной точки: I~ω4⋅E0H0r2sin2θ (см. рис. – диаграмму направленности излучения точечного диполя).

Индуктивное сопротивление равно RL=Lω. На индуктивном сопротивлении  ток отстаёт по фазе от напряжения на 900 (см. графики тока и напряжения и векторную диаграмму).

Интенсивность волны – это среднее значение модуля вектора плотности потока энергии (вектора Пойнтинга): I=Π=E0⋅H02. Интенсивность волны прямо пропорциональна квадрату её амплитуды и показателю преломления среды: I=E022ε0μ0⋅n~E02⋅n.

К

Квазистационарный ток. Ток в цепи называется квазистационарным, если время распространения возмущения по цепи t=lc много меньше периода T=2πω колебаний тока (или другого характерного времени, за которое ток заметно изменяется): t<<T. Здесь l – длина цепи; с – скорость света (скорость распространения возмущения по цепи); ω  – круговая частота колебаний переменного тока. Для квазистационарного тока мгновенное значение силы тока в линейном проводнике одинаково во всех сечениях проводника в данный момент времени. Для описания квазистационарных токов можно использовать законы постоянного тока: Ома и Кирхгофа.

Колебательный контур – это замкнутая цепь, включающая конденсатор С и катушку индуктивности L. Если в контуре нет сопротивления, а сопротивление проводов ничтожно мало (R=0), то получим идеальный колебательный контур (рис.), в котором происходят свободные гармонические колебания.

Коэффициент затухания β характеризует быстроту уменьшения амплитуды затухающих колебаний: At=A0e−β⋅t; зависит от сопротивления контура R и его индуктивности L: β=R2L.

Л

Логарифмический декремент затухания – это натуральный логарифм отношения амплитуд двух следующих друг за другом колебаний, то есть амплитуд колебаний в моменты времени t и (t+T): λ=lnAtAt+T . Можно показать, что λ=βТ, где β – коэффициент затухания, Т – период колебаний. При условии β<<ω0, то есть если затухание невелико, λ=π⋅RCL. Здесь ω0=1L⋅C – частота собственных незатухающих колебаний контура.

М

Мощность переменного тока.  Средняя мощность переменного тока  равна  P=Uэ⋅Iэ⋅cosϕ, где Iэ=I02 и Uэ=U02  – эффективные  (действующие) значения тока и напряжения соответственно; I0 и U0 – их амплитудные значения; φ – сдвиг фаз между током и напряжением.

П

Полное сопротивление цепи переменного тока равно Z=R2+ωL−1ωC2.

Постоянная времени RL-цепочки (время релаксации) равна τ=RL. Смысл постоянной времени: за время релаксации сила тока уменьшается в e≈2.7 раз (рис.): I(τ)=I0e.

Р

Резонанс – резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний при приближении частоты внешнего воздействия (в данном случае – частоты источника переменного напряжения) к резонансной частоте. Резонансная частота для колебательного контура (рис.)

равна ωрез.=ω02−2β2=1LC−R22L2 (для заряда и напряжения). На рис. показаны резонансные кривые, то есть зависимость амплитуды колебаний заряда конденсатора от частоты генератора.

Резонанс напряжений возникает в последовательной цепи переменного тока

При частоте генератора, равной частоте собственных колебаний контура ω0=1L⋅C, сила тока в цепи максимальна и равна I0=U0Z=U0R, полное сопротивление цепи равно её активному сопротивлению: Z=R , а напряжения на ёмкости и индуктивности колеблются в противофазе и равны друг другу по модулю. Векторная диаграмма при резонансе напряжений:

Резонанс токов возникает в параллельной цепи переменного тока

При частоте генератора, равной частоте собственных колебаний контура ω0=1L⋅C, токи в обеих ветвях одинаковы по величине, но колеблются в противофазе (см. векторную диаграмму). Они при сложении компенсируют друг друга, и общий ток равен нулю.

Т

Ток при замыкании RL-цепочки (рис.) изменяется по закону:

I=I01−e−tτ. Здесь τ=LR – постоянная времени RL-цепочки. График зависимости I=f(t) – см. рис.

Ток при размыкании RL-цепочки (рис.) изменяется по закону:

I=I0⋅e−RL⋅t. График зависимости I=f(t) – см. рис.

Ф

Формула Томсона – это формула периода собственных незатухающих колебаний колебательного контура (см. рис.): T=2πL⋅C.

Ш

Шкала электромагнитных волн от λ≈108 м до λ≈10-12  м (см. рис.). Свойства волн различной длины существенно различаются. Укажем более-менее условно границы диапазонов:

λ>10–4 м – радиоволны

10–4 м ÷8.10–7 м  – ИК (инфракрасное излучение)

8.10–7 м ÷4.10–7 м   – видимое излучение                      световые волны

4.10–7 м ÷10–9 м    – УФ (ультрафиолетовое излучение)

10–9 м ÷6.10–12 м    – рентгеновское излучение (R-лучи)

λ<6.10–12 м  – γ-лучи

Видимое человеческим глазом излучение занимает ничтожно малый диапазон от 380 нм до 780 нм.

Э

Электромагнитная волна. Переменные электрическое и магнитное поля могут распространяться, оторвавшись от породивших их источников (зарядов и токов), превращаясь друг в друга. Электромагнитная волна – процесс распространения таких колебаний. Существование электромагнитных волн вытекает из теории Максвелла для электромагнитного поля.

Эффективное напряжение равно Uэ=U02, где U0 – амплитуда напряжения.

Эффективный ток равен Iэ=I02, где I0 – амплитуда тока. Смысл этой величины: эффективное значение переменного тока численно равно такому постоянному току, который даёт ту же мощность, что и данный переменный ток. Среднюю мощность переменного тока можно рассчитать по такой же формуле (P=Iэ2R), что и постоянного (P=I2R).