Лекция 32 (14)

Переходные процессы в электрических цепях.

Электромагнитные колебания

План

- Переходные процессы в электрических цепях. Квазистационарные токи

- R-L-цепочка. Токи при замыкании и размыкании цепи

  - Замыкание

  - Размыкание

- Электромагнитные колебания в колебательном контуре

  - Свободные гармонические колебания

  - Затухающие колебания

  - Вынужденные колебания. Резонанс

- Переходные процессы в электрических цепях. Квазистационарные токи

Определение: ток в цепи называется квазистационарным, если время распространения возмущения по цепи t=lc много меньше периода T=2πω колебаний тока (или другого характерного времени, за которое ток заметно изменяется):

t<<T.                                                  (32.1)

Здесь l – длина цепи; с – скорость света (скорость распространения возмущения по цепи); ω – круговая частота колебаний переменного тока. В качестве T в (32.1) может выступать, например, характерное время RC-цепочки (постоянная времени цепочки T=τ=RC; см. лекцию № 13). Тогда:

lc<<1ν.

Пример 1: если длина электрической цепи порядка l≈1 м (вся установка помещается на столе), то переменный ток можно считать квазистационарным для частот

ν=1T<<cl=3⋅108 м/с1 м=3⋅108 Гц,

то есть примерно ν<107 Гц (в 30 раз меньше – это с гарантией «много меньше»).

Пример 2: для промышленной частоты ν=50 Гц длина цепи должна быть:

l<<cν=3⋅108 м/с50 Гц=6⋅106 м=6000  км.

Для сравнения: это в 2 раза дальше, чем от Москвы до Новосибирска, так что для линий электропередач, расположенных в пределах одного города, такой переменный ток – квазистационарный.

Замечательным свойством квазистационарного тока является то, что мгновенное значение силы тока в линейном проводнике одинаково во всех сечениях проводника в данный момент времени (это вытекает из условия (32.1)).

Следовательно, для описания квазистационарных токов можно использовать законы постоянного тока: Ома и Кирхгофа.

2. R-L-цепочка. Токи при замыкании и размыкании цепи

2.1. Ток при замыкании R-L-цепочки.

Рис.32.1

Рассмотрим цепь на рис.32.1. При замыкании ключа в положении 1 в цепи потечёт ток.

Граничные условия:

При t=0 тока ещё нет: I=0;

при t→∞  сила тока I→I0≡εR – установившийся ток.

По второму правилу Кирхгофа для контура abcde:

IR=ε+εsi

где  IR – падение напряжения на сопротивлении;

ε – ЭДС источника тока;

εsi=−LdIdt – ЭДС самоиндукции, возникающая в катушке индуктивности.

IR=ε−LdIdt,                                              (32.2)

Решением дифференциального уравнения (32.2) является функция (32.3):

Рис.32.2

I=I01−e−tτ,                        (32.3)

где τ – постоянная времени R-L-цепочки, равная

τ=LR.                            (32.4)

При t→∞ сила тока в (32.3) асимптотически приближается к  I0 (рис.32.2).

Докажем, что (32.3) является решением, подставив функцию It=ft

It=I01−e−tτ≡εR1−e−R⋅tL

и её производную в  уравнение (32.2). Сначала считаем производную:

dIdt=I0⋅ddt1−e−tτ≡I0⋅1−e−tτ′=I0⋅0−e−tτ⋅−tτ′

dIdt=I0⋅−e−tτ⋅−1τ=I0τ⋅e−tτ≡R⋅εRL⋅e−R⋅tL=εL⋅e−R⋅tL

Подстановка:

εR1−e−R⋅tL⋅R=ε−LεL⋅e−R⋅tL;

ε1−e−R⋅tL=ε−ε⋅e−R⋅tL;

ε1−e−R⋅tL=ε1−e−R⋅tL,

что и требовалось получить.

2.2. Ток при размыкании R-L-цепочки

После того как ток в цепи установится и станет равным I0=εR, переключим ключ К в положение 2 (рис.32.1), отсоединив ЭДС ε. Для получившегося замкнутого контура bcdК2 (рис.32.3) запишем второе правило Кирхгофа (32.5) с граничными условиями (32.6):

IR=−LdIdt;                                                    (32.5)

t=0               ⇒              I=I0≡εR                              (32.6)

Рис.32.3

Из (32.5):

RLdt=−dII

Интегрируем:

0tRLdt=−I0IdII

RL⋅0tdt=−lnI|I0I

RL⋅t=−lnI−lnI0

−RL⋅t=lnII0

e−RL⋅t=elnII0

II0=e−RL⋅t

I=I0⋅e−RL⋅t.                                                 (32.7)

Это – решение дифференциального уравнения (32.5). С учётом обозначения

τ=LR                                                      (32.4)

можно записать:

I=I0⋅e−tτ.                                              (32.7а)

Величина τ называется постоянной времени R-L-цепочки, или временем релаксации. Выясним её смысл. В момент времени t=τ сила тока:

Рис.32.4

I(τ)=I0⋅e−ττ=I0⋅e−1=I0e,

то есть за время релаксации сила тока уменьшается в e≈2.7раз (рис.32.4).

3. Электромагнитные колебания в колебательном контуре

Определение: колебательный контур – это замкнутая цепь, включающая конденсатор С и катушку индуктивности L.

Если в контуре нет сопротивления, а сопротивление проводов ничтожно мало (R=0), то получим идеальный колебательный контур, в котором происходят свободные гармонические колебания.

3.1. Свободные гармонические колебания

Рис.32.5

Конденсатор С зарядили до заряда q0 от источника ε и переключили ключ К из положения 1 в положение 2 (рис.32.5). Цепь замкнута; конденсатор начинает разряжаться через индуктивность L; ток I нарастает. В катушке возникает ЭДС самоиндукции εsi, которая тормозит возрастающий ток (по правилу Ленца):

εsi=−L⋅dIdt.                        (32.8)

Когда конденсатор разрядится, ток начинает убывать; а ЭДС самоиндукции теперь работает в другую сторону, поддерживая убывающий ток: производная в (32.8) отрицательна, а εsi0. Ток некоторое время продолжает течь в ту же сторону, как бы по инерции. В этом смысле индуктивность L аналогична массе при механических колебаниях: то и другое характеризует инертные свойства колебательной системы. Если сопротивление контура равно нулю (R=0) (идеальный вариант), конденсатор полностью перезарядится до первоначального заряда q0 (рис.32.6), но полярность поменяется; - прошла половина периода Т электромагнитных колебаний в контуре. Далее цикл перезарядки повторится в обратную сторону и ещё через половину периода восстановится первоначальное состояние (рис.32.5). Найдём период колебаний. Для этого запишем второе правило Кирхгофа

Рис.32.6

(IR)=ε

для контура (рис.32.6 ) с учётом, что:

- R=0;

- падение напряжения на конденсаторе равно UC=qC;

- ЭДС в контуре – это ЭДС самоиндукции: εsi=−L⋅dIdt;

тогда

UC=εsi,

или:

qC=−LdIdt.                                                   (32.9)

Сила тока по определению – производная заряда по времени: I=dqdt; тогда

dIdt=d2qdt2, и из (32.9) получим дифференциальное уравнение колебаний (32.10):

qC=−Ld2qdt2

qC+Ld2qdt2=0

d2qdt2+1L⋅Cq=0,                                              (32.10)

или

q+1L⋅Cq=0.                                               (32.10а)

Обозначим

ω02=1L⋅C,                                                  (32.11)

ω0=1L⋅C;                                              (32.11а)

тогда получим дифференциальное уравнение гармонических колебаний в стандартных обозначениях (32.12):

q+ω02⋅q=0.                                               (32.12)

Выражение (32.11а) даёт значение собственной частоты ω0 незатухающих свободных колебаний контура. Соответственно, период колебаний равен:

T=2πω0,

T=2πL⋅C.                                             (32.13)

Это – формула Томсона. Решением уравнения (32.12) является гармоническая функция (32.14).

q=q0⋅cosω0⋅t+ϕ0.                                         (32.14)

Докажем это, вычислив производные: первую, равную по определению силе тока I=q, а затем вторую q:

q=q0⋅cosω0⋅t+ϕ0′=−q0⋅sinω0⋅t+ϕ0⋅ω0⋅t+ϕ0′q=−q0⋅sinω0⋅t+ϕ0⋅ω0

I=q=−ω0⋅q0⋅sinω0⋅t+ϕ0.                                 (32.15)

q=−ω0⋅q0⋅sinω0⋅t+ϕ0′=−ω0⋅q0cosω0⋅t+ϕ0ω0⋅t+ϕ0′

q=−ω02⋅q0⋅cosω0⋅t+ϕ0=−ω02⋅q,                                 (32.16)

что и требовалось доказать.

Ещё некоторые полезные соотношения:

амплитуда и начальная фаза силы тока из (32.15):

I=q=−ω0⋅q0⋅sinω0⋅t+ϕ0=−I0⋅sinω0⋅t+ϕ0=I0⋅cosω0⋅t+ϕ0+π2

⇓

I0=ω0⋅q0

Напряжение на конденсаторе:

UС=qС=q0С⋅cosω0⋅t+ϕ0=UС0⋅cosω0⋅t+ϕ0.

Отсюда амплитуда напряжения: UC0=q0C; напряжение отстаёт по фазе от тока на π2.

Поскольку сопротивлением пренебрегали, то колебания незатухающие; энергия заряженного конденсатора целиком преобразуется в энергию магнитного поля катушки индуктивности спустя четверть периода колебаний, а затем обратно в энергию электрического поля заряженного конденсатора. Можно записать закон сохранения энергии (32.17) и из него получить дифференциальное уравнение колебаний, продифференцировав по времени:

q22C+LI22=q022C=const.                                    (32.17)

ddtq22C+ddtLI22=0

2q2Cdqdt+L⋅2I2dIdt=0

qLCdqdt+IdIdt=0

qLCI+IdIdt=0

qLC+dIdt=0

qLC+d2qdt2=0.

Для контуров с сопротивлением такой путь решения задачи не годится.

3.2. Затухающие колебания

Идеальных колебательных контуров не бывает; рассмотрим контур с сопротивлением R≠0 (рис.32.7).

Второе правило Кирхгофа даст дифференциальное уравнение затухающих колебаний (32.17):

Рис.32.7

UC+IR=εsi

qC+IR=−LdIdt

LdIdt+IR+qC=0

Ld2qdt2+Rdqdt+qC=0

d2qdt2+RLdqdt+1LCq=0

q+RLq+1LCq=0.                                         (32.18)

То же в стандартных обозначениях:

q+2β⋅q+ω02q=0,                                         (32.18а)

где β – коэффициент затухания, ω0 – собственная частота (частота, которая была бы, если бы не было затухания); причём

2β=RL.                                                     (32.19)

Решение дифференциального уравнения затухающих колебаний (32.18а) – зависимость заряда на конденсаторе от времени (32.20):

q=q0e−β⋅tcos(ωзат.⋅t+ϕ0).                                      (32.20)

Здесь ω – частота затухающих колебаний; она меньше, чем собственная ω0:

Рис.32.8

ωзат.=ω02−β2,                   (32.21)

ωзат.=1LC−R2L2.                  (32.21а)

Понятно, что решение (32.20) годится только при

β<ω0;                           (32.22)

иначе под корнем будет отрицательное число. В реальном колебательном контуре при β>ω0 колебаний не возникнет: конденсатор просто разрядится, ток затухнет – это апериодический процесс, подобный изображённому на рис.32.4 или 32.8.

График зависимости (32.20) дан на рис.32.9. Амплитуда колебаний зависит от времени:

Рис.32.9

A(t)=q0e−β⋅t.                                          (32.23)

Уменьшение амплитуды характеризуется логарифмическим декрементом затухания λ, равным логарифму отношения амплитуд двух следующих друг за другом колебаний (то есть отличающихся во времени на период):

λ=lnA(t)A(t+T),                                             (32.24)

λ=lnq0e−β⋅tq0e−β⋅t+T=lne−β⋅te−β⋅t⋅e−β⋅T=ln1e−β⋅T=lneβ⋅T

λ=β⋅T.                                            (32.25)

При не слишком большом затухании (при β<<ω0)

T=2πωзат.≈2πω0=2πL⋅C,

и

λ=β⋅2πL⋅C=R2L⋅2πL⋅C=π⋅RCL.                          (32.26)

Добротность Q – ещё одна характеристика колебательного контура. По определению:

Q=πλ                                               (32.27)

Если β<<ω0, то добротность обратно пропорциональная относительному уменьшению энергии W колебательного контура за один период:

Q=2πW(t)W(t)−W(t+T).

Ещё одно соотношение для добротности получим из (32.26):

Q=πλ≈ππ⋅RCL=1RLC.

3.3. Вынужденные колебания

Рис.32.10

Если колебательный контур не подпитывать энергией, колебания затухают. Чтобы этого не происходило, подключим к нему источник переменного напряжения частотой ω (рис.32.10):

ε≡U=U0cos(ω⋅t).                (32.28)

Запишем второе правило Кирхгофа для этого замкнутого контура:

UC+IR=εsi+U

qC+IR=−LdIdt+U0cos(ω⋅t)

LdIdt+IR+qC=U0cos(ω⋅t)

dIdt+RLI+1LCq=U0Lcos(ω⋅t)

d2qdt2+RL⋅dqdt+1LCq=U0Lcos(ω⋅t)

q+RL⋅q+1LCq=U0Lcos(ω⋅t).         (32.29)

Это – дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. То же самое в стандартных обозначениях:

q+2β⋅q+ω02⋅q=U0Lcos(ω⋅t).                                (32.29а)

Его решение:

q=q0cos(ω⋅t−ϕ0)+q0зат.e−β⋅tcos(ωзат.⋅t+ϕ0зат.).

Второе слагаемое можно не рассматривать; оно стремится к нулю при t→∞:

q0зат.e−β⋅tcos(ωзат.⋅t+ϕ)→0;

так что вынужденные колебания – гармонические с частотой, равной частоте источника переменного напряжения ω:

q=q0cos(ω⋅t−ϕ0).                                              (32.30)

Здесь для начальной фазы ϕ0

tgϕ0=2βωω02−ω2=RLω1LC−ω2=R1LC−ω2Lω;

tgϕ0=R1ωC−ωL.                                                  (32.31)

Амплитуда вынужденных колебаний зависит от частоты ω:

q0≡q0(ω)=U0Lω02−ω22+4β2ω2.                                        (32.32)

График этой зависимости представлен на рис.32.11 для различных значений добротности контура: Q1>Q2>Q3.

Найдём резонансную частоту, то есть такую, при которой амплитуда q0 имеет максимальное значение. Резонанс – резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний при приближении частоты внешнего воздействия (в данном случае – частоты источника переменного напряжения) к резонансной частоте. Максимальное значение q0 достигается при минимальном значении подкоренного выражения в (32.32); поэтому  вместо уравнения dq0dω=0 достаточно решить уравнение:

ddωω02−ω22+4β2ω2=0

ω02−ω22+4β2ω2′=0

2ω02−ω2−2ω+4β22ω=0

ω02−ω2−ω+2β2ω=0

Рис.32.11

Один из корней этого уравнения ω=0 соответствует минимуму q0.

После сокращения:

−ω02−ω2=−2β2

ω2=ω02−2β2

Таким образом, резонансная частота для заряда и напряжения на конденсаторе (поскольку UC0=q0C):

ωрез.=ω02−2β2.                                          (32.33)

Как видно, ωрез.<ω0. При малом затухании, то есть при β<<ω0 резонансная частота совпадает с частотой собственных колебаний контура:

ωрез.≈ω0=1LC.

Получим зависимость силы тока от частоты, продифференцировав заряд (32.30) по времени:

I=q=q0cos(ω⋅t−ϕ0)′=q0⋅−ωsin(ω⋅t−ϕ0)=ω⋅q0cosω⋅t−ϕ0+π2

I=ω⋅q0cosω⋅t−ϕ0+π2≡I0cosω⋅t−ϕ.                    (32.34)

Здесь I0 – амплитудное значение силы тока; −ϕ – начальная фаза для тока. Сравнив (32.28) и (32.34), получим, что ток отстаёт по фазе от напряжения на ϕ; причём

−ϕ=−ϕ0+π2

Отсюда

ϕ=ϕ0−π2;

tgϕ=tgϕ0−π2=−ctgϕ0

Из (32.31):

tgϕ=−ctgϕ0=−1ωC−ωLR

tgϕ=ωL−1ωCR.                                           (32.35)

Для амплитуды тока с учётом (32.32):

I0=ω⋅q0=ω⋅U0Lω02−ω22+4β2ω2

I0=U0Lωω02−ω22+4β2ω2

I0=U0Lωω02−Lωω22+Lω24β2ω2

После замены

2β=RL

ω02=1L⋅C

получим:

I0=U0Lω1L⋅C−Lωω22+Lω2RL2ω2

Сокращаем:

I0=U01ω⋅C−ωL2+R2.                                            (32.36)

Очевидно, сила тока максимальна при минимальном подкоренном выражении в (32.34), а оно минимально и равно R, если

ωL=1ω⋅C

ω2=1L⋅C

То есть

ωрез.I=ω0=1LC.                                             (32.37)

Это – резонансная частота для тока. Она точно (не приблизительно!) равна собственной частоте ω0 колебательного контура.