Практика 7

Индуктивность. Явление электромагнитной индукции

L=ΦI; L=ΨI – определение индуктивности

Ψ=NΦ=LI – полное потокосцепление

L=μμ0N2lS – индуктивность соленоида

εi=−dΦdt – закон Фарадея для электромагнитной индукции

U=υBlsinα– разность потенциалов на концах движущегося проводника

LEBdl=−S∂B∂tdS=−dΦdt=εi  – циркуляция вектора напряженности вихревого электрического поля

Δq=Φ1−Φ2R – заряд, прошедший через поперечное сечение проводника при возникновении в нем индукционного тока

εi=−LdIdt – ЭДС самоиндукции

εsi2=−L21dI1dt – ЭДС взаимной индукции

L12=μμ0N1N2lS– коэффициент взаимной индукции двух катушек на общем сердечнике

jсм.=∂D∂t – плотность тока смещения

LHdl=Sj+∂DdtdS – закон полного тока

Уравнения Максвелла для электромагнитного поля

LEdl=−S∂B∂tdS                                            rot {E=−∂B∂t

SDdS=VρdV                                                div {D=ρ

LHdl=S(j+∂D∂t)dS                                      rot {H=j+∂D∂t

SBdS=0                                                           div {B=0

D=εε0E

B=μμ0H

j=γE

7. Задачи для аудиторных практических занятий

Индуктивность

- На картонный каркас длиной 0.50 м и площадью сечения, равной 410-4 м2, намотан в один слой провод диаметром 0.210-3 м так, что витки плотно прилегают друг к другу (толщиной изоляции пренебречь). Вычислить индуктивность получившегося соленоида.

- Определить индуктивность двухпроводной линии на участке длиной 103 м. Радиус провода 10-3 м, расстояние между осевыми линиями 0.4 м. Указание: учесть только внутренний магнитный поток, т.е. поток, пронизывающий контур, ограниченный проводами.

Явление электромагнитной индукции

- В однородном магнитном поле находится виток площадью 10 см2, расположенный перпендикулярно силовым линиям. Какой ток потечет по витку, если поле будет убывать с постоянной скоростью 8 кА/(м.с)? Сопротивление витка 1 Ом.

- Горизонтальный металлический стержень длиной 50 см вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через один из его концов, с частотой 2 Гц. Определить разность потенциалов между концами стержня, если вертикальная составляющая напряженности магнитного поля Земли равна 40 А/м.

- Проводник длиной 60 см и сопротивлением 0.02 Ом под действием силы Ампера движется в магнитном поле с индукцией 1.6 Тл равномерно со скоростью 50 см/с по медным шинам. Шины подключены к источнику ЭДС 0.96 В и внутренним сопротивлением 0.01 Ом. Поле перпендикулярно плоскости, в которой лежат шины. Определить: 1) силу тока в цепи; 2) мощность, развиваемую движущимся проводником; 3) мощность, расходуемую на нагревание проводника.

- Рамка с площадью 110-2 м2 содержит 1000 витков провода сопротивлением 12 Ом. К концам обмотки подключено внешнее сопротивление 20 Ом. Рамка равномерно вращается в однородном магнитном поле с индукцией 0.1 Тл с частотой 8 Гц. Определить максимальную мощность переменного тока в цепи.

Ток смещения. Бетатрон

- Точечный заряд q движется с постоянной нерелятивистской скоростью v. Найти плотность тока смещения в точке, находящейся на расстоянии r  от заряда на прямой, перпендикулярной к траектории и проходящей через заряд.

- Определить силу тока смещения между квадратными пластинами конденсатора со стороной 5 см, если напряженность электрического поля изменяется со скоростью 4.52 МВ/(м.с).

- Средняя скорость изменения магнитного потока в бетатроне, рассчитанном на энергию 60106 эВ, составляет 50 Вб/с. Определить число оборотов электрона на орбите за время ускоренного движения и путь, пройденный электроном, если радиус орбиты 0.20 м.

Самоиндукция

- Соленоид содержит 1000 витков. Площадь сечения сердечника равна 10-3м2. В обмотке течет ток, создающий поле с индукцией 1.5 Тл. Найти среднюю ЭДС индукции, возникающую в соленоиде, если ток уменьшился до нуля за время 510-4 с.

Взаимная индукция

- Обмотка тороида с немагнитным сердечником имеет 251 виток. Средний диаметр тороида равен 0.08 м, диаметр витков равен 0.02 м. На тороид намотана вторичная обмотка, имеющая 100 витков. При замыкании первичной обмотки в ней в течение 10-3 с устанавливается ток силой 3 А. Найти среднюю ЭДС индукции, возникающей на вторичной обмотке.

- Тонкий медный провод массой 510-3 кг согнут в виде квадрата, и концы его замкнуты. Квадрат помещен в однородное магнитное поле с индукцией 0.2 Тл так, что его плоскость перпендикулярна линиям поля. Определить заряд, который протечет по проводнику, если квадрат, потянув за противоположные вершины, вытянуть в линию.

- Рамка из провода сопротивлением 0.04 Ом равномерно вращается в однородном магнитном поле с индукцией 0.6 Тл. Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям индукции. Площадь рамки 210-2 см2. Определить заряд, который протечет по рамке при изменении угла между нормалью к рамке и линиями индукции: а) от 00 до 450; б) от 450 до 900.

Энергия магнитного поля

- В катушке без сердечника за 0.01 с ток возрос от 1 А до 2 А, при этом в катушке возникла ЭДС самоиндукции 20 В. Определить индуктивность катушки и изменение энергии магнитного поля катушки.

- В соленоиде сечением 0.0510-2 м2 создан магнитный поток 210-7 Вб. Определить объемную плотность энергии магнитного поля соленоида. Сердечник отсутствует. Магнитное поле во всем объеме соленоида считать однородным.

- По проводнику, изогнутому в виде кольца радиусом 0.20 м, содержащему 500 витков, течет ток силой 1 А. Определить объемную плотность энергии магнитного поля в центре кольца.