Глоссарий к лекции 7

Законы постоянного тока

З

Закон Джоуля-Ленца. Количество теплоты, выделившееся в проводнике сопротивлением R при протекании тока силой I за время Δt, равно ΔQ=I2RΔt, или  ΔQ=IUΔt.

Закон Ома для неоднородного участка цепи (для участка 1-2, содержащего источник тока с ЭДС ε12): I=UR≡U12R=ϕ1−ϕ2+ε12R.

Закон Ома для полной цепи. Сила тока в замкнутой цепи (рис.)равна I=εR+r, где R – сопротивление нагрузки, r – сопротивление источника тока, ε – ЭДС источника.

Закон Ома для участка цепи (установлен экспериментально):  сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению: I=UR.

К

Коэффициент полезного действия источника тока – это отношение полезной мощности к полной мощности источника:

η=PRPист.=I2RI2R+r=RR+r.

Н

Напряжение на неоднородном участке цепи: U12=(φ1–φ2)+ε12. Частные случаи:

а) если контур замкнут, тогда напряжение в цепи – это ЭДС: U=ε.

б) Напряжение на однородном участке цепи (не содержащем ЭДС, ε=0) равно разности потенциалов: U12=(φ1–φ2).

Понятие напряжения является обобщением понятий как ЭДС, так и разности потенциалов.

П

Параллельное соединение проводников. Общее сопротивление при параллельном соединении

1R=k1Rk.

Первое правило Кирхгофа. Алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю: iIi=0, причём токи, заходящие в узел, надо брать в этой сумме с положительным знаком, выходящие из узла – с отрицательным. Это правило – следствие закона сохранения заряда: если токи постоянные, то заряд в узле накапливаться не должен.

Плотность тока – это сила тока, приходящаяся на единицу сечения проводника: j=IΔS. Плотность тока – вектор, направленный параллельно средней скорости v упорядоченного движения  заряженных частиц (рис.):  j=q0⋅n⋅v.

Здесь  n – концентрация частиц, q0  – заряд каждой частицы.

Последовательное соединение проводников. Общее сопротивление при последовательном соединении

R=kRk

Проводимость чистых (беспримесных) полупроводников осуществляется за счёт двух механизмов: дырочного и электронного. При разрыве ковалентной связи между атомами в кристалле полупроводника возникает два свободных носителя заряда: свободный электрон и дырка. Дырка – это разорванная валентная связь, вакансия, отсутствие электрона.

С

Сила тока – отношение заряда, прошедшего через сечение проводника, к промежутку времени, за которое заряд был перенесён: I=dqdt. Сила тока – производная заряда по времени. Только в случае, когда ток постоянный, можно использовать формулу I=qΔt. Физический смысл величины I: сила тока численно равна заряду, проходящему через сечение проводника за единицу времени.

Сторонние силы – силы неэлектростатической природы (например, химические силы в аккумуляторах,  электромагнитные – в электрогенераторах), действующие в источниках тока. Сторонние силы разделяют заряды противоположного знака; они направлены в источнике противоположно кулоновским (электростатическим) – см. рис.

Т

Температурная зависимость сопротивления. Сопротивление металлов линейно зависит от температуры: ρ=ρ0(1+αt) , R=R0(1+αt). Здесь R0 (ρ0) – сопротивление (удельное сопротивление) при температуре 00С, α – температурный коэффициент сопротивления, численно равный относительному изменению сопротивления при нагревании на один кельвин: α=R−R0R0⋅ΔT.

У

Удельная электропроводность – это величина γ, обратная к удельному сопротивлению:

ρ=1γ.

Удельное сопротивление ρ – характеристика проводника (материала), численно равно сопротивлению R проводника единичной длины при единичном сечении: ρ=RSl, илиR=ρlS.

Э

Электрический ток – направленное движение зарядов (заряженных частиц или заряженных тел; в последнем случае ток называется конвекционным).

Электродвижущая сила (ЭДС) источника – это работа сторонних сил по переносу единичного заряда в замкнутой цепи (или на участке цепи, содержащем источник): ε=Aстор.q.

Электронная теория проводимости металлов исходит  из того, что носители заряда в металле – электроны, слабо связанные с кристаллической решёткой.