Лекция 29 (11)

Магнитное поле в веществе

Закон полного тока. Граничные условия

План

- Закон полного тока для магнитного поля в веществе

- Условия для магнитного поля на границе раздела двух изотропных сред

- Поле тороида. Магнитные цепи

1. Закон полного тока для магнитного поля в веществе

По закону полного тока для магнитного поля в вакууме, циркуляция вектора магнитной индукции B для поля в вакууме по произвольному замкнутому контуру равна алгебраической сумме токов, охваченных контуром, умноженной на магнитную постоянную μ0:

LBdl=μ0iIi.                                         (29. 1)

В веществе нужно учитывать также микротоки; индукция результирующего поля определяется суммой внешнего поля токов проводимости (макротоков) и поля микротоков вещества:  B=B0+B', тогда для поля в магнетике:

LBdl=μ0iIiмакро+kIkмикро.                           (29.2)

Индукцию поля микротоков можно учесть автоматически, введя магнитную проницаемость μ. Индукция внешнего поля в веществе возрастает в μ раз: B=μμ0H=μ⋅B0, тогда

LBdl=μμ0iIiмакро .                                 (29.3)

Для напряжённости поля:

Рис.29.1

LHdl=iIiмакро .                         (29.4)

Циркуляция вектора напряжённости магнитного поля равна алгебраической сумме макротоков (токов проводимости), охваченных контуром.

Если заданы не токи, а плотность тока, то

LHdl=SjмакроdS,                              (29.5)

здесь интеграл берётся по любой поверхности, натянутой на контур L.

2. Условия для магнитного поля на границе раздела двух изотропных сред

Рассмотрим поле на границе раздела двух изотропных сред. Пусть μ1>μ2, тогда B1>B2. Возьмём замкнутую поверхность в виде цилиндра с основанием S (рис.29.2) и запишем теорему Гаусса для магнитного поля:

Рис.29.2

SB⋅dS=0             ⇒        SBn⋅dS=0.

Через боковую поверхность цилиндра магнитный поток мал, его можно не учитывать, тогда

SBn⋅dS=B2nS−B1nS=0,

B2n=B1n.                                        (29.6)

Нормальная составляющая индукции непрерывна на границе магнетиков.

Поскольку B=μμ0H, то

Bn=μμ0Hn        ⇒        B1n=μ1μ0H1n  ⇒       μ1μ0H1n=μ2μ0H2n,

μ1H1n=μ2H2n,

H1nH2n=μ2μ1.                                                (29.7)

Нормальная составляющая напряжённости на границе магнетиков испытывает разрыв.

Возьмём замкнутый контур в виде узкого прямоугольника, длинные стороны которого параллельны границе раздела магнетиков (рис.29.3). Воспользуемся теоремой о циркуляции вектора напряжённости магнитного поля (29.4). Если токов проводимости вдоль границы раздела нет, то

LHdl=0.

Вклады в интеграл вдоль коротких сторон контура ничтожно малы, тогда

LHdl=H2τ⋅l−H1τ⋅l=0,

H2τ=H1τ.                                                (29.8)

Касательная составляющая напряжённости непрерывна.

Рис.29.3

Далее из B=μμ0H получим

Bτ=μμ0Hτ        ⇒        H1τ=B1τμ1μ0  ⇒       B1τμ1μ0=B2τμ2μ0,

B1τμ1=B2τμ2,

B1τB2τ=μ1μ2                                             (29.9)

Касательная составляющая индукции на границе магнетиков испытывает разрыв.

Линии индукции на границе преломляются. Можно найти соотношение между углами α1 и α2 (рис.29.4):

tgα1tgα2=B1τB1nB2τB2n=B1τB2τ=μ1μ2 .                                      (29.10)

Угол к нормали больше в магнетике с большей магнитной проницаемостью μ, в таком магнетике линии индукции сгущаются (индукция B больше). Это свойство сгущения линий в ферромагнетике  используют, например, для экранирования от внешних полей: внутри ферромагнитного полого цилиндра поля почти нет, так как линии сгущаются в толще ферромагнетика (рис.29.5).

То же самое свойство используется для создания сильных полей в зазоре сердечника электромагнита (рис.29.6): линии поля B замкнуты; концентрируются в ферромагнитном сердечнике. Поскольку B2n=B1n, в зазоре индукция практически такая же, как в сердечнике, то есть в тысячи и десятки тысяч (μ≈104) раз больше, чем была бы без ферромагнитного сердечника.

Рис.29.4

3. Поле тороида. Магнитные цепи

Рис.29.5

Рис.29.6

Рассчитаем индукцию поля в зазоре ферромагнитного сердечника тороидальной катушки со средним радиусом R (рис.29.6). Пусть l1 – длина  сердечника, l2 – длина зазора; μ1=μ – магнитная проницаемость материала сердечника, μ2 – зазора (для воздуха ). Если считать поле в зазоре и сердечнике однородным, то по закону полного тока

LHdl=iIiмакро=N⋅I,                                  (29.11)

где N – число витков катушки. Циркуляция равна:

LHdl=H1⋅l1+H2⋅l2,                              (29.12)

где H1 – напряжённость поля в сердечнике, H2 – в зазоре.  Индукция магнитного поля одинакова в сердечнике и в зазоре: B1=B2=B; или

H1=Bμ0μ1; H2=Bμ0μ2.

Тогда из (29.11) и (29.12)

Bμ0μ1l1+Bμ0μ2l2=N⋅I;

B=N⋅Il1μ0μ1+l2μ0μ2.                                           (29.13)

Чем меньше толщина зазора (δ=l2<<l1=2πR−δ), тем больше индукция поля в зазоре:

B=N⋅I2πR−δμ0μ+δμ0=μ0μN⋅I2πR−δ+μδ;

B=μ0μN⋅I2πR+δμ−1.                                         (29.14)

Расчёт был сделан в предположении, что магнитный поток в зазоре сердечника тороида практически не рассеивается. Сердечник тороида – это простейшая магнитная цепь.

Магнитной цепью называется совокупность тел или областей пространства, в которых сосредоточено магнитное поле. Магнитная цепь служит для создания магнитных полей заданной величины и конфигурации. Магнитные цепи составляют необходимую часть электрических машин и других электрических устройств (реле, трансформаторов,…). Магнитная цепь состоит из источников, возбуждающих магнитное поле, и магнитопровода, в котором магнитный поток концентрируется и практически весь замыкается. Магнитный поток в магнитной цепи играет роль, аналогичную электрическому току в электрической цепи. Во всех сечениях неразветвленной магнитной цепи Ф=const.

Рассчитаем магнитный поток через сечение тороида (рис.29.6). Из (29.13):

Φ=B⋅S=N⋅I1μ0μ1⋅l1S+1μ0μ2⋅l2S.                                       (29.15)

Вводим новые понятия:

- Магнитодвижущая сила εm=NI.

- Магнитное сопротивление Rm=1μ0μ1⋅l1S.

- Магнитное напряжение Um=H⋅l.

Тогда (29.15) запишется аналогично закону Ома:

Φ=εmRm1+Rm2.

Таблица

Формальная аналогия величин и законов для электрических и магнитных цепей

| Электрическая цепь | Магнитная цепь |
| --- | --- |
| Сила тока I, А | Магнитный поток Φ=B⋅S, Вб |
| ЭДС (электродвижущая сила) ε, В | МДС (магнитодвижущая сила) εm=NI, А |
| Электрическое сопротивление R=ρ⋅lS=1γ⋅lS, Ом | Магнитное сопротивление Rm=1μ0μ⋅lS=1γm⋅lS, Гн-1 |
| Удельная проводимость , Ом-1м-1 | Удельная магнитная проводимость γm=μ0μ, Гнм |
| Электрическое напряжение U, В | Магнитное напряжение Um=H⋅l, А |
| Закон Ома U=I⋅R | Закон Ома Um=Φ⋅Rm |
| Первый закон Кирхгофа iIi=0 | Непрерывность магнитных силовых линий (теорема Гаусса) iΦi=0 |
| Второй закон Кирхгофа iIRi=iεi | Закон полного тока iH⋅li=iεmi iUmi=iεmi |