Лекция 30 (12)

Электромагнитная индукция

План

- Явление электромагнитной индукции

- ЭДС индукции в движущемся проводнике

- ЭДС индукции в неподвижном проводнике

- Токи Фуко

- Самоиндукция. Индуктивность

- Взаимная индукция

- Энергия магнитного поля в неферромагнитной изотропной среде

- Работа по перемагничиванию ферромагнетика

1. Явление электромагнитной индукции

При перемещении проводника в магнитном поле под действием силы Ампера (рис.30.1) совершается работа (см.предыдущую лекцию)

dAA=I⋅dΦ.                                                   (30.1)

Эта работа совершается за счёт энергии источника. Полная работа источника равна

dAист.=ε⋅I⋅dt

и по закону сохранения энергии расходуется и на перемещение проводника (30.1), и на нагрев проводников. Выделяющаяся теплота по закону Джоуля-Ленца равна

dQ=I2⋅R⋅dt,

где R – полное сопротивление цепи; тогда

dAист.=dAA+dQ,

ε⋅I⋅dt=I⋅dΦ+I2⋅R⋅dt.

Рис.30.1

Отсюда

ε⋅dt=dΦ+I⋅R⋅dt

I⋅R⋅dt=ε⋅dt−dΦ

I⋅R=ε−dΦdt

I=ε−dΦdtR

I=ε+εiR.

Последнее выражение представляет собой закон Ома для полной цепи, причём в числителе, кроме ЭДС источника, появилось ещё одно слагаемое, которое естественно интерпретируется тоже как ЭДС. Это – ЭДС индукции:

εi=−dΦdt.                                                         (30.2)

Получен закон Фарадея: ЭДС индукции в замкнутом контуре равна по величине и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока через поверхность, натянутую на этот контур.

Знак «минус» в (30.2) является следствием закона сохранения энергии: если бы минуса не было, появившийся из-за ЭДС индукции дополнительный ток (индукционный ток Ii=εiR) провоцировал бы дальнейшее изменение магнитного потока, что вело бы опять же к увеличению индукционного тока и так до бесконечности, а такого быть не может – энергия для возросшего до бесконечности  тока тоже требовалась бы бесконечная. Отсюда – правило Ленца: собственное магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему индукционный ток.

Закон Фарадея (30.2) здесь получен для одного частного случая (деформации контура), но он универсален: ЭДС индукции можно вычислять по (30.2) независимо от того, каким способом  изменяется магнитный поток dΦ=B⋅dS⋅cosα:

- можно деформировать контур (изменяем площадь);

- перемещать контур (изменяем ориентацию контура в пространстве – угол α);

- изменять индукцию поля B.

Рис.30.2

2. ЭДС индукции в движущемся проводнике  можно объяснить возникновением силы Лоренца.

Пусть проводник длиной l движется в плоскости, перпендикулярной индукции поля B, и скорость v  направлена под углом α к проводнику (рис.30.2).

Электроны проводника движутся вместе с проводником, и на них действует сила Лоренца

FЛ=−ev×B

FЛ=evBsin900,

что эквивалентно действию поля сторонних сил с напряжённостью

EB=FЛ−e=v×B

EB=v⋅B.

Под действием силы Лоренца электроны проводника перемещаются вдоль проводника (вверх на рис.30.2). Между точками (1) и (2) на концах проводника возникает разность потенциалов.

ЭДС (в данном случае – ЭДС индукции) по определению равна

εi=12EBdl,

εi=12v×B⋅dl=−0lv⋅B⋅sinα⋅dl=−v⋅B⋅sinα⋅l.                    (30.3)

То же самое можно получить по закону Фарадея (30.2). Площадь, заметённая проводником в процессе движения, равна

dS=v⋅dt⋅l⋅sinα,

пересечённый магнитный поток

dΦ=B⋅dS,

ЭДС индукции по (30.2)

εi=−dΦdt=−B⋅dSdt=−B⋅v⋅dt⋅l⋅sinαdt=−B⋅v⋅l⋅sinα.

3. ЭДС индукции в неподвижном проводнике

ЭДС индукции, возникающую в неподвижном проводнике при изменении индукции магнитного поля, объяснить силой Лоренца нельзя. Максвелл предположил, что всякое переменное магнитное поле порождает в пространстве электрическое поле EB, которое и является причиной возникновения индукционного тока. Поле EB имеет неэлектростатическое происхождение. Короче, если dBdt≠0, то возникает поле EB.

По аналогии с предыдущим случаем для любого замкнутого контура L, мысленно выделенного в пространстве:

εi=LEBdl.

По закону Фарадея:

εi=−dΦdt,

где dΦ – изменение магнитного потока через поверхность, натянутую на контур L (рис.30.3).

По определению магнитного потока

Рис.30.3

Φ=SB⋅dS,

Тогда

εi=LEBdl=−dΦdt=−ddtSB⋅dS.

Операции дифференцирования по времени и интегрирования по пространству независимы друг от друга, поэтому их можно поменять местами; при этом производная будет частной (по времени):

εi=LEBdl=−ddtSB⋅dS=−S∂B∂t⋅dS.

Как видно, циркуляция вектора EB отлична от нуля, то есть это поле вихревое, непотенциальное.

Окончательно:

LEBdl=−S∂B∂t⋅dS.                                           (30.4)

Циркуляция напряжённости вихревого электрического поля EB, порождённого изменяющимся магнитным полем B, по произвольному замкнутому контуру равна по величине и противоположна по знаку потоку производной индукции магнитного поля ∂B∂t через поверхность, натянутую на этот контур.

4. Токи Фуко

Токи Фуко – это индукционные вихревые токи в сплошных проводящих телах,  возникающие при изменении магнитного поля во времени или при движении тел в неоднородном магнитном поле. В соответствии с правилом Ленца направление токов Фуко таково, что их действие препятствует изменению магнитного потока, вызвавшего индукционный ток. Поэтому движущиеся в магнитном поле проводники испытывают торможение из-за действия на них силы Ампера в магнитном поле. Это явление используется для гашения колебаний подвижных систем электроизмерительных приборов (рис.30.4), а также в системах торможения (вихретоковые тормоза на железнодорожном транспорте). При этом торможение реализуется без износа, что особенно важно для высокоскоростного движения.

Рис.30.4

Рис.30.5

Токи Фуко используются в роторе асинхронного двигателя, который приводится во вращательное движение магнитным полем.

Вихревые токи Фуко вызывают ильное нагревание проводников. Это приводит к потере энергии в электрических машинах и трансформаторах. Чтобы уменьшить потери, магнитные цепи и сердечники трансформаторов делают не сплошными, а собирают из отдельных изолированных пластин, изолированных друг от друга специальным лаком. Токи «дробятся» и становятся меньше, если плоскости пластин параллельны магнитному полю, потому что вихревые токи образуются в плоскостях, перпендикулярных магнитной индукции (рис.30.5). Использование ферритов с большим удельным сопротивлением для изготовления сердечников также уменьшает индукционные токи.

Рис.30.6

Тепловое действие токов Фуко используется в индукционных печах для индукционной плавки металлов, а также в бытовых кухонных индукционных плитах и СВЧ-печах («микроволновка»).

Токи Фуко, возникающие в проводах, по которым текут переменные токи, направлены так, что ослабляют ток внутри провода и усиливают вблизи поверхности вследствие правила Ленца (рис.30.6). В результате быстропеременный ток «вытесняется» на поверхность проводника. Это явление назвали скин-эффект (skin – кожа). Из-за скин-эффекта внутренняя часть проводника в высокочастотных цепях оказывается бесполезной; поэтому применяют проводники в виде трубок.

Рис.30.7

Скин-эффект используют для поверхностной закалки стальных деталей токами высокой частоты

5. Самоиндукция. Индуктивность

Контур с током I  создаёт в окружающем пространстве магнитное поле, индукция которого пропорциональна силе тока: B~I (рис.30.7).

Магнитный поток через поверхность, натянутую на контур, пропорционален индукции (по определению потока Φ=SBdS):

Φ~B~I.

Введём коэффициент пропорциональности между током в контуре и магнитным потоком – индуктивность контура L:

Φ=L⋅I,                                                    (30.5)

или:

L=ΦI.                                                       (30.5а)

Индуктивность контура численно равна магнитному потоку, пронизывающему контур, если сила тока в контуре равна 1 А.

Для катушки с N витками нужно учитывать суммарный магнитный поток сквозь все витки, то есть полное потокосцепление

Ψ=N⋅Φ,                                                     (30.6)

тогда

L=ΨI.                                                    (30.5б)

Индуктивность контура зависит от формы контура, его размеров и магнитных свойств среды. Размерность

L=ΦI=ВбА=Гн       (генри).

Пример: индуктивность длинного соленоида.

Индукция поля длинного соленоида

B=μ0μ⋅n⋅I=μ0μ⋅Nl⋅I,

где n – плотность намотки (число витков на единицу длины):

n=Nl.                                                    (30.7)

Магнитный поток через сечение соленоида

Φ=B⋅S=μ0μ⋅Nl⋅I⋅S.

Полное потокосцепление:

Ψ=N⋅Φ=μ0μ⋅N2l⋅I⋅S.

Индуктивность:

L=ΨI=μ0μ⋅N2l⋅I⋅SI,

L=μ0μ⋅N2lS.                                              (30.8)

или, с учётом (30.7):

L=μ0μ⋅n2l⋅S.                                              (30.8а)

Поскольку l⋅S=V– объём соленоида, то

L=μ0μ⋅n2V.                                            (30.8б)

Самоиндукция. Если в контуре изменяется сила тока, то пропорционально будет меняться и магнитный поток, что приведёт к возникновению ЭДС индукции в контуре (закон Фарадея). Это – явление самоиндукции. Самоиндукция – возникновение ЭДС индукции в контуре при изменении силы тока в нём.

εsi=−dΦdt=−ddtL⋅I.

Будем считать коэффициент самоиндукции L постоянным, тогда

εsi=−L⋅dIdt.                                              (30.9)

При  замыкании или размыкании цепи токи резко меняются.  Если индуктивность контура велика, то из-за возникновения ЭДС самоиндукции индукционный ток может быть много больше тока, на который рассчитана нагрузка:

Ii=εsiR=LR⋅dIdt>>I.

Такие токи называются экстратоками замыкания или размыкания. Именно возникновение экстратоков объясняет, почему лампочки чаще перегорают в момент включения или выключения.

6. Взаимная индукция

Рис.30.8

Рассмотрим два контура L1 и L2 с токами I1 и I2 соответственно, расположенные не слишком далеко друг от друга так, чтобы линии индукции B1 поля, созданного током I1 первого контура, пронизывали второй контур (рис.30.8).

Магнитный поток Φ2 через второй контур пропорционален индукции B1 поля, созданного первым током, а индукция B1 пропорциональна току I1:

Φ2~B1~I1.

Введём коэффициент пропорциональности – коэффициент взаимной индукции двух контуров:

Φ2=L21⋅I1,                                           (30.10)

или:

L21=Φ2I1.                                            (30.10а)

И наоборот, если ток I2 во втором контуре создаёт поле  с индукцией B2, то магнитный поток Φ1, пронизывающий первый контур, пропорционален току I2:

Φ1=L12⋅I2.                                        (30.11)

Можно показать, что коэффициент пропорциональности в (30.10) и (30.11) один и тот же:

L21=L12.

Коэффициент взаимной индукции зависит от формы, размеров обоих контуров, из взаимного расположения и магнитных свойств окружающей среды. Как и коэффициент самоиндукции, он измеряется в генри:

L21=Гн.

Пример: рассмотрим две катушки на общем ферромагнитном сердечнике (рис.30.9).

Рис.30.9

Число витков первой катушки равно N1, второй – N2; длина сердечника (тороида) по средней линии равна l, площадь сечения тороида – S. Линии индукции B1 магнитного поля, созданного током первой катушки, пронизывают все витки второй катушки, причём

B1=μ0μ⋅N1I1l;

магнитный поток через сечение сердечника

Φ=B1S=μ0μ⋅N1I1lS;

полное потокосцепление (суммарный поток через все N2 витков второй катушки) для второй катушки

Ψ2=N2Φ=μ0μ⋅N1N2I1lS;

а коэффициент взаимной индукции катушек

L21=Ψ2I1=μ0μ⋅N1N2lS.                              (30.13)

Заметим, что L21=L1L2 для случая, когда поток, созданный одной катушкой, полностью проходит сквозь все витки второй катушки.

Если изменяется сила тока I1 в первом контуре, то по закону Фарадея и по (30.10) ЭДС индукции во втором контуре равна:

εi2=−dΦ2dt=−ddtL21⋅I1=−L21⋅dI1dt.                        (30.12)

Симметрично, при изменении тока во втором контуре ЭДС индукции в первом будет равна:

εi1=−dΦ1dt=−ddtL12⋅I2=−L12⋅dI2dt.                        (30.12а)

Явление взаимной индукции – это возникновение ЭДС индукции в одном контуре при изменении тока в другом контуре.

7. Энергия магнитного поля в неферромагнитной изотропной среде

При замыкании ключа К (рис.30.10) в цепи начинает течь ток, и спустя некоторое время устанавливается его постоянное значение I, а в катушке – стационарное магнитное поле B. Будем считать, что сопротивление проводов и источника пренебрежимо мало (R=0), тогда по закону сохранения энергии  работа источника идёт только на создание магнитного поля в соленоиде:

Aист.=Wм.                                                 (30.14)

По второму правилу Кирхгофа для замкнутого контура:

Рис.30.10

ε=IR.

ЭДС здесь две: ЭДС источника ε и ЭДС самоиндукции в катушке индуктивности:

εsi=−L⋅dIdt.

Тогда

ε+εsi=0,

ε=−εsi=L⋅dIdt

Работа источника тока:

Aист.=0∞dAист.=0∞ε⋅I⋅dt=0∞L⋅dIdt⋅I⋅dt=0IL⋅I⋅dI=L⋅0II⋅dI=L⋅I22.

Отсюда энергия магнитного поля катушки

Wм.=L⋅I22.                                               (30.15)

По определению (30.5) Φ=L⋅I, тогда

Wм.=Φ⋅I2,                                              (30.16)

Wм.=Φ22L.                                              (30.17)

Если у катушки больше одного витка, нужно заменить поток Φ на полное потокосцепление Ψ:

Wм.=Ψ⋅I2,                                              (30.16а)

Wм.=Ψ22L.                                              (30.17б)

Эта энергия локализована в пространстве, где создано магнитное поле. Рассчитаем объёмную плотность энергии, считая поле однородным. По определению, объёмная плотность энергии – это энергия единицы объёма:

w=WV.                                              (30.18)

Тогда из (30.15) и (30.8б):

wм.=WV=L⋅I22⋅V=μ0μ⋅n2V⋅I22⋅V=μ0μ⋅n2⋅I22=μ0μ⋅n⋅I⋅n⋅I2.

Здесь в первых скобках – индукция поля соленоида; во вторых – напряжённость:

B=μ0μ⋅n⋅I,                                         (30.19)

H=n⋅I.                                              (30.20)

Тогда

wм.=B⋅H2.                                              (30.21)

Поскольку B=μ0μ⋅H, можно записать по-другому:

wм.=B22μ0μ,                                                     (30.22)

wм.=μ0μ⋅H22.                                                 (30.23)

8. Работа по перемагничиванию ферромагнетика

Рис.30.11

Имеется катушка с ферромагнитным сердечником. Ток в катушке периодически изменяется, ферромагнетик при этом перемагничивается. Изменения индукции B поля в ферромагнетике отстают от изменений напряжённости H, - возникает гистерезис (рис.30.11).

Работу по перемагничиванию ферромагнетика можно получить как произведение силы тока на изменение магнитного потока (точнее, полного потокосцепления в катушке):

dA=I⋅dΨ.                 (30.1)

Здесь

Ψ=N⋅Φ

N=n⋅l                  ⇒          Ψ=B⋅S⋅n⋅l

Φ=B⋅S

dΨ=S⋅n⋅l⋅dB=n⋅V⋅dB.

Из (30.20) заменим n⋅I=H, тогда работа по перемагничиванию при изменении индукции на dB равна:

dA=I⋅n⋅V⋅dB=H⋅V⋅dB.

Работа в расчёте на единицу объёма:

dAV=H⋅dB.                                            (30.24)

Она равна площади заштрихованной на графике (30.8) полоски. Работа по перемагничиванию единицы объёма ферромагнетика за один цикл равна площади петли гистерезиса, то есть интегралу:

Aпер.V=dAV=H⋅dB=площади петли гистерезиса.            (30.25)

Чем уже петля гистерезиса (меньше коэрцитивная сила HC), тем меньше потери на перемагничивание; поэтому для изготовления сердечников электромагнитов применяют магнитомягкие ферромагнетики.