Министерство науки и высшего образования РФ

Вологодский государственный университет

Кафедра физики

Индивидуальные домашние задания №2

Электромагнетизм

Факультет электроэнергетический

Для всех специальностей

Вологда

2019

Расчётно-графическое задание №2. Электромагнетизм. - Вологда: ВоГУ, 2018. - 48 с.

Данные методические указания написаны в соответствии с программой курса физики для технических специальностей в вузах. Пособие содержит  420 задач по электромагнетизму.

Составитель: доц. Кузина Л.А.

## Требования к оформлению и общие методические указания по выполнению индивидуальных домашних заданий.

- Студентам необходимо решить в течение 1-го семестра второго курса 15 задач по второй части пособия (вторая часть курса физики).

- Номер варианта совпадает с порядковым номером фамилии студента в журнале.

- Номера задач по вариантам смотрите в таблицах в конце пособия.

- Группа ЭВ-21 выполняет задания по первой таблице; ЭО-21 по второй таблице; ЭП-21 по третьей.

- Задания должны выполняться последовательно по пройденным темам. Можно и нужно сдавать задачи по 1-2 задачи за один раз.

- Сроки представления первой половины решённых задач (первые семь задач) – до середины семестра, к началу промежуточной аттестации.

- Задачи оформляются в письменном виде на отдельных листах или в чистовой тетради. Решение каждой задачи необходимо начинать с новой страницы.

- Требуется указать номер варианта и номер задачи по нумерации пособия.

- Условие задачи переписывается полностью, без сокращений.

- Решение записывается в стандартном виде:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |
| Ответ: |  |

- Все физические величины необходимо выразить в системе единиц СИ.

- Сделать рисунок, схему, если это необходимо.

- Сформулировать основные законы, записать формулы, на которых базируется решение. Обосновать возможность их применения в условиях данной задачи. Составить полную систему уравнений для решения задачи.

- Получить окончательное выражение искомой величины в общем виде. Проверить размерность.

- Подставить числовые данные и рассчитать искомую величину.

- Проанализировать полученный результат.

- Записать ответ.

- Каждую задачу требуется защитить устно на собеседовании (консультации), продемонстрировав владение материалом; то есть уметь полностью объяснить решение задачи (обосновать решение, сформулировав использованные физические законы и определения).

Раздел I

Электростатическое поле. Напряжённость поля

1. Два одинаковых заряженных шарика подвешены в одной точке на нитях одинаковой длины. При этом нити разошлись на некоторый угол. Шарики погружают в масло с плотностью 8102 кг/м3. Определить диэлектрическую проницаемость масла, если угол расхождения нитей при погружении шариков в масло остаётся неизменным. Плотность материала шариков 1.6103 кг/м3.

2. Расстояние между двумя точечными зарядами q1=0.1 мкКл и q2=–0.1 мкКл равно 10 см. Определить силу, действующую на точечный заряд q0=0.1 мкКл, удалённый на 6 см от первого и на 8 см от второго заряда.

3. В вершинах правильного шестиугольника со стороной 10 см расположены точечные заряды Q; 2Q; 3Q; 4Q; 5Q и 6Q (Q=0.1 мкКл). Найти силу, действующую на точечный заряд q=2 мкКл, лежащий в плоскости шестиугольника и равноудалённый от его вершин.

4. Два одинаковых проводящих шара находятся на расстоянии 60 см. Сила отталкивания шаров равна 160 мкН. После того как шары привели в соприкосновение и удалили друг от друга на прежнее расстояние, сила отталкивания возросла и стала равной 250 мкН. Вычислить заряды, которые были на шарах до их соприкосновения. Диаметр шаров считать много меньше расстояния между ними.

5. Два положительных точечных заряда Q и 4Q закреплены на расстоянии 60 см друг от друга. Определить, в какой точке на прямой, проходящей через заряды, следует поместить третий заряд так, чтобы он находился в равновесии. Указать, какой знак должен иметь этот заряд для того, чтобы равновесие было устойчивым, если перемещения заряда возможны только вдоль прямой, проходящей через закреплённые заряды.

6. Три одинаковых заряда по 1 нКл каждый расположены в вершинах равностороннего треугольника. Какой отрицательный заряд нужно поместить в центре треугольника, чтобы его притяжение уравновесило силы взаимного отталкивания? Будет ли это равновесие устойчивым?

7. В вершинах квадрата находятся одинаковые заряды по 0.3 нКл каждый. Какой отрицательный заряд нужно поместить в центре квадрата, чтобы сила взаимного отталкивания положительных зарядов была уравновешена силой притяжения отрицательного заряда?

8. Тонкий стержень длиной 10 см равномерно заряжен. Линейная плотность заряда 1 мкКл/м. На продолжении оси стержня на расстоянии 20 см от ближайшего его конца находится точечный заряд 100 нКл. Определить силу взаимодействия заряженного стержня и точечного заряда.

9. Тонкий длинный стрежень заряжен равномерно с линейной плотностью заряда 10 мкКл/м. На продолжении оси стержня на расстоянии 20 см от его конца находится точечный заряд 10 нКл. Определить силу взаимодействия заряженного стрежня и точечного заряда.

10. Тонкий очень длинный стрежень равномерно заряжен с линейной плотностью заряда 10 мкКл/м. На перпендикуляре к оси стрежня, восстановленном из его конца, находится точечный заряд 10 нКл. Расстояние заряда от конца стрежня 20 см. Найти силу взаимодействия заряженного стрежня и точечного заряда.

11. Тонкая нить длиной 20 см равномерно заряжена с линейной плотностью заряда 10 нКл/м. На расстоянии 10 см от нити напротив её середины находится точечный заряд 1 нКл. Вычислить силу, действующую на этот заряд со стороны заряженной нити.

12. Тонкий длинный стержень равномерно заряжен с линейной плотностью заряда 10 мкКл/м. Какова сила, действующая на точечный заряд 10 нКл, находящийся на расстоянии 20 см от стержня вблизи его средины?

13. Тонкое кольцо радиусом 10 см несёт равномерно распределённый заряд 0.1 мкКл. На перпендикуляре к плоскости кольца, восстановленном из его середины, находится точечный заряд 10 нКл. Какова сила, действующая на точечный заряд со стороны заряженного кольца, если он удалён от центра: а) на 20 см; б) на 2 м?

14. На продолжении оси тонкого прямого стержня, равномерно заряженного с линейной плотностью заряда 15 нКл/см, на расстоянии 40 см от конца стержня находится точечный заряд 10 мкКл. Второй конец стрежня уходит в бесконечность. Определить силу взаимодействия стрежня и заряда.

15. Два длинных тонких равномерно заряженных с линейной плотностью 1 мкКл/м стержня расположены в одной плоскости перпендикулярно друг другу так, что точка пересечения их осей находится на расстоянии 10 и 15 см от ближайших концов стержней. Найти силу, действующую на заряд 10 нКл, помещённый в точку пересечения осей стержней.

16. Тонкое полукольцо радиусом 20 см несёт равномерно распределённый заряд 2 мкКл. Определить силу, действующую на точечный заряд 40 нКл, расположенный в центре кривизны полукольца.

17. Тонкое полукольцо радиусом 10 см несёт равномерно распределённый заряд с линейной плотностью заряда 1 мкКл/м. В центре кривизны полукольца находится заряд 20 нКл. Определить силу взаимодействия точечного заряда и заряженного полукольца.

18. Радиус равномерно заряженного шара равен 10 см, его заряд Q=0.1 мкКл. На расстоянии от его поверхности, равном радиусу шара, находится конец нити, вытянутой вдоль силовой линии. Нить несёт равномерно распределённый по длине заряд q=10 нКл. Длина нити равна радиусу шара. Определить силу, действующую на нить.

19. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами 10 нКл и –20 нКл, находящимися на расстоянии 20 см друг от друга. Определить напряжённость поля в точке, удалённой от первого заряда на 30 см и от второго на 50 см.

20. Расстояние между двумя точечными положительными зарядами 9Q и Q равно 8 см. На каком расстоянии от первого заряда находится точка, в которой напряжённость поля равна 0? Где находилась бы эта точка, если бы второй заряд был отрицательным?

21. Два точечных заряда 2Q и –Q находятся на расстоянии d=10 см друг от друга. Найти положение точки на прямой, проходящей через эти заряды, напряжённость поля в которой равна 0.

22. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами 40 нКл и 10 нКл, находящимися на расстоянии 10 см друг от друга. Определить напряжённость поля в точке, удалённой от первого заряда на 12 см и от второго на 6 см.

23. Тонкое кольцо радиуса 8 см несёт заряд, равномерно распределённый с линейной плотностью 10 нКл/м. Какова напряжённость электрического поля в точке, равноудалённой от всех точек кольца на расстояние 10 см?

24. На отрезке тонкого прямого проводника длиной 10 см равномерно распределен заряд с линейной плотностью 3 мкКл/м. Вычислить напряжённость поля, создаваемого этим зарядом в точке, расположенной на оси проводника и удалённой от ближайшего конца отрезка на расстояние, равное длине этого отрезка.

25. Тонкий стержень длиной 12 см заряжен с линейной плотностью 200 нКл/м. Найти напряжённость электрического поля в точке, находящейся на расстоянии 8 см от стержня напротив его середины.

26. Тонкий стержень длиной 8 см заряжен с линейной плотностью 400 нКл/м. Найти напряжённость электрического поля в точке, расположенной на перпендикуляре к стержню, проведённом через один из его концов, на расстоянии 6 см от этого конца.

27. По тонкой нити, изогнутой по дуге окружности радиусом 10 см, равномерно распределён заряд 20 нКл. Определить напряжённость поля, создаваемого этим зарядом в точке, совпадающей с центром кривизны дуги, если длина нити равна четверти длины окружности.

28. Определить напряжённость поля, создаваемого зарядом, равномерно распределённым по тонкому прямому стержню с линейной плотностью 200 нКл/м, в точке, лежащей на продолжении оси стержня на расстоянии 20 см от ближайшего конца. Длина стержня 40 см.

Раздел II

Теорема Гаусса. Электрическое смещение

29. Плоская квадратная пластина со стороной 10 см находится на некотором расстоянии от бесконечной плоскости, равномерно заряженной с поверхностной плотностью заряда 1 мкКл/м2. Плоскость пластины составляет угол 300 с линиями поля. Найти поток электрического смещения через эту пластину.

30. В центре сферы радиусом 20 см находится точечный заряд 10 нКл. Определить поток вектора напряжённости через часть сферической поверхности площадью 20 см2.

31. В вершине конуса с телесным углом Ω=0.5 стерадиан находится точечный заряд 30 нКл. Вычислить поток электрического смещения через площадку, ограниченную линией пересечения поверхности конуса с любой другой поверхностью.

32. Электрическое поле создано точечным зарядом 0.1 мкКл. Определить поток электрического смещения через круглую площадку радиусом 30 см. Заряд равноудалён от краёв площадки и находится на расстоянии 40 см от его центра.

33. Заряд 1 мкКл равноудалён от краёв круглой площадки на расстояние 20 см. Радиус площадки равен 12 см. Определить среднее значение напряжённости поля в пределах площадки.

34. Электрическое поле создано бесконечной прямой линией, равномерно заряженной с линейной плотностью заряда 0.3 мкКл/м. Определить поток электрического смещения через прямоугольную площадку, две большие стороны которой параллельны заряженной линии и одинаково удалены от неё на расстояние 20 см. Стороны площадки имеют размеры а=20 и b=40 см.

35. Большая плоская пластина толщиной 1 см несёт заряд, равномерно распределённый по объёму с объёмной плотностью заряда 10 нКл/м3. Найти напряжённость поля вблизи центральной части пластины вне неё на малом расстоянии от поверхности.

36. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, несущими одинаковый равномерно распределённый по площади заряд с поверхностной плотностью 1 нКл/м2. Определить напряжённость поля: а) между пластинами; б) вне пластин. Построить график изменения напряжённости вдоль линии, перпендикулярной пластинам.

37. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, несущими равномерно распределённый по площади заряд с поверхностными плотностями 1 нКл/м2 и 3 нКл/м2. Определить напряжённость поля: а) между пластинами; б) вне пластин. Построить график изменения напряжённости вдоль линии, перпендикулярной пластинам.

38. Прямой металлический стержень диаметром 5 см и длиной 4 м несёт равномерно распределённый по его поверхности заряд 500 нКл. Определить напряжённость поля в точке, находящейся против середины стержня на расстоянии 1 см от его поверхности.

39. Бесконечно длинная тонкостенная металлическая труба радиусом 2 см несёт равномерно распределённый по поверхности заряд. Поверхностная плотность заряда 1 нКл/м2. Определить напряжённость поля в точках, отстоящих от оси трубы на расстояниях 1 см и 3 см. Построить график зависимости напряжённости от расстояния.

40. На бесконечном тонкостенном цилиндре диаметром 20 см равномерно распределён заряд с поверхностной плотностью 4 мкКл/м2. Определить напряжённость поля в точке, отстоящей от поверхности цилиндра на 15 см.

41. Две длинные тонкостенные коаксиальные трубки радиусами 2 и 4 см несут заряды, равномерно распределённые по длине с линейными плотностями 1 нКл/м и 0.5 нКл/м. Пространство между трубками заполнено эбонитом с диэлектрической проницаемостью 3. Определить напряжённость поля в точках, находящихся на расстоянии 1 см, 3 см и 5 см от оси трубок.

42. Длинная тонкая прямая проволока несёт заряд, равномерно распределённый по всей длине. Вычислить линейную плотность заряда, если напряжённость поля на расстоянии 0.5 см от проволоки напротив её середины 200 В/м.

43. Расстояние между двумя тонкими проволоками, расположенными параллельно другу, равно 16 см. Проволоки равномерно заряжены разноимёнными зарядами с линейной плотностью 150 мкКл/м. Какова напряжённость поля в точке, удалённой на 10 см как от первой, так и от второй проволоки?

44. Длинный парафиновый цилиндр радиусом 2 см несёт заряд, равномерно распределённый по объёму с объёмной плотность заряда 10 нКл/м3. Определить напряжённость E и электрическое смещение D электрического поля в точках, находящихся от оси цилиндра на расстоянии: а) 1 см; б) 3 см. Обе точки равноудалены от концов цилиндра; диэлектрическая проницаемость парафина равна 2. Построить график зависимости напряжённости и смещения от расстояния.

45. Две параллельные бесконечно длинные прямые нити несут заряд, равномерно распределённый по длине с линейной плотностью заряда 0.1 мкКл/м и 0.2 мкКл/м. Определить силу взаимодействия нитей, приходящуюся на отрезок нити длиной 1 м. Расстояние между нитями 10 см.

46. Прямая бесконечно длинная нить несёт равномерно распределённый по длине заряд с линейной плотностью 1 мкКл/м. Перпендикулярно нити в одной с плоскости с ней находится тонкий стержень длиной 2 м. Ближайший к нити конец стержня находится на расстоянии 2 м от неё. Определить силу, действующую на стрежень, если он заряжен с линейной плотностью 0.1 мкКл/м.

47. Поверхностная плотность заряда бесконечно протяжённой вертикальной плоскости равна 400 мкКл/м2. К плоскости на нити подвешен заряженный шарик массой 10 г. Определить заряд шарика, если нить образует с плоскостью угол 300.

48. Точечный заряд 1 мкКл находится вблизи большой равномерно заряженной пластины против её середины. Вычислить поверхностную плотность заряда пластины, если на точечный заряд действует сила 60 мН.

49. Между пластинами плоского конденсатора находится точечный заряд 30 нКл. Поле конденсатора действует на заряд с силой 10 мН. Определить силу взаимного притяжения пластин, если площадь каждой пластины 100 см2.

50. Параллельно бесконечной пластине, несущей заряд, равномерно распределённый по площади с поверхностной плотностью 20 нКл/м2, расположена тонкая нить с равномерно распределённым по длине зарядом с линейной плотностью 0.4 нКл/м. Определить силу, действующую на отрезок нити длиной 1 м.

51. Две круглые одинаковые пластины площадью 100 см2 каждая расположены параллельно друг другу. Заряд одной пластины 100 нКл, другой –100 нКл. Определить силу взаимного притяжения пластин в двух случаях, когда расстояния между ними: а) 2 см; б) 10 м.

52. Параллельно бесконечной плоскости, заряженной с поверхностной плотностью 4 мкКл/м2, расположена бесконечно длинная прямая нить, заряженная с линейной плотностью 100 нКл/м. Определить силу, действующую со стороны плоскости на отрезок нити длиной 1 м.

53. С какой силой (на единицу площади) взаимодействуют две бесконечные параллельные плоскости, заряженные с одинаковой поверхностной плотностью заряда 5 мкКл/м2?

54. Коаксиально бесконечной прямой линии, равномерно заряженной с линейной плотностью заряда 0.5 мкКл/м, расположено полукольцо с равномерно распределённым зарядом с линейной плотностью заряда 20 нКл/м. Определить силу взаимодействия нити с полукольцом.

55. Бесконечная прямая нить несёт равномерно распределённый заряд с линейной плотностью 1 мкКл/м. Коаксиально нити расположено тонкое кольцо, заряженное равномерно с линейной плотностью заряда 10 нКл/м. Определить силу, растягивающую кольцо. Взаимодействием между отдельными элементами кольца пренебречь.

56. Две одинаковые круглые пластины площадью 400 см2 каждая расположены параллельно друг другу. Заряд одной пластины 400 нКл, другой –200 нКл. Определить силу взаимного притяжения пластин в случаях, когда расстояние между ними: а) 3 мм; б) 10 м.

Раздел III

Потенциал электростатического поля

57. Тонкий стержень согнут в кольцо радиусом 10 см. Он равномерно заряжен с линейной плотностью заряда 800 нКл/м. Определить потенциал в точке, расположенной на оси кольца на расстоянии 10 см от его центра.

58. Тонкая квадратная рамка равномерно заряжена с линейной плотностью заряда 200 пКл/м. Определить потенциал поля в точке пересечения диагоналей.

59. Два металлических шара радиусами 2 см и 6 см соединены проводником, ёмкостью которого можно пренебречь. Шарам сообщён заряд 1 нКл. Найти поверхностную плотность заряда на шарах.

60. Шар радиусом 6 см заряжен до потенциала 300 В, а шар радиусом 4 см – до потенциала 500 В. Определить потенциал шаров после того, как их соединили металлическим проводником, ёмкостью которого можно пренебречь.

61. Расстояние между зарядами 10-6 Кл и –10-8 Кл равно 55 см. Определить напряженность поля в точке, потенциал которой равен нулю, если точка лежит на прямой, проходящей через заряды.

62. Два шара, радиусы которых 10 см и 20 см, заряжены одинаковым зарядом 0.0001 Кл. После этого шары соединили проводником с бесконечно малым сопротивлением. Потечёт ли ток через проводник и если да, то в какую сторону? Какой при этом заряд протечёт через любое сечение проводника?

63. Электрическое поле образовано точечным зарядом 310-9 Кл. На каком расстоянии друг от друга расположены поверхности с потенциалами 90 и 60 В? На каком расстоянии они будут находиться, если заряд поместить в среду с диэлектрической проницаемостью 3?

64. Имеются две металлические концентрические сферы радиусами 3 см и 6 см. Пространство между сферами заполнено парафином с диэлектрической проницаемостью 2. Заряд внутренней сферы равен q1= –1 нКл, внешней – q2=2 нКл. Найти потенциал электрического поля на расстояниях 1 см, 5 см, 9 см от центра сфер.

65. Металлический шар радиусом 5 см несёт заряд 1 нКл. Шар окружён слоем эбонита толщиной 2 см с диэлектрической проницаемостью 3. Вычислить потенциал электрического поля на расстояниях 3 см, 6 см и 9 см от центра шара. Построить график зависимости потенциала от расстояния.

66. Металлический шар радиусом 5 см окружён шаровым слоем диэлектрика с диэлектрической проницаемостью 7 толщиной 1 см и помещён концентрично в металлической сфере с внутренним радиусом 7 см. Чему равна ёмкость такого конденсатора?

67. Металлический шар радиусом 10 см заряжен до потенциала 300 В. Определить потенциал этого шара в двух случаях: а) после того, как его окружат сферической проводящей оболочкой радиусом 15 см и на короткое время соединят с нею проводником; б) если его окружить сферической проводящей заземлённой оболочкой радиусом 15 см.

68. Заряд распределён равномерно по бесконечной плоскости с поверхностной плотностью заряда 10 нКл/м2. Определить разность потенциалов двух точек поля, одна из которых находится на плоскости, а другая удалена от плоскости на расстояние 10 см.

69. Определить потенциал, до которого можно зарядить уединённый металлический шар радиусом 10 см, если напряжённость поля, при которой происходит пробой воздуха, равна 3 МВ/м. Найти также максимальную поверхностную плотность электрических зарядов перед пробоем.

70. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии 0.5 см друг от друга. На плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями 0.2 мкКл/м2 и –0.3 мкКл/м2. Определить разность потенциалов между плоскостями.

71. Две параллельные плоскости, заряженные с поверхностными плотностями 2 мкКл/м2 и 0.8 мкКл/м2, находятся на расстоянии 0.6 см друг от друга. Определить разность потенциалов между плоскостями.

72. Поле образовано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с поверхностной плотностью заряда 40 нКл/м2. Определить разность потенциалов двух точек поля, отстоящих от плоскости на 15 см и 20 см.

73. Две бесконечные параллельные пластины находятся на расстоянии 1 см друг от друга. Пластины несут равномерно распределённые по поверхности заряды с плотностями 0.2 мкКл/м2 и 0.5 мкКл/м2. Найти разность потенциалов между пластинами.

74. Металлический шарик диаметром 2 см заряжен отрицательно до потенциала 150 В. Сколько электронов находится на поверхности шарика?

75. Сто одинаковых капель ртути, заряженных до потенциала 20 В, сливаются в одну большую каплю. Каков потенциал образовавшейся капли? Капли сферические.

76. Четыре одинаковых капли ртути, заряженных до потенциала 10 В, сливаются в одну. Каков потенциал образовавшейся капли? Капли считать сферическими.

77. Две круглые металлические пластины радиусом 10 см каждая, заряженные разноимённо, расположены одна против другой параллельно друг другу и притягиваются с силой 2 мН. Расстояние между пластинами равно 1 см. Определить разность потенциалов между пластинами.

78. Плоская стеклянная пластина с диэлектрической проницаемостью, равной 7, толщиной 2 см заряжена равномерно с объёмной плотностью заряда 10 мкКл/м3. Найти разность потенциалов между точкой, лежащей на поверхности пластины, и точкой, находящейся внутри пластины в её середине. Считать, что размеры пластины велики по сравнению с её толщиной.

79. Сплошной парафиновый шар с диэлектрической проницаемостью, равной 2, радиусом 10 см равномерно заряжен с объёмной плотностью заряда 1 мкКл/м3. Определить потенциал электрического поля в центре шара и на его поверхности. Построить график зависимости потенциала от радиуса.

80. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с поверхностной плотностью заряда 4 нКл/м2. Определить значение и направление градиента потенциала электрического поля, созданного этой плоскостью.

81. Напряжённость однородного электрического поля в некоторой точке равна 600 В/м. Вычислить разность потенциалов между этой точкой и другой, лежащей на прямой, составляющей угол 600 с направлением вектора напряжённости. Расстояние между точками равно 2 мм.

82. Напряжённость однородного электрического поля равна 120 В/м. Определить разность потенциалов между этой точкой и другой, лежащей на той же силовой линии и отстоящей от первой на 1 мм.

83. Электрическое поле создано положительным точечным зарядом. Потенциал поля в точке, удалённой от заряда на 12 см, равен 24 В. Определить значение и направление градиента потенциала в этой точке.

84. Бесконечная тонкая прямая нить несёт равномерно распределённый по длине нити заряд с плотностью 1 нКл/м. Каков градиент потенциала в точке, удалённой на 10 см от нити? Указать направление градиента потенциала.

Раздел IV

Движение заряженной частицы в электрическом поле

85. Пылинка массой 210-7 кг, несущая заряд 40 нКл, влетела в электрическое поле в направлении силовых линий. После прохождения разности потенциалов 200 В пылинка имела скорость 10 м/с. Определить скорость пылинки до того, как она влетела в поле.

86. Электрон, обладающий кинетической энергией 10 эВ, влетел в однородное электрическое поле в направлении силовых линий поля. Какой скоростью будет обладать электрон, пройдя в этом поле разность потенциалов 8 В?

87. Электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от одной пластины до другой, приобрёл скорость 105 м/с. Расстояние между пластинами 8 мм. Найти разность потенциалов между пластинами и поверхностную плотность заряда на пластинах.

88. Ион атома водорода прошёл разность потенциалов 100 В, а ион калия – 30 В. Найти отношение скоростей этих ионов. Относительная атомная масса калия равна Ar=39.1.

89. Найти отношение скоростей однозарядного иона калия и двухзарядного иона кальция, прошедших одинаковую разность потенциалов. Относительные атомные массы калия и кальция равны соответственно 39.1 и 40.1 соответственно.

90. Ион атома лития прошёл разность потенциалов 400 В, ион атома натрия – разность потенциалов 300 В. Найти отношение скоростей этих ионов. Относительные атомные массы лития и натрия равны соответственно 7 и 23 соответственно.

91. Точечные заряды 1 мкКл и 0,1 мкКл находятся на расстоянии 10 см друг от друга. Какую работу совершат силы поля, если второй заряд, отталкиваясь от первого, удалится от него на расстояние: а) 10 см; б) бесконечность?

92. Тонкий стержень согнут в полукольцо. Стрежень заряжен с линейной плотностью заряда 133 нКл/м. Какую работу нужно совершить, чтобы перенести заряд 6.7 нКл из центра полукольца в бесконечность?

93. Тонкий стержень согнут в кольцо радиусом 10 см. Он заряжен с линейной плотностью 300 нКл/м. Какую работу нужно совершить, чтобы перенести заряд 5 нКл из центра кольца в точку, расположенную на оси кольца в 20 см от его центра?

94. Электрон находится в однородном электрическом поле напряжённостью 200 кВ/м. Какой путь пройдёт электрон за время 1 нс, если его начальная скорость была равна нулю? Какой скоростью будет обладать электрон в конце этого промежутка времени?

95. Какая ускоряющая разность потенциалов требуется для того, чтобы сообщить скорость 30 Мм/с: а) электрону; б) протону?

96. Разность потенциалов между катодом и анодом электронной лампы 90 В, расстояние между ними 1 мм. С каким ускорением движется электрон от катода к аноду? Какова скорость электрона в момент удара об анод? За какое время электрон пролетает расстояние от катода до анода? Поле однородно.

97. Пылинка массой 1 нг, несущая на себе пять электронов, прошла ускоряющую разность потенциалов 3 МВ в вакууме. Какова кинетическая энергия пылинки? Какую скорость приобрела пылинка?

98. Электрон влетел в конденсатор на равном расстоянии от пластин со скоростью 10 Мм/с параллельно пластинам. При вылете угол между первоначальной и конечной скоростями 350. Определить напряжённость поля, если длина пластин равна 10 см.

99. Заряженная частица, пройдя ускоряющую разность потенциалов 300 кВ, приобрела скорость 5.35 Мм/с. Определить отношение заряда к массе (удельный заряд частицы). Какая это частица?

100. Протон с начальной скоростью 100 км/с влетел в однородное поле напряжённостью 300 В/см так, что вектор скорости совпал с направлением линии напряжённости. Какой путь должен пройти протон в направлении линий поля, чтобы его скорость удвоилась?

101. Бесконечная плоскость заряжена отрицательно с поверхностной плотностью заряда 35.4 нКл/м2. По направлению силовой линии поля, созданного плоскостью, летит электрон. Определить минимальное расстояние, на которое может подойти электрон к плоскости, если на расстоянии 5 см он имел кинетическую энергию 80 эВ.

102. Электрон, летевший горизонтально со скоростью 1.6 Мм/с, влетел в однородное электрическое поле напряжённостью 91 В/см, направленное вертикально вверх. Какова будет по абсолютному значению и направлению скорость электрона через 1 нс?

103. Вдоль силовой линии однородного электрического поля движется протон. В точке с потенциалом 10 В протон имел скорость 0.1 Мм/с. Определить потенциал точки поля, в которой скорость протона возрастёт в два раза. Отношение заряда протона к его массе 96 МКл/кг.

104. В однородное электрическое поле напряжённостью 1 кВ/м влетает по силовой линии электрон со скоростью 1 Мм/с. Какой путь пройдёт он до точки, где его скорость будет равна половине начальной?

105. Какой минимальной скоростью в направлении шара должен обладать протон, чтобы он мог достигнуть поверхности заряженного до 400 В металлического шара? Начальное расстояние между ними равно трём радиусам шара.

106. Электрон движется вдоль силовой линии однородного электрического поля. В точке с потенциалом 100 В он имел скорость 6 Мм/с. Найти потенциал точки поля, где его скорость будет в 2 раза меньше.

107. Электрон с начальной скоростью 3 Мм/с влетел в однородное электрическое поле напряжённостью 150 В/м. Вектор начальной скорости перпендикулярен линиям напряжённости. Найти: а) силу, действующую на электрон; б) ускорение, приобретаемое электроном; в) скорость электрона через 0,1 мкс.

108. Электрон влетел в пространство между пластинами конденсатора со скоростью 10 Мм/с, направленной параллельно пластинам. На сколько сместится электрон к положительно заряженной пластине за время движения внутри конденсатора (поле считать однородным), если расстояние между пластинами 16 мм, разность потенциалов 30 В, длина пластин 6 см?

109. Электрон влетел в плоский конденсатор со скоростью 10 Мм/с, направленной параллельно пластинам. В момент вылета из конденсатора направление скорости электрона составляло угол 350 с первоначальным направлением скорости. Определить разность потенциалов между пластинами, если длина пластин 10 см, расстояние между ними 2 см. Поле однородно.

110. Протон сближается с альфа-частицей. Скорость протона в лабораторной системе отсчёта на достаточно большом удалении от альфа-частицы 300 км/с, а скорость альфа частицы можно принять за 0. Определить минимальное расстояние, на которое подойдёт протон к альфа-частице, и скорости обеих частиц в этот момент. Заряд альфа частицы равен двум элементарным положительным зарядам, а массу её можно считать в 4 раза большей, чем масса протона.

111. Положительно заряженная частица, заряд которой равен элементарному заряду, прошла ускоряющую разность потенциалов 60 кВ и летит на ядро атома лития, заряд которого равен трём элементарным зарядам. На какое минимальное расстояние частица может приблизиться к ядру? Начальное расстояние частицы от ядра можно считать практически бесконечно большим, а массу частицы – пренебрежимо малой по сравнению с массой ядра.

112. Два электрона, находящиеся на большом расстоянии друг от друга сближаются с относительной начальной скоростью 10 Мм/с. Определить минимальное расстояние, на которое они могут сблизиться.

Раздел V

Поле в диэлектрике. Конденсаторы

113. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора ёмкостью по 100 пФ. каждый соединены в батарею последовательно. Определить, на сколько изменится ёмкость батареи, если пространство между пластинами одного из конденсаторов заполнить парафином с диэлектрической проницаемостью 2.

114. Между пластинами плоского конденсатора толщиной 10 мм, заряженного до разности потенциалов 600 В, находятся два слоя диэлектрика: стекло с диэлектрической проницаемостью 7 толщиной 7 мм и эбонит с диэлектрической проницаемостью 3 толщиной 3 мм. Площадь каждой пластины конденсатора 200 см2. Найти: а) электроёмкость конденсатора; б) напряжённость поля и падение потенциала в каждом слое.

115. Расстояние между пластинами плоского конденсатора равно 1.33 мм, площадь пластин 20 см2. В пространстве между пластинами находятся два слоя диэлектрика: слюда толщиной 0.7 мм с диэлектрической проницаемостью 7 и эбонит толщиной 0.3 мм с диэлектрической проницаемостью 3. Определить электроёмкость конденсатора.

116. На пластинах плоского конденсатора равномерно распределён заряд с поверхностной плотностью 0.2 мкКл/м2. Расстояние между пластинами 1 мм. На сколько изменится разность потенциалов на его обкладках при увеличении расстояния между ними до 3 мм?

117. В плоский конденсатор вдвинута пластинка парафина толщиной 1 см с диэлектрической проницаемостью 2. Пластинка вплотную прилегает к обкладкам. На сколько нужно увеличить расстояние между обкладками, чтобы получить прежнюю ёмкость?

118. Электроёмкость плоского конденсатора 1.5 мкФ, расстояние между обкладками 5 мм. Какова будет электроёмкость конденсатора, если на нижнюю обкладку положить лист эбонита с диэлектрической проницаемостью 3 толщиной 3 мм?

119. Между пластинами плоского конденсатора находится плотно прилегающая стеклянная пластина с диэлектрической проницаемостью 7. Конденсатор заряжен до разности потенциалов 100 В и отключён от источника напряжения. Какова будет разность потенциалов, если вытащить из него стеклянную пластину? Как и во сколько раз изменится энергия конденсатора?

120. Расстояние между пластинами плоского конденсатора равно 2 см, разность потенциалов 6 кВ, заряд каждой пластины 10 нКл. Вычислить энергию поля конденсатора и силу взаимного притяжения пластин.

121. Какое количество теплоты выделится при разрядке плоского конденсатора, если разность потенциалов между пластинами 15 кВ, расстояние между ними 1 мм, диэлектрик – слюда с диэлектрической проницаемостью 5 и площадь каждой пластины 300 см2?

122. Сила взаимного притяжения между пластинами плоского воздушного конденсатора равна 50 мН. Площадь каждой пластины 200 см2. Найти плотность энергии поля конденсатора.

123. Плоский конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом 10 см каждая. Расстояние между пластинами 1 см. Конденсатор зарядили до разности потенциалов 1.2 кВ и отключили от источника тока. Какую работу нужно совершить, чтобы, удаляя пластины друг от друга, увеличить расстояние между ними до 3.5 см?

124. Плоский воздушный конденсатор электроёмкостью 1.11 пФ заряжен до разности потенциалов 300 В. После отключения от источника тока расстояние между пластинами было увеличено в 5 раз. Определить: а) разность потенциалов на обкладках конденсатора после их раздвижения; б) работу внешних сил по раздвижению пластин.

125. Конденсатор ёмкостью 666 пФ зарядили до разности потенциалов 1.5 кВ и отключили от источника тока. Затем к нему присоединили параллельно второй незаряженный конденсатор ёмкостью 444 пФ. Определить энергию, израсходованную на образование искры, проскочившей при соединении конденсаторов.

126. Конденсаторы ёмкостями 1 мкФ, 2 мкФ и 3 мкФ включены в цепь с напряжением 1.1 кВ. Определить энергию каждого конденсатора в случаях: а) последовательного их включения; б) параллельного включения.

127. Электроёмкость плоского конденсатора равна 111 пФ. Диэлектрик – фарфор с диэлектрической проницаемостью 5. Конденсатор зарядили до разности потенциалов 600 В и отключили от источника напряжения. Какую работу, нужно совершить, чтобы вынуть диэлектрик из конденсатора (трением пренебречь)?

128. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком (фарфором) с диэлектрической проницаемостью 5 и объёмом 100 см3. Поверхностная плотность заряда на пластинах конденсатора равна 8.85 нКл/м2. Вычислить работу, которую нужно совершить для того, чтобы удалить диэлектрик из конденсатора. Трением диэлектрика о пластины конденсатора пренебречь. Конденсатор отключен от источника напряжения.

129. Плоский воздушный конденсатор с площадью пластин 100 см2 присоединён к источнику с напряжением 300 В. Какую работу нужно совершить, чтобы увеличить расстояние между обкладками с 3 мм до 6 мм?

130. Пространство между пластинами плоского конденсатора толщиной 0.5 см заполнено двумя слоями диэлектрика: слоем стекла с диэлектрической проницаемостью 7 толщиной 0.2 см и слоем парафина с диэлектрической проницаемостью 2 толщиной 0.3 см. Разность потенциалов между обкладками 300 В. Определить напряжённость поля и падение потенциала в каждом из слоев.

131. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора соединили последовательно в батарею, которая подключена к источнику с ЭДС 12 В. Определить, на сколько изменится напряжение на одном из конденсаторов, если другой погрузить в трансформаторное масло. Диэлектрическая проницаемость трансформаторного масла 2.2.

132. Пластину из эбонита толщиной 2 мм и площадью 300 см2 поместили в однородное электрическое поле напряжённостью 1 кВ/м, расположив так, что силовые линии перпендикулярны её плоской поверхности. Найти: а) плотность связанных зарядов на поверхности пластин; б) энергию электрического поля, сосредоточенную в пластине. Диэлектрическая проницаемость эбонита равна 3.

133. Две концентрические сферические поверхности, находящиеся в вакууме, заряжены одинаковым положительным зарядом 3 мкКл. Радиусы сфер 1 м и 2 м. Найти энергию электрического поля, заключенного: 1) между этими сферами; 2) внутри меньшей сферы; 3) вне большей сферы.

134. Две концентрические сферические поверхности, находящиеся в вакууме, заряжены одинаковыми по величине и противоположными по знаку зарядами 3 мкКл. Радиусы сфер 1 м и 2 м. Найти энергию электрического поля, заключенного: 1) между этими сферами; 2) внутри меньшей сферы; 3) вне большей сферы.

135. Уединённая металлическая сфера ёмкостью 10 пФ заряжена до 3 кВ. Определить энергию поля, заключенного в сферическом слое, ограниченном сферой и концентрической с ней сферической поверхностью, радиус которой равен трём радиусам сферы.

136. Электрическое поле создано заряженной (Q=0.1 мкКл) сферой радиусом 10 см. Какова энергия поля, заключенного в сферическом слое, ограниченном сферой и концентрической с ней сферической поверхностью, радиус которой в два раза больше радиуса сферы?

137. Уединённый металлический шар радиусом 6 см несёт заряд Q. Концентрическая этому шару поверхность делит пространство на две части – внутреннюю конечную и внешнюю бесконечную так, что энергия электрического поля обеих частей одинакова. Определить радиус этой сферической поверхности.

138. Сплошной парафиновый шар с диэлектрической проницаемостью 2 и радиусом 10 см заряжен равномерно по объёму с объёмной плотностью заряда 10 нКл/м3. Определить энергию электрического поля, сосредоточенную в самом шаре, и энергию вне него.

139. Эбонитовый шар с диэлектрической проницаемостью 3 равномерно заряжен по объёму. Во сколько раз энергия электрического поля вне шара превосходит энергию поля, сосредоточенную в шаре?

140. Плоский конденсатор с площадью пластин 200 см2 каждая заряжен до разности потенциалов 2 кВ. Расстояние между пластинами 2 см. Диэлектрик – стекло с диэлектрической проницаемостью 7. Определить энергию поля конденсатора и объёмную плотность энергии поля.

Раздел VI

Электрический ток

141. Сила тока в проводнике сопротивлением 15 Ом равномерно возрастает от 0 до некоторого максимального значения в течение времени 5 с. За это время в проводнике выделилось количество теплоты 10 кДж. Найти среднюю силу тока в проводнике за этот промежуток времени.

142. Сила тока в проводнике равномерно увеличивается от 0 до некоторого максимального значения в течение 10 с. За это время в проводнике выделилось количество теплоты 1 кДж. Определить скорость нарастания тока в проводнике, если сопротивление его равно 3 Ом.

143. Определить среднюю скорость упорядоченного движения электронов в медном проводнике при силе тока 10 А и сечении проводника, равном 1 мм2. Принять, что на каждый атом меди приходится два электрона проводимости. Плотность меди 8.9103 кг/м3, молярная масса – 6410-3 кг/моль.

144. Плотность тока в медном проводнике равна 3 А/мм2. Найти напряжённость электрического поля. Удельное сопротивление меди 1.7∙10-8 Ом∙м.

145. В медном проводнике длиной 2 м и площадью поперечного сечения 0.4 мм2 идёт ток. При этом ежесекундно выделяется количество теплоты 0.35 Дж. Сколько электронов проходит за 1 с через поперечное сечение проводника? Удельное сопротивление меди 1.7∙10-8 Ом∙м.

146. При силе тока 3 А во внешней цепи батареи аккумуляторов выделяется мощность 18 Вт, при силе тока 1 А – 10 Вт. Определить ЭДС и внутреннее сопротивление батареи.

147. Сила тока в проводнике сопротивлением 100 Ом равномерно нарастает от 0 до 10 А за 30 с. Определить количество теплоты, выделившейся за это время в проводнике.

148. Сила тока в проводнике сопротивлением 12 Ом равномерно убывает от 5 А до 0 за 10 с. Какое количество теплоты выделится в этом проводнике за указанный промежуток времени?

149. По проводнику сопротивлением 3 Ом течёт ток, сила которого равномерно возрастает. За 8 с в проводнике выделилось 200 Дж теплоты. Определить заряд, протекший за это время по проводнику. В момент времени, принятый за начальный, сила тока в проводнике равна 0.

150. Катушка и амперметр соединены последовательно и подключены к источнику тока. К клеммам катушки присоединён вольтметр с сопротивлением 4 кОм. Амперметр показывает силу тока 0.3 А, вольтметр – напряжение 120 В. Определить сопротивление катушки. Определить относительную погрешность, которая будет допущена при измерении сопротивления, если пренебречь силой тока, текущего через вольтметр.

151. ЭДС батареи 80 А, внутреннее сопротивление 1.6 Ом. Внешняя цепь потребляет мощность 100 Вт. Определить силу тока в цепи, напряжение, под которым находится внешняя цепь, и её сопротивление.

152. От батареи, ЭДС которой 600 В, требуется передать энергию на расстояние 1 км. Потребляемая мощность 5 кВт. Найти минимальные потери мощности в сети, если диаметр медных подводящих проводов 0.5 см. Удельное сопротивление меди 1.7∙10-8 Ом∙м.

153. Определить число электронов, проходящих за время, равное 1 с, через поперечное сечение площадью 1 мм2 железной проволоки длиной 20 см при напряжении на её концах 16 В. Удельное сопротивление железа 9.8∙10-8 Ом∙м.

154. К батарее аккумуляторов с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 0.5 Ом присоединён проводник. Определить: а) сопротивление проводника, при котором мощность, выделяемая в нём, максимальна; б) мощность, которая выделяется при этом.

155. К зажимам батареи присоединён нагреватель. ЭДС батареи 24 В внутреннее сопротивление 1 Ом. Нагреватель, включенный в цепь, потребляет мощность 80 Вт. Вычислить силу тока в цепи и КПД нагревателя.

156. Обмотка электрокипятильника имеет две секции. Если включена только одна, то вода закипает через 15 минут, а если только вторая, то через 30 минут. Через сколько минут закипит вода при включении обеих секций: а) последовательно; б) параллельно?

157. Лампочка и реостат, соединённые последовательно, присоединены к источнику тока. Напряжение на зажимах лампочки равно 40 В. Сопротивление реостата 10 Ом. Внешняя цепь потребляет мощность 120 Вт. Найти силу тока в цепи.

158. На расстоянии 1 см друг от друга расположены две пластины площадью 400 см2 каждая. Между пластинами ионизируют водород рентгеновскими лучами. При напряжении 100 В между пластинами идёт далёкий от насыщения ток 2 мкА. Определить концентрацию ионов одного знака между пластинами. Заряд каждого иона считать равным элементарному заряду. Подвижность положительных ионов водорода равна 6.3 см2/(с∙В), отрицательных – 8.1 см2/(с∙В).

159. Найти сопротивление трубки длиной 0.5 м и площадью поперечного сечения 5 мм2, если она наполнена азотом, ионизированным так, что в объёме 1 см3 его находится при равновесии 108 пар ионов. Ионы одновалентны; подвижность положительных ионов равна 1.27 см2/(с∙В), отрицательных – 1.81 см2/(с∙В).

160. Воздух ионизируется рентгеновскими лучами. Определить удельную проводимость воздуха, если в объёме 1 см3 газа находится в условиях равновесия 108 пар ионов. Подвижность положительных ионов равна 1.3 см2/(с∙В), отрицательных – 2.1 см2/(с∙В).

161. Внутреннее сопротивление батареи аккумуляторов равно 3 Ом. Сколько процентов от точного значения ЭДС составляет погрешность, если, измеряя разность потенциалов на зажимах батареи вольтметром с сопротивлением 200 Ом, принять её равной ЭДС?

162. К источнику тока с ЭДС 1.5 В присоединили катушку с сопротивлением 0.1 Ом. Амперметр показал ток силой 0.5 А. Когда к источнику тока присоединили последовательно ещё один источник тока с такой же ЭДС, то сила тока в той же катушке оказалась равной 0.4 А. Определить внутреннее сопротивление первого и второго источника тока.

163. На одном конце цилиндрического медного проводника поддерживается температура t1=200С, на другом конце – t2=4000С. Найти сопротивление проводника, считая градиент температуры вдоль оси постоянным. Температурный коэффициент сопротивления меди α=0.0043 К-1. Сопротивление проводника при 00С равно 10 Ом.

164. Посередине между электродами ионизационной камеры пролетела альфа-частица, двигаясь параллельно электродам, и образовала на своём пути цепочку ионов. Спустя какое время после пролёта альфа-частицы ионы дойдут до электродов, если расстояние между электродами равно 4 см, разность потенциалов 5 кВ и подвижность ионов обоих знаков в среднем 2 см2/Вс?

165. Азот ионизируется рентгеновским излучением. Определить удельную электропроводимость азота, если в каждом см3 газа находится в условии равновесия 107 пар ионов. Подвижность положительных ионов 1.27 см2/Вс, отрицательных – 1.81 см2/Вс.

166. Воздух между плоскими электродами ионизационной камеры ионизируется рентгеновским излучением. Сила тока, текущего через камеру, равна 1.2 мкА. Площадь каждого электрода 300 см2, расстояние между ними 2 см, разность потенциалов 100 В. Найти концентрацию пар ионов между пластинами, если ток далёк от насыщения. Подвижность положительных ионов 1.4 см2/Вс, отрицательных – 1.9 см2/Вс. Заряд каждого иона равен элементарному заряду.

167. К электродам разрядной трубки, содержащей водород, приложена разность потенциалов 10 В. Расстояние между электродами равно 25 см. В каждом 1 см3 водорода находится в условии равновесия 107 пар ионов. Ток далёк от насыщения. Найти плотность тока в трубке, если подвижность положительных ионов равна 6.3 см2/(с∙В), отрицательных – 8.1 см2/(с∙В). Определить также, какая часть силы тока создаётся движением положительных ионов.

168. Азот между плоскими электродами ионизационной камеры ионизируется рентгеновским излучением. Сила тока, текущего через камеру, равна 1.5 мкА. Площадь каждого электрода 200 см2, расстояние между ними 1.5 см, разность потенциалов 150 В. Определить концентрацию ионов одного знака между пластинами, если ток далёк от насыщения. Заряд каждого иона равен элементарному заряду. Подвижность положительных ионов азота равна 1.27 см2/Вс, отрицательных – 1.81 см2/Вс.

Раздел VII

Магнитное поле

169. Два параллельных длинных провода находятся на расстоянии 0.05 м один от другого. По проводам текут в противоположных направлениях одинаковые токи силой 10 А каждый. Найти напряженность магнитного поля в точке, находящейся на расстоянии 0.02 м от одного и 0.03 м от другого провода.

170. Расстояние между двумя длинными параллельными проводами 0.05 м. По проводам в одном направлении текут одинаковые токи в 30 А каждый. Найти напряженность магнитного поля в точке, находящейся на расстоянии 0.04 м от одного и 0.03 м от другого провода.

171. По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам текут токи силой 50 А и 100 А в противоположных направлениях. Расстояние между проводами 0.2 м. Определить магнитную индукцию в точке, удаленной на 0.25 м от первого и на 0.4 м от второго провода.

172. По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам текут токи силой 20 А и 30 А в одном направлении. Расстояние между ними 0.1 м. Вычислить магнитную индукцию в точке, удаленной от обоих проводов на одинаковое расстояние 0.1 м.

173. Бесконечно длинный прямой провод согнут под прямым углом. По проводу течёт ток 100 А. Вычислить магнитную индукцию в точках, лежащих на биссектрисе угла и удаленных от вершины угла на 1 м.

174. По бесконечно длинному прямому проводу, согнутому под углом 1200, течёт ток силой 50 А. Найти магнитную индукцию в точках, лежащих на биссектрисе угла и удаленных от его вершины на 0.05 м.

175. По контуру в виде равностороннего треугольника течёт ток 40 А. Длина стороны треугольника равна 0.3 м. Определить магнитную индукцию в точке пересечения высот.

176. По контуру в виде квадрата течет ток 50 А. Длина стороны квадрата 0.2 м. Определить магнитную индукцию в точке пересечения диагоналей.

177. Магнитная стрелка помещена в центр кругового витка, плоскость которого расположена вертикально и составляет угол 300 с плоскостью магнитного меридиана. Радиус витка 0.2 м. Определить угол, на который повернётся магнитная стрелка, если по проводнику пойдет ток силой 25 А (дать два ответа). Горизонтальную составляющую индукции земного магнитного поля принять равной 2010-6 Тл.

178. Два бесконечно длинных прямых проводника скрещены под прямым углом. По проводникам текут токи силой 100 А и 50 А. Расстояние между проводниками 0.2 м. Определить индукцию магнитного поля в точке, лежащей на середине общего перпендикуляра к проводникам.

179. Ток 50 А течёт по проводнику, согнутому под прямым углом. Найти напряженность магнитного поля в точке, лежащей на биссектрисе этого угла и отстоящей от вершины угла на расстоянии 0.2 м. Считать, что оба конца проводника находятся очень далеко от вершины угла.

180. По проводнику, изогнутому в виде окружности, течёт ток. Напряженность магнитного поля в центре окружности 50 А/м. Не изменяя силы тока в проводнике, ему придали форму квадрата. Определить напряженность магнитного поля в точке пересечения диагоналей этого квадрата.

181. По тонкому проводу, изогнутому в виде прямоугольника, течёт ток силой 60 А. Длины сторон прямоугольника равны 0.3 м и 0.4 м. Определить магнитную индукцию в точке пересечения диагоналей.

182. Тонкий провод изогнут в виде правильного шестиугольника. Длина стороны равна 0.1 м. Определить магнитную индукцию в центре шестиугольника, если по проводу течёт ток 25 А.

183. По проводу, согнутому в виде правильного шестиугольника с длиной стороны 0.2 м, течёт ток силой 100 А. Найти напряженность магнитного поля в центре шестиугольника. Для сравнения определить напряженность поля в центре кругового провода, совпадающего с окружностью, описанной около данного шестиугольника.

184. По тонкому проволочному кольцу течёт ток. Не изменяя силы тока в проводнике, ему придали форму квадрата. Во сколько раз изменилась магнитная индукция в центре контура?

185. Определить максимальную магнитную индукцию поля, создаваемого электроном, движущимся прямолинейно со скоростью 1107 м/с в точке, отстоящей от траектории на расстояние 110-9 м.

186. На расстоянии 110-8 м от траектории прямолинейно движущегося электрона максимальное значение индукции составляет 1.610-4 Тл. Определить скорость электрона.

187. По двум параллельным проводникам длиной 3 м каждый текут одинаковые токи силой 500 А. Расстояние между ними 0.1 м. Определить силу взаимодействия проводников.

188. По трём параллельным прямым проводам, находящимся на одинаковом расстоянии 0.2 м друг от друга, текут токи одинаковой силы 400 А, причём в двух проводах направления токов совпадают. Вычислить силу, действующую на единицу длины каждого провода.

189. Прямой провод длиной 0.4 м, по которому течёт ток силой 100 А, движется в однородном магнитном поле с индукцией 0.5 Тл. Какую работу совершат силы, действующие на провод со стороны поля, переместив его на расстояние 0.4 м, если направление перемещения перпендикулярно линиям индукции и проводу?

190. Квадратная проволочная рамка расположена в одной плоскости с длинным прямым проводом так, что две стороны её параллельны проводу. По рамке и проводу текут одинаковые токи силой 1103 А. Определить силу, действующую на рамку, если ближайшая к проводу сторона рамки находится на расстоянии, равном её длине.

191. Провод в виде тонкого полукольца радиусом 0.1 м находится в однородном магнитном поле с индукцией 0.05 Тл. По проводу течёт ток силой 10 А. Найти силу, действующую на провод, если плоскость полукольца перпендикулярна линиям индукции, а подводящие провода находятся вне поля.

192. По тонкому проводу в виде кольца радиусом 0.2 м течёт ток силой 100 А. Перпендикулярно плоскости кольца возбуждено однородное магнитное поле с индукцией 0.02 Тл. Найти силу, растягивающую кольцо.

193. По двум параллельным проводам длиной 1 м каждый текут токи одинаковой силы. Расстояние между проводами равно 0.01 м. Провода взаимодействуют с силой 110-3 Н. Найти силу тока в проводах.

194. По трём параллельным прямым проводам, находящимся на одинаковом расстоянии 0.1 м друг от друга, текут одинаковые токи силой 100 А, причём в двух проводах направления токов совпадают. Определить силу, действующую на отрезок длиной 1 м каждого провода.

195. По двум тонким проводам, изогнутым в виде кольца радиусом 0.1 м, текут одинаковые токи по 10 А. Найти силу взаимодействия колец, если плоскости, в которых лежат кольца, параллельны, а расстояние между их центрами равно 1 мм.

196. По двум одинаковым квадратным контурам со стороной 0.2 м, лежащим в параллельных плоскостях, текут токи силой 10 А каждый. Определить силу взаимодействия контуров, если расстояние между соответственными сторонами контуров равно 0.002 м.

Раздел VIII

Магнитный момент. Закон полного тока

197. Две катушки, магнитные моменты которых равны 0.10 А.м2 и 0.16 А.м2, расположены так, что их оси находятся на одной прямой. Сила их взаимодействия равна 10 нН. Определить расстояние между ними, считая его большим по сравнению с размерами катушек.

198. По круговому витку радиусом 22 см течёт ток 15 А. На оси витка на расстоянии 37 см от его плоскости находится небольшой контур с током, магнитный момент которого составляет угол 45 с осью витка. Момент сил, действующих на малый контур, равен 10-8 Н.м. Определить магнитный момент контура.

199. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка равна 200 А/м, а его магнитный момент равен 0.5 Ам2. Вычислить силу тока в витке и радиус витка.

200. По кольцу радиусом R течёт ток. На оси кольца на расстоянии d=1 м от его плоскости магнитная индукция равна 110-8 Тл. Определить магнитный момент кольца с током. Считать R много меньшим d.

201. Электрон в невозбужденном атоме водорода движется вокруг ядра по окружности радиусом 5310-12 м. Вычислить магнитный момент эквивалентного кругового тока и механический момент, действующий на круговой ток, если атом помещен в магнитное поле, линии индукции которого параллельны плоскости орбиты электрона. Магнитная индукция поля равна 0.1 Тл.

202. Электрон в атоме водорода движется вокруг ядра по круговой орбите. Найти отношение магнитного момента эквивалентного кругового тока к моменту импульса орбитального движения электрона. Заряд электрона и его массу считать известными. Указать направление векторов магнитного момента и момента импульса.

203. По тонкому стержню длиной 0.2 м равномерно распределен заряд 2.410-7 Кл. Стержень приведён во вращение с постоянной угловой скоростью 10 рад/с относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его середину. Определить: а) магнитный момент, обусловленный вращением заряженного стержня; б) отношение магнитного момента к моменту импульса, если стержень имеет массу 0.012 кг.

204. Тонкое кольцо радиусом 0.1 м несёт заряд 110-8 Кл и равномерно вращается с частотой 10 Гц относительно оси, перпендикулярной плоскости кольца и проходящей через его центр. Найти: а) магнитный момент кругового тока, создаваемого кольцом; б) отношение магнитного момента к моменту импульса, если масса кольца 0.01 кг.

205. Диск радиусом 0.1 м несёт равномерно распределенный по поверхности заряд 210-7 Кл. Диск равномерно вращается с частотой 20 Гц относительно оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр. Определить: а) магнитный момент кругового тока, создаваемого диском; б) отношение магнитного момента к моменту импульса, если масса диска 0.1 кг.

206. Рамка гальванометра длиной 0.04 м и шириной 0.015 м, содержащая 200 витков тонкой проволоки, находится в магнитном поле с индукцией 0.1 Тл. Плоскость рамки параллельна линиям магнитной индукции. Найти: а) механический момент, действующий на рамку, когда по ней течёт ток силой 110-3 А; б) магнитный момент рамки при этом токе.

207. Короткая катушка площадью поперечного сечения 15010-4 м2 содержит 200 витков провода, по которому течёт ток силой 4 А, помещена в однородное магнитное поле напряженностью 8103 А/м. Определить магнитный момент катушки, а также вращающий момент, действующий на катушку со стороны поля, если ось катушки составляет угол 600 с линиями индукции.

208. Рамка гальванометра, содержащая 200 витков тонкого провода, подвешена на упругой нити. Площадь рамки 110-4 м2. Нормаль к плоскости рамки перпендикулярна линиям магнитной индукции, равной 510-3 Тл. Когда через гальванометр был пропущен ток силой 210-6 А, рамка повернулась на 300. Найти постоянную кручения нити.

209. По квадратной рамке из тонкой проволоки массой 210-3 кг был пропущен ток силой 6 А. Рамка свободно подвешена за середину одной из сторон на неупругой нити. Определить период малых колебаний такой рамки в однородном магнитном поле с индукцией 210-3 Тл. Затуханием колебаний пренебречь.

210. Тонкий провод в виде кольца массой 3∙10-3 кг свободно подвешен на неупругой нити в однородном магнитном поле. По кольцу пущен ток 2 А. Период малых крутильных колебаний относительно вертикальной оси равен 1.2 с. Найти магнитную индукцию поля. Указание: момент инерции тонкого кольца относительно оси, проходящей через его центр и лежащей в плоскости кольца, равен I=0.5⋅mR2.

211. Проволочный виток радиусом 0.2 м расположен в плоскости магнитного меридиана. В центре витка установлен компас. Какой силы ток течёт по витку, если магнитная стрелка компаса отклонена на угол 90 от плоскости магнитного меридиана? Горизонтальную составляющую магнитной индукции поля Земли принять равной 210-5 Тл.

212. Длинный прямой соленоид, содержащий 5 витков на каждый см длины, расположен перпендикулярно к плоскости магнитного меридиана. Внутри соленоида в его средней части находится магнитная стрелка, установившаяся в магнитном поле Земли. Когда по соленоиду пустили ток, стрелка отклонилась на угол 600. Найти силу тока. Горизонтальную составляющую магнитной индукции поля Земли принять равной 210-5 Тл.

213. Магнитная стрелка, помещенная в центре кругового провода радиусом 0.1 м, образует угол 200 с вертикальной плоскостью, в которой находится провод. Когда по проводу пустили ток силой 3 А, стрелка повернулась в таком направлении, что угол увеличился. Определить угол поворота стрелки. Горизонтальную составляющую магнитной индукции поля Земли принять равной 210-5 Тл.

214. Короткая катушка площадью поперечного сечения 2.510-2 м, содержащая 500 витков провода, по которому течёт ток силой 5 А, помещена в однородное магнитное поле напряжённостью 1000 А/м. Найти: а) магнитный момент катушки; б) вращающий момент, действующий на катушку, если ось катушки составляет угол 300 с линиями поля.

215. Виток диаметром 0.1 м может вращаться около вертикальной оси, совпадающей с одним из диаметров витка. Виток установили в плоскости магнитного меридиана и пустили по нему ток 40 А. Какой вращающий момент нужно приложить к витку, чтобы удержать его в первоначальном положении? Горизонтальную составляющую индукции магнитного поля Земли принять равной 2∙10-5 Тл.

216. Из тонкой проволоки массой 4 г изготовлена квадратная рамка, свободно подвешенная на неупругой нити, по которой пропущен ток силой 8 А. Определить круговую частоту малых колебаний рамки в магнитном поле с индукцией 310-3 Тл.

217. Проволочный виток радиусом 0.25 м расположен в плоскости магнитного меридиана. В центре установлена небольшая магнитная стрелка, способная вращаться вокруг вертикальной оси. На какой угол отклонится стрелка, если по витку пустить ток силой 15 А? Горизонтальную составляющую индукции земного магнитного поля принять равной 2010-6 Тл.

218. На оси контура с током, магнитный момент которого pm=10 мАм2, находится другой такой же контур. Магнитный момент второго контура перпендикулярен оси первого контура. Вычислить механический момент М, действующий на второй контур. Расстояние между контурами d=50 см. Размеры контуров малы по сравнению с расстоянием между ними.

219. Магнитное поле создано кольцевым проводником радиусом R=20 см, по которому течёт ток I=100 А. На оси кольца расположено другое кольцо малых размеров с магнитным моментом pm=10 мА/м2. Плоскости колец параллельны, а расстояние между центрами d=1 см. Какова сила, действующая на малое кольцо?

220. По соленоиду без сердечника длиной l=1 м, имеющему N=103 витков (рис. 1) течёт ток силой I=20 А. Определить циркуляцию вектора магнитной индукции вдоль контура, изображенного на чертеже в двух случаях: а) и б).

Рис.1

221. Вычислить циркуляцию вектора магнитной индукции вдоль контура, охватывающего токи I1=10 A, I2=15 A, текущие в одном направлении, и ток I3=20 А, текущий в противоположном направлении.

222. По сечению проводника равномерно распределен ток плотностью j=2 МА/м2. Найти циркуляцию вектора напряженности вдоль окружности радиусом r=5 мм, проходящей внутри проводника и ориентированной так, что её плоскость составляет угол =30 с вектором плотности тока.

r

Рис.2

223. Диаметр D тороида без сердечника по средней линии равен 30 см. Сечение тороида (рис. 2). имеет радиус r=5 см. По обмотке тороида, содержащей N=2000 витков, течёт ток I=5 А. Пользуясь законом полного тока, определить максимальное и минимальное значение магнитной индукции B в тороиде.

224. Проволочный виток радиусом R=25 cм расположен в плоскости магнитного меридиана. В центре установлена небольшая магнитная стрелка, которая может вращаться вокруг вертикальной оси. На какой угол отклонится стрелка, если по витку пустить ток силой I=15 А? Горизонтальную составляющую индукции земного магнитного поля принять равной B=20 мкТл.

Раздел IX

Сила Лоренца

225. Заряженная частица влетела в однородное магнитное поле, созданное в среде, перпендикулярно линиям индукции. В результате взаимодействия с веществом частица, находясь в поле, потеряла половину своей первоначальной энергии. Во сколько раз будут отличаться радиусы кривизны траектории начала и конца пути?

226. Заряженная частица, двигаясь в магнитном поле по дуге окружности радиусом 0.02 м, прошла через свинцовую пластинку, расположенную на пути частицы. Вследствие потери энергии частицей радиус кривизны траектории изменился и стал равным 0.01 м. Определить относительное изменение энергии частицы.

227. Протон, прошедший ускоряющую разность потенциалов 600 В, влетел в однородное магнитное поле с индукцией 0.3 Тл и начал двигаться по окружности. Вычислить её радиус.

228. Электрон движется в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям индукции. Определить силу, действующую на него со стороны поля, если индукция равна 0.2 Тл, а радиус кривизны траектории 2 мм.

229. Протон влетел в однородное магнитное поле под углом 600 к направлению линий индукции и движется по спирали, радиус которой 0.025 м. Индукция магнитного поля 0.05 Тл. Найти кинетическую энергию протона.

230. Протон и альфа-частица, ускоренные одинаковой разностью потенциалов, влетают в однородное магнитное поле. Во сколько раз радиус кривизны траектории протона меньше радиуса кривизны траектории альфа-частицы?

231. Два иона с одинаковыми зарядами, пройдя одну и ту же разность потенциалов, влетели в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции. Один ион с массой 12 а.е.м. описал дугу окружности радиусом 0.02 м. Определить массу (в а.е.м.) другого иона, который описал дугу окружности радиуса 2.31 см.

232. Заряженная частица, прошедшая ускоряющую разность потенциалов 2103 В, движется в однородном магнитном поле с индукцией 0.015 Тл по окружности радиусом 0.01 м. Определить отношение заряда частицы к её массе и скорость частицы. Какая это частица?

233. Протон с кинетической энергией 6 эВ влетел в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции 1 Тл. Какова должна быть минимальная протяженность поля в направлении, по которому летел протон, когда он находился вне поля, чтобы оно изменило направление движения протона на противоположное?

234. Протон с кинетической энергией 1106 эВ влетел в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции (В=1 Тл). Какова должна быть минимальная протяженность поля в направлении, по которому летел протон, когда он находился вне поля, чтобы оно изменило направление движения протона на противоположное?

235. Протон движется по окружности в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл. Определить силу эквивалентного кругового тока, создаваемого движением протона.

236. В однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл движется альфа-частица. Траектория её движения представляет собой винтовую линию с радиусом 0.01 м и шагом 0.06 м. Определить кинетическую энергию альфа-частицы.

237. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое с напряженностью 400 кВ/м и магнитное с индукцией 0.2 Тл поля. Определить ускоряющую разность потенциалов, если, двигаясь перпендикулярно обоим полям, частица не испытывает отклонения от прямолинейной траектории (q/m=9.64107 Кл/кг). Рисунок с указанием направлений полей, скорости частицы и действующих на неё сил обязателен.

238. Плоский конденсатор, между пластинами которого создано электрическое поле напряженностью 100 В/м, помещён в магнитное поле так, что силовые линии полей взаимно перпендикулярны. Какова должна быть индукция магнитного поля, чтобы электрон с кинетической энергией 4103 эВ, влетевший в пространство между пластинами конденсатора перпендикулярно линиям индукции магнитного поля, не изменил направления скорости? Рисунок с указанием направлений полей, скорости электрона и действующих на него сил обязателен.

239. Кинетическая энергия альфа-частицы равна 5108 эВ. Частица движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом 0.8 м. Определить индукцию магнитного поля.

240. Электрон, имеющий кинетическую энергию 1.5106 эВ, движется в однородном магнитном поле по окружности. Магнитная индукция поля равна 0.02 Тл. Определить период вращения электрона.

241. Перпендикулярно магнитному полю с индукцией 0.1 Тл возбуждено электрическое поле напряженностью 105 В/м. Перпендикулярно обоим полям, не отклоняясь от прямолинейной траектории, движется заряженная частица. Вычислить скорость частицы. Рисунок с указанием направлений полей, скорости частицы и действующих на неё сил обязателен.

242. Заряженная частица, двигаясь перпендикулярно скрещенным под прямым углом электрическому с напряженностью 4105 В/м и магнитному с индукцией 0.25 Тл полям, не испытывает отклонения при определенной скорости. Определить эту скорость и возможные отклонения от неё, если значения электрического и магнитного полей могут быть обеспечены с точностью до 0.2 %.

243. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов 104 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое с напряженностью 104 В/м и магнитное с индукцией 0.1 Тл поля. Найти отношение заряда частицы к её массе, если, двигаясь перпендикулярно обоим полям, частица не испытывает отклонения от прямолинейной траектории. Какая это частица?

244. Заряженная частица движется по окружности радиусом 0.01 м в однородном магнитном поле с индукцией 0.1 Тл. Параллельно магнитному полю возбуждено электрическое поле напряженностью 100 В/м. Вычислить промежуток времени, в течение которого должно действовать электрическое поле для того, чтобы кинетическая энергия частицы возросла вдвое. Рисунок с указанием направлений полей, скорости частицы и действующих на неё сил обязателен.

245. Протон влетает со скоростью 105 м/с в область пространства, где имеются электрическое с напряженностью 210 В/м и магнитное с индукцией 3.310-3 Тл поля, направления которых совпадают. Определить ускорение протона для начального момента движения в поле, если направление вектора его скорости: а) совпадает с общим направлением векторов напряженности электрического поля и индукции магнитного поля; б) перпендикулярно этому направлению. Рисунок с указанием направлений полей, скорости и ускорения протона и действующих на протон сил обязателен.

246. В однородном магнитном поле с индукцией 10-4 Тл движется электрон по винтовой линии. Определить скорость электрона, если шаг винтовой линии равен 0.20 м, а радиус 0.05 м.

247. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 0.009 Тл по винтовой линии, радиус которой 0.01 м и шаг 0.078 м. Определить период вращения электрона и его скорость.

248. В однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл движется протон. Траектория его движения представляет собой винтовую линию с радиусом 0.10 м и шагом 0.60 м. Определить кинетическую энергию протона.

249. Электрон влетает в однородное магнитное поле напряженностью 16103 А/м со скоростью 8106 м/с. Вектор скорости составляет угол 600 с направлением линии индукции. Определить радиус и шаг винтовой линии, по которой будет двигаться электрон в магнитном поле. Определить шаг винтовой линии для электрона, летящего под малым углом к линиям индукции.

250. Вычислить скорость и кинетическую энергию альфа-частицы, выходящей из циклотрона, если, подходя к выходному окну, частица движется по окружности радиусом 0.50 м. Индукция магнитного поля циклотрона 1.7 Тл.

251. В циклотроне требуется ускорить ионы гелия Не++. Частота переменной разности потенциалов, приложенной к дуантам, равна 10106 Гц. Какова должна быть индукция магнитного поля, чтобы период вращения ионов совпадал с периодом изменения разности потенциалов?

252. Циклотрон предназначен для ускорения протонов до энергии 8.10-15 Дж. Каков должен быть радиус дуантов циклотрона, если индукция магнитного поля равна 1 Тл? Какова наименьшая продолжительность одного цикла работы этого ускорителя, если начальная энергия протонов мала, а амплитуда напряжения между дуантами 16 кВ?

Раздел X

Магнитный поток. Сила Ампера. Работа. Эффект Холла

253. Магнитный поток сквозь сечение соленоида равен 510-5 Вб. Длина соленоида 0.50 м. Найти магнитный момент соленоида, если его витки плотно прилегают друг к другу.

254. На длинный картонный каркас диаметром 0.05 м уложена однослойная обмотка (виток к витку) из проволоки диаметром 0.210-3 м. Определить магнитный поток, создаваемый таким соленоидом при силе тока 0.5 А.

255. Квадратный контур со стороной 0.10 м, в котором течёт ток силой 6 А, находится в магнитном поле с индукцией 0.8 Тл под углом 500 к линиям индукции. Какую работу нужно совершить, чтобы при неизменной силе тока в контуре изменить его форму с квадрата на окружность?

256. При двукратном обводе магнитного полюса вокруг проводника с током силой 100 А была совершена работа 10-6 Дж. Найти магнитный поток, создаваемый полюсом.

257. Соленоид длиной 1 м и сечением 1.610-3 см2 содержит 2000 витков. Вычислить потокосцепление при силе тока в обмотке 10 А.

258. В одной плоскости с длинным прямым проводом, по которому течёт ток силой 50 А, расположена прямоугольная рамка так, что две большие стороны её длиной 0.65 м параллельны проводу, а расстояние от провода до ближайшей из этих сторон равно её ширине. Найти магнитный поток, пронизывающий рамку.

259. Квадратная рамка со стороной длиной 0.20 м расположена в одной плоскости с прямым, бесконечно длинным проводом с током. Расстояние от провода до середины рамки 1 м. Вычислить относительную погрешность, которая будет допущена при расчетах магнитного потока, пронизывающего рамку, если поле в пределах рамки считать однородным, а магнитную индукцию равной значению её в центре рамки.

260. Катушка длиной 40 см и диаметром 4 см содержит 2000 витков проволоки сопротивлением 15 Ом. Определить напряженность и индукцию магнитного поля внутри катушки, а также поток магнитной индукции через её сечение, если к катушке подведено напряжение 6 В.

261. Прямой провод длиной 0.4 м, по которому течёт ток силой 100 А, движется в однородном магнитном поле с индукцией 0.5 Тл. Какую работу совершат силы, действующие на провод со стороны поля, при перемещении его на расстояние 0.4 м, если направление перемещения перпендикулярно линиям индукции и проводу? Угол между линиями индукции поля и проводом 300.

262. В однородном магнитном поле с индукцией 0.01 Тл находится прямой провод длиной 0.08 м, расположенный перпендикулярно линиям индукции. По проводу течёт ток силой 2 А. Провод переместился в плоскости, перпендикулярной линиям индукции, на расстояние 0.05 м. Угол между перемещением и проводом 600. Найти работу сил поля. Найти работу сил поля, если провод перемещался в плоскости, параллельной линиям индукции.

263. На длинный картонный каркас диаметром 0.05 м уложена однослойная обмотка (виток к витку) из проволоки диаметром 0.210-3 м. Определить магнитный поток, создаваемый таким соленоидом при силе тока 0.5 А.

264. На немагнитный каркас длиной 50 см и площадью сечения 3 см2 намотан в один слой провод диаметром 0.4 мм (витки вплотную). Найти полное потокосцепление и магнитный поток, пронизывающий поперечное сечение соленоида при силе тока 1 А

265. В однородном магнитном поле с индукцией 0.01 Тл находится прямой провод длиной 0.08 м, расположенный перпендикулярно линиям индукции. По проводу течёт ток силой 2 А. Под действием сил поля провод переместился на расстояние 0.05 м. Найти работу сил поля.

266. Плоский контур с площадью 310-2 м2 находится в однородном магнитном поле с индукцией 0.01 Тл. Плоскость контура перпендикулярна линиям индукции. В контуре поддерживается неизменный ток силой 10 А. Определить работу внешних сил по перемещению контура с током в область пространства, в которой магнитное поле отсутствует.

267. По проводу, согнутому в виде квадрата со стороной 0.1 м, течёт постоянный ток силой 20 А. Плоскость квадрата составляет угол 300 с линиями индукции однородного магнитного поля с индукцией 0.1 Тл. Вычислить работу, которую необходимо совершить для удаления провода за пределы поля.

268. По кольцу радиусом 0.10 м, сделанному из тонкого гибкого провода, течёт ток силой 100 А. Перпендикулярно плоскости кольца возбуждено магнитное поле с индукцией 0.1 Тл, совпадающей по направлению с индукцией собственного магнитного поля кольца. Определить работу внешних сил, которые, действуя на провод, деформировали его и придали ему форму квадрата. Сила тока при этом поддерживалась постоянной. Работой против сил упругости пренебречь.

269. Виток, по которому течёт ток силой 20 А, свободно установился в однородном магнитном поле с индукцией 0.016 Тл. Диаметр витка равен 0.10 м. Определить работу, которую нужно совершить, чтобы виток повернулся на угол 900 относительно оси, совпадающей с диаметром. Рассчитать также работу при угле поворота на 3600.

270. Плоский контур с током 5 А свободно установился в однородном магнитном поле с индукцией 0.4 Тл. Площадь контура 210-2 м2. Поддерживая ток в контуре неизменным, его повернули относительно оси, лежащей в плоскости контура, на угол 400. Определить совершенную при этом работу.

271. По тонкому проводу в виде кольца радиусом 20 см течет ток силой 100 А. Перпендикулярно плоскости кольца возбуждено однородное магнитное поле с индукцией 20 мТл. Найти силу, растягивающую кольцо.

272. По кольцу диаметром 10 см из свинцовой проволоки площадью сечения 0.7 мм2 идет ток силой 7 А, при этом температура проволоки повышается. Прочность свинца на разрыв при этой температуре равна 2 Н/мм2. Разорвется ли такое кольцо, если поместить его в магнитное поле с индукцией 1 Тл, перпендикулярное плоскости кольца?

273.Ток течёт по длинному однослойному соленоиду, радиус сечения которого 5.5 см. Число витков на единицу длины соленоида 15 см-1. Найти предельную силу тока, при которой проволока не разорвется, если проволока выдерживает максимальную нагрузку 100 Н.

274. Квадратная рамка расположена в одной плоскости с длинным прямым проводом с током. Две её стороны параллельны проводу, а расстояние от провода до ближайшей из этих сторон равно её ширине. Определить, во сколько раз отличаются магнитные потоки, пронизывающие рамку, если увеличить расстояние от провода до её ближайшей стороны в n раз.

275. Между полюсами магнита на двух тонких непроводящих нитях подвешен горизонтально линейный проводник весом 0.1 Н и длиной 20 см. Напряженность однородного магнитного вертикального поля равна 200 кА/м. На какой угол от вертикали отклонятся нити, поддерживающие проводник, если по нему пропустить ток 2 А? Весом нитей пренебречь.

276. Тороид квадратного сечения содержит 1000 витков. Наружный диаметр тороида D=40 см; внутренний – d=20 см. Найти магнитный поток Ф через сечение тороида при силе тока 10 А, протекающей в обмотке тороида.

277. Определить магнитный поток, приходящийся на единицу длины двухпроводной линии, сосредоточенный в пространстве между проводами, если сила тока, текущего по проводам I=10 А, расстояние между осями проводов l=0.50 м. Радиус каждого провода в n=100 раз меньше расстояния между проводами. Полем внутри проводов пренебречь, магнитную проницаемость всюду считать равной единице.

Рис.3

278. Через сечение S=hd медной пластинки толщиной d=0.5 мм и высотой h=10 мм идет ток силой 20 А (рис.3). При помещении пластинки в магнитное поле, перпендикулярное ребру h и направлению тока, возникает поперечная разность потенциалов 3.1 мкВ. Индукция магнитного поля 1 Тл. Определить: 1) концентрацию электронов проводимости в меди; 2) их среднюю скорость при этих условиях.

279. При измерении эффекта Холла в натриевом проводнике напряженность поперечного поля оказалась 5 мкВ/см при плотности тока 200 А/см2 и индукции магнитного поля 1 Тл. Найти концентрацию электронов проводимости и её отношение к концентрации атомов в проводнике.

280. Найти подвижность электронов проводимости в медном проводнике, если при измерении эффекта Холла в магнитном поле с индукцией 0.1 Тл напряженность поперечного электрического поля у данного проводника оказалась в 3100 раз меньше напряженности продольного электрического поля.

Раздел XI.

Индуктивность. Энергия магнитного поля

281. Соленоид содержит 4000 витков провода, по которому течёт ток силой 20 А. Определить магнитный поток и потокосцепление, если индуктивность 0.4 Гн.

282. Соленоид индуктивностью 4·10-3 Гн содержит 600 витков. Определить магнитный поток, если сила тока, протекающего по обмотке, равна 12 А.

283. Длинный прямой соленоид, намотанный на немагнитный каркас, имеет 1000 витков и индуктивность 310-3 Гн. Какой магнитный поток и потокосцепление создаёт соленоид при токе силой 1А?

284. Соленоид, площадь сечения которого равна 510-4 м2, содержит 1200 витков. Индукция магнитного поля внутри соленоида при токе силой 2 А равна 0.01 Тл. Определить индуктивность соленоида.

285. Длинная прямая катушка, намотанная на немагнитный каркас, имеет 1000 витков и индуктивность 310-3 Гн. Какой магнитный поток и потокосцепление создаёт катушка при токе силой 1 А? Катушку укоротили втрое, оставив неизменными плотность намотки и напряжение в цепи. Найти индуктивность и потокосцепление.

286. Индуктивность соленоида, намотанного в один слой на немагнитный каркас, составляет 0.510-3 Гн. Длина соленоида 0.6 м, диаметр 0.02 м. Определить число витков, приходящихся на единицу длины соленоида.

287. Соленоид содержит 600 витков. При силе тока 10 А магнитный поток равен 8010-6 Вб. Определить индуктивность соленоида.

288. На картонный каркас длиной 0.5 м и площадью сечения S=410-4 м2 намотан в один слой провод диаметром 0.210-3 м так, что витки плотно прилегают друг к другу (толщиной изоляции пренебречь). Вычислить индуктивность получившегося соленоида.

289. Индуктивность соленоида длиной 1 м, намотанного в один слой на немагнитный каркас, равна 1.610-3 Гн. Площадь сечения соленоида равна 210-3 м2. Определить число витков на каждом сантиметре длины соленоида.

290. Сколько витков проволоки диаметром 0.410-3 м с изоляцией ничтожной толщины нужно намотать вплотную друг к другу на картонный цилиндр диаметром 0.02 м, чтобы получить однослойную катушку с индуктивностью 10-3 Гн?

291. Катушка, намотанная на немагнитный цилиндрический каркас, имеет 750 витков и индуктивность 25103 Гн. Чтобы увеличить индуктивность катушки до 3610-3 Гн, обмотку с катушки сняли и заменили обмоткой из более тонкой проволоки с таким расчётом, чтобы длина катушки осталась прежней. Определить число витков катушки после перемотки.

292. Определить индуктивность двухпроводной линии на участке длиной 103 м. Радиус провода 10-3 м, расстояние между осевыми линиями 0.4 м. Указание: учесть только внутренний магнитный поток, то есть поток, пронизывающий контур, ограниченный проводами.

293. На картонный каркас длиной 0.8 м и диаметром 0.04 м намотан в один слой провод диаметром 0.2510-3 м так, что витки плотно прилегают друг к другу. Вычислить индуктивность получившегося соленоида.

294. Катушка, намотанная на немагнитный цилиндрический каркас, имеет 25 витков и индуктивность 3610-3 Гн. Чтобы увеличить индуктивность катушки до 0.1 Гн, обмотку катушки сняли и заменили обмоткой из более тонкой проволоки с таким расчетом, чтобы длина катушки осталась прежней. Сколько витков оказалось в катушке после перемотки?

295. Найти индуктивность соленоида длиной 0.1 м, обмоткой которого является медная проволока массой 90 г. Сопротивление обмотки 4 Ом. Диаметр соленоида значительно меньше его длины.

296. Найти индуктивность единицы длины двухпроводной линии, если радиус каждого провода в η=100 раз меньше расстояния между их осями. Полем внутри проводов пренебречь, магнитную проницаемость всюду считать равной единице.

297. Вычислить взаимную индуктивность длинного прямого провода и прямоугольной рамки со сторонами a=0.1 м и b=0.2 м . Рамка и прямой провод лежат в одной плоскости, причем ближайшая к проводу сторона рамки длиной b параллельна проводу и отстоит от него на расстояние b.

298. Индуктивность соленоида, намотанного в один слой на немагнитный каркас, равна 0.510-3 Гн. Длина соленоида 0.6 м, диаметр 0.02 см. Определить число витков, приходящихся на единицу длины соленоида.

299. Соленоид содержит 1000 витков. Сила тока в его обмотке равна 1 А, магнитный поток через поперечное сечение соленоида 0.110-3 Вб. Вычислить энергию магнитного поля.

300. В соленоиде сечением 0.0510-2 м2 создан магнитный поток 210-7 Вб. Определить объёмную плотность энергии магнитного поля соленоида. Сердечник отсутствует. Магнитное поле во всем объёме соленоида считать однородным.

301. Тонкое равномерно заряженное кольцо радиусом 10 см вращается вокруг своей оси с угловой скоростью 100 рад/с. Найти отношение объёмных плотностей энергии магнитного и электрического полей на оси кольца в точке, отстоящей от его центра на расстояние, равное радиусу.

302. Диаметр тороида (по средней линии) 0.50 м. Тороид содержит 2000 витков и имеет площадь сечения 210-3 м2. Вычислить энергию магнитного поля тороида при силе тока 5 А. Считать магнитное поле тороида однородным. Сердечник выполнен из немагнитного материала.

303. По проводнику, изогнутому в виде кольца радиусом 0.20 м, содержащему 500 витков, течёт ток силой 1 А. Определить объёмную плотность энергии магнитного поля в центре кольца.

304. Соленоид имеет длину 0.6 м и сечение площадью 10-3 м2. При некоторой силе тока, протекающего по обмотке, в соленоиде создается магнитный поток 0.110-3 Вб. Чему равна энергия магнитного поля соленоида? Сердечник выполнен из немагнитного материала, магнитное поле однородно.

305. Магнитный поток в соленоиде без сердечника при силе тока 1 А равен 0.210-3 Вб. Определить энергию магнитного поля соленоида, если соленоид содержит 1000 витков. Магнитное поле считать однородным.

306. Обмотка тороида имеет 10 витков на каждый сантиметр длины (по средней линии тороида). Вычислить объёмную плотность энергии магнитного поля при силе тока 10 А. Сердечник выполнен из немагнитного материала и магнитное поле во всем объёме однородно.

307. Обмотка тороида с немагнитным сердечником имеет 10 витков на каждый см длины. Определить плотность энергии поля, если по обмотке течёт ток силой 16 А.

308. Обмотка тороида содержит 10 витков на каждый см длины. Сердечник немагнитный. При какой силе тока в обмотке плотность энергии магнитного поля равна 1 Дж/м3?

Раздел XII

Магнитное поле в веществе

309. На постоянный магнит, имеющий форму тонкого цилиндра длиной 15 см, намотали равномерно 300 витков тонкого провода. При пропускании по нему тока 3 А поле вне магнита исчезло. Найти коэрцитивную силу материала магнита.

Рис.4

310. Замкнутый соленоид (тороид) со стальным сердечником имеет 10 витков на каждый сантиметр длины. По соленоиду течёт ток силой 2 А. Вычислить магнитный поток Ф в сердечнике, если его сечение представляет собой круг с радиусом 1 см. Воспользуйтесь графиком на рис. 4.

311. Обмотка соленоида с железным сердечником содержит 500 витков. Длина сердечника равна 0.5 м. Как и во сколько раз изменится индуктивность соленоида, если сила тока, протекающего по обмотке, возрастёт от 0.1 до 1 А? (Используйте график на рис.4.)

312. Стальной сердечник, имеющий форму тора с круглым сечением радиусом 3 см, несёт на себе обмотку из 1000 витков, по которой течёт ток 1 А. Средний радиус тора 32 см. Найти с помощью рис.4 магнитную энергию, запасённую в сердечнике, полагая напряжённость поля одинаковой по всему сечению и равной её значению в центре сечения.

313. Замкнутый железный сердечник длиной 50 см имеет обмотку в 1000 витков. По обмотке течёт ток 1 А. Какой ток должен быть в такой же обмотке без сердечника, если нужно создать магнитное поле с той же индукцией? Воспользоваться графиком зависимости B(H) на рис.4.

314. Чугунный образец помещён в магнитное поле, напряжённость которого равна 1200 А/м. Найти магнитную проницаемость чугуна при этих условиях. Воспользоваться графиком зависимости B(H) на рис.4.

315. Определить магнитную индукцию в замкнутом железном сердечнике тороида длиной 30 см, если по обмотке с числом витков 1500 течёт ток 0.3 А. Найти магнитную проницаемость железа при этих условиях. Воспользоваться графиком зависимости B(H) на рис.4.

316. На железный стержень длиной 50 см и сечением 2 см2 намотан в один слой провод так, что на каждый сантиметр длины стержня приходится 20 витков. Определить энергию магнитного поля в сердечнике соленоида, если сила тока в обмотке 0.5 А. Воспользоваться графиком зависимости B(H) (рис.4).

317. Определить объёмную плотность энергии магнитного поля в стальном сердечнике, если индукция магнитного поля 0.8 Тл. Воспользоваться графиком зависимости B(H) (рис.4).

318. Вычислить плотность энергии магнитного поля в железном сердечнике замкнутого соленоида, если напряженность намагничивающего поля равна 1.2103 А/м. Воспользоваться графиком зависимости B(H) (рис.4).

319. Напряженность магнитного поля тороида со стальным сердечником возросла от 200 А/м до 800 А/м. Определить, во сколько раз изменилась объёмная плотность энергии магнитного поля. Воспользоваться графиком зависимости B(H) (рис. 4).

320. При некоторой силе тока плотность энергии магнитного поля соленоида без сердечника 0.2 Дж/м3. Во сколько раз увеличится плотность энергии поля при той же силе тока, если соленоид будет иметь железный сердечник? Воспользоваться графиком зависимости B(H) (рис. 4).

321. Найти плотность энергии магнитного поля в железном сердечнике соленоида, если напряженность намагничивающего поля равна 1.6103 А/м. Воспользоваться графиком зависимости B(H) (рис.4).

322. При индукции поля, равной 1 Тл, плотность энергии магнитного поля в железе равна 200 Дж/м3. Определить магнитную проницаемость железа в этих условиях. Зависимость В=f(H) неизвестна.

323. В соленоид длиной 50 см вставлен сердечник из такого сорта железа, для которого зависимость В=f(H) неизвестна. Число витков на единицу длины соленоида равно 400 м-1, площадь поперечного сечения соленоида 10 см2. Найти магнитную проницаемость сердечника при силе тока 5 А и индуктивность соленоида, если при этих условиях магнитный поток через сечение соленоида равен 1.6 мВб.

324. Площадь поперечного сечения соленоида с железным сердечником равна 10 см-2. Найти магнитную проницаемость материала сердечника, если магнитный поток через его поперечное сечение равен 1.4 мВб. Найти силу тока, текущего через соленоид, если индуктивность соленоида при этих условиях равна 0.44 Гн. Длина соленоида 1 м. Воспользоваться графиком зависимости B(H) (рис.5).

Рис.5

325. Имеется соленоид с железным сердечником длиной 50 см, площадью поперечного сечения 10 см2 и числом витков 1000. Найти индуктивность этого соленоида, если по обмотке течет ток: 1) 0.1 А; 2) 0.2 А; 3) 2 А. Воспользоваться графиком зависимости B(H) (рис.5).

326. Определить величину магнитной индукции в железном сердечнике достаточно длинного соленоида, если длина соленоида 50 см, число витков 500, сила тока 8 А. Воспользоваться графиком зависимости B(H) (рис.5).

327. Индукция магнитного поля тороида со стальным сердечником возросла с 0.5 Тл. до 1 Тл. Найти, во сколько раз изменилась объёмная плотность энергии магнитного поля. Воспользоваться графиком зависимости B(H) (рис.6).

328. Железный образец помещён в магнитное поле, напряжённость которого равна 800 А/м. Найти магнитную проницаемость железа при этих условиях. Воспользоваться графиком зависимости B(H) (рис.6).

Рис.6

329. На рис.6 показана основная кривая намагничивания железа. Построить с помощью этого графика кривую зависимости магнитной проницаемости от напряженности поля. При каком значении напряженности проницаемость максимальна? Чему равна максимальная магнитная проницаемость?

330. Намагниченная спица подвешена на нити в горизонтальном положении и колеблется под действием магнитного поля Земли. Крутильный момент нити ничтожно мал. Как изменится период колебаний, если спицу разломить пополам и подвесить половинку?

331. По круговому контуру радиусом 40 см, погруженному в жидкий кислород, течет ток 1 А. Определите намагниченность в центре этого контура. Магнитная восприимчивость жидкого кислорода равна 3.4.10–3.

332. Напряженность однородного магнитного поля в платине равна 5 А/м. Определите магнитную индукцию поля, создаваемого микротоками, если магнитная восприимчивость платины равна 3.6.10–4.

333. В однородное магнитное поле вносится длинный вольфрамовый стержень (магнитная проницаемость вольфрама 1.000176). Определите, какая доля суммарного магнитного поля в этом стержне определяется микротоками.

334. На железном сердечнике в виде тора со средним диаметром d=70 мм намотана обмотка с общим числом витков 600. В сердечнике сделана узкая поперечная прорезь шириной b=1.5 мм (рис.7). Магнитная проницаемость железа для данных условий равна 500. Определите при силе тока через обмотку 4 А напряжённость магнитного поля в железе и напряжённость магнитного поля в прорези.

Рис.7

335. Длина l чугунного тора по средней линии равна 1.2 м. По обмотке тороида течёт ток, создающий в узком воздушном зазоре длиной l0=8 мм магнитный поток Ф0. Какова должна быть длина зазора, чтобы магнитный поток в нём при той же силе тока увеличился в два раза? Рассеянием магнитного потока вблизи зазора пренебречь. Магнитную проницаемость μ сердечника считать постоянной и принять её равной 800.

336. Электромагнит изготовлен в виде тороида. Сердечник тороида со средним диаметром d=51 см имеет воздушный зазор длиной l0=2 мм. Обмотка тороида равномерно распределена по всей его длине. Во сколько раз уменьшится индукция магнитного поля в зазоре, если, не изменяя силы тока в обмотке, зазор увеличить в 3 раза? Рассеянием магнитного потока вблизи зазора пренебречь. Магнитную проницаемость μ сердечника считать постоянной и принять её равной 800.

Раздел XIII

Электромагнитная индукция

337. В однородном магнитном поле с индукцией 1 Тл находится прямой провод длиной 0.20 м, концы которого замкнуты вне поля. Сопротивление всей цепи равно 0.1 Ом. Найти силу, которую нужно приложить к проводу, чтобы перемещать его перпендикулярно линиям индукции со скоростью 2.5 м/с.

338. Прямой провод длиной 0.1 м помещен в однородное магнитное поле с индукцией 1 Тл. Концы его замкнуты гибким проводом, находящимся вне поля. Сопротивление всей цепи 0.4 Ом. Какая мощность потребуется для того, чтобы двигать провод перпендикулярно линиям индукции со скоростью 20 м/с?

339. Средняя скорость изменения магнитного потока в бетатроне, рассчитанном на энергию 60106 эВ, составляет 50 Вб/с. Определить число оборотов электрона на орбите за время ускоренного движения и путь, пройденный электроном, если радиус орбиты 0.20 м.

340. Электрон в бетатроне движется по орбите радиусом 0.4 м и приобретает за один оборот кинетическую энергию 20 эВ. Вычислить скорость изменения магнитной индукции, считая эту скорость в течение интересующего нас промежутка времени постоянной.

341. Кольцо из проволоки сопротивлением 110-3 Ом находится в однородном магнитном поле с индукцией 0.4 Тл. Плоскость кольца составляет угол 900 с линиями индукции. Определить заряд, который потечёт по кольцу, если его выдернуть из поля. Площадь кольца 0.110-2 м2.

342. Соленоид содержит 1000 витков. Площадь сечения сердечника равна 10-3 м2. По обмотке течёт ток, создающий поле с индукцией 1.5 Тл. Найти среднюю ЭДС индукции, возникающую в соленоиде, если ток уменьшился до нуля за время 510-4 с.

343. Обмотка тороида с немагнитным сердечником имеет 251 виток. Средний диаметр тороида равен 0.8 м, диаметр витков равен 0.002 м. На тороид намотана вторичная обмотка, имеющая 100 витков. При замыкании первичной обмотки в ней в течение 10-3 с устанавливается ток силой 3 А. Найти среднюю ЭДС индукции, возникающую на вторичной обмотке.

344. Индуктивность катушки равна 210-3 Гн. Ток частотой 50 Гц, протекающий по катушке, изменяется по синусоидальному закону. Определить среднюю ЭДС самоиндукции, возникающую за интервал времени, в течение которого ток в катушке изменяется от минимального до максимального значения. Амплитудное значение силы тока 10 А.

345. В однородном магнитном поле с индукцией 0.5 Тл вращается с частотой 10 Гц стержень длиной 0.20 м. Ось вращения параллельна линиям индукции и проходит через один из концов стержня перпендикулярно его оси. Определить разность потенциалов на концах стержня.

346. Тонкий медный провод массой 510-3 кг согнут в виде квадрата и концы его замкнуты. Квадрат помещен в однородное магнитное поле с индукцией 0.2 Тл так, что его плоскость перпендикулярна линиям индукции. Определить заряд, который протечёт по проводнику, если квадрат, потянув за противоположные вершины, вытянуть в линию.

347. Рамка из провода сопротивлением 0.04 Ом равномерно вращается в однородном магнитном поле с индукцией 0.6 Тл. Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям индукции. Площадь рамки 210-2 см2. Определить заряд, который протечёт по рамке при изменении угла между нормалью к рамке и линиями индукции: а) от 00 до 450; б) от 450 до 900.

348. Проволочный виток диаметром 0.05 м и сопротивлением 0.02 Ом находится в однородном магнитном поле с индукцией 0.3 Тл. Плоскость витка составляет угол 400 с линиями индукции. Какой заряд протечёт по витку при выключении магнитного поля?

349. Прямой провод длиной 0.40 м движется в однородном магнитном поле со скоростью 5 м/с перпендикулярно линиям индукции. Разность потенциалов между концами провода 0.6 В. Вычислить индукцию магнитного поля.

350. В однородном магнитном поле с индукцией 0.4 Тл в плоскости, перпендикулярной линиям индукции поля, вращается стержень длиной 0.10 м. Ось вращения проходит через один из концов стержня. Определить разность потенциалов на концах стержня при частоте вращения 16 Гц.

351. К источнику тока с ЭДС 0.5 В и ничтожно малым внутренним сопротивлением присоединены два металлических стержня, расположенные горизонтально и параллельно друг другу. Расстояние между стержнями 0.20 м. Стержни находятся в однородном магнитном поле, направленном вертикально. Магнитная индукция 1.5 Тл. По стержням под действием сил поля скользит со скоростью 1 м/с прямолинейный провод сопротивлением 0.02 Ом. Сопротивление стержней пренебрежимо мало. Определить: а) ЭДС индукции; б) силу, действующую на провод со стороны поля; в) силу тока в цепи; г) мощность, расходуемую на движение провода; д) мощность, расходуемую на нагревание провода; е) мощность, отдаваемую в цепь источником тока.

352. Рамка с площадью 210-2 м2 равномерно вращается с частотой 10 Гц относительно оси, лежащей в плоскости рамки перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля с индукцией 0.2 Тл. Каково среднее значение ЭДС индукции за время, в течение которого магнитный поток, пронизывающий рамку, изменится от 0 до максимального значения?

353. В однородном магнитном поле с индукцией 0.35 Тл равномерно с частотой 480 оборотов в минуту вращается рамка из 1500 витков площадью 0.510-2 м2. Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям индукции. Определить максимальную ЭДС индукции, возникающую в рамке.

354. Рамка с площадью 110-2 м2 содержит 1000 витков провода сопротивлением 12 Ом. К концам обмотки подключено внешнее сопротивление 20 Ом. Рамка равномерно вращается в однородном магнитном поле с индукцией 0.1 Тл с частотой 8 Гц. Определить максимальную мощность переменного тока в цепи.

355. Магнитная индукция поля между полюсами двухполюсного генератора равна 0.8 Тл. Ротор имеет 100 витков площадью 410-2 м2. Определить частоту вращения якоря, если максимальное значение ЭДС индукции 200 В.

356. Короткая катушка из 100 витков равномерно вращается в однородном магнитном поле с индукцией 0.4 Тл. Угловая скорость 5 рад/с относительно оси, совпадающей с диаметром катушки и перпендикулярной линиям индукции поля. Определить мгновенное значение ЭДС индукции для тех моментов времени, когда плоскость катушки составляет угол 600 с линиями индукции поля. Площадь катушки равна 110-2 м2.

357. Проволочный виток радиусом 0.04 м и сопротивлением 0.01 Ом находится в однородном магнитном поле с индукцией 0.04 Тл. Плоскость рамки составляет угол 300 с линиями индукции поля. Какой заряд протечёт по витку, если магнитное поле исчезнет?

358. Проволочное кольцо радиусом 0.1 м лежит на столе. Какой заряд протечёт по кольцу, если его повернуть с одной стороны на другую? Сопротивление кольца 1 Ом. Вертикальная составляющая индукции магнитного поля Земли равна 510-5 Тл.

359. Между полюсами электромагнита помещена катушка, соединенная с баллистическим гальванометром. Ось катушки параллельна линиям индукции. Катушка сопротивлением 4 Ом имеет 15 витков площадью 2∙10-4 м2. Сопротивление гальванометра 46 Ом. Когда ток в обмотке электромагнита выключили, по цепи гальванометра протёк заряд 910-5 Кл. Вычислить магнитную индукцию поля электромагнита.

360. Рамка из провода сопротивлением 0.01 Ом равномерно вращается в однородном магнитном поле с индукцией 0.05 Тл. Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям индукции. Площадь рамки равна 110-2 м2. Найти, какой заряд протечёт через рамку за время её поворота на угол 300 в случаях: а) от 0 до 300; б) от 300 до 600; в) от 600 до 900.

361. Тонкий медный провод массой 1 г согнут в виде квадрата и концы его замкнуты. Квадрат помещен в однородное магнитное поле с индукцией 0.1 Тл так, что плоскость его перпендикулярна линиям индукции поля. Определить заряд, который протечёт по проводнику, если квадрат, потянув за противоположные вершины, вытянуть в линию. Плотность меди 8.9103 кг/м3, удельное сопротивление меди 1.710-8 Омм.

362. На расстоянии 1 м от длинного прямого провода с током силой 1000 А находится кольцо радиусом 0.01 м. Кольцо расположено так, что поток, пронизывающий его, максимален. Определить заряд, который протечёт по кольцу, когда ток в проводнике будет выключен. Сопротивление кольца 10 Ом. Поле в пределах кольца считать однородным.

363. По длинному прямому проводу течёт ток. Вблизи провода расположена квадратная рамка из тонкого провода сопротивлением 0.02 Ом. Провод лежит в плоскости рамки и параллелен двум её сторонам, расстояния до которых от провода соответственно равны 0.1 и 0.2 м. Найти силу тока в проводе, если при выключении тока в нём через рамку протёк заряд 69310-6 Кл.

364. Две катушки расположены на небольшом расстоянии одна от другой. Когда сила тока в первой катушке изменяется с быстротой 5 А/с, во второй катушке возникает ЭДС индукции 0.1 В. Определить коэффициент взаимной индукции катушки.

Раздел XIV

R-L-цепочка. Свободные гармонические и затухающие колебания

365. В цепи шёл ток силой 50 А. Источник тока можно отключить от цепи, не разрывая её. Определить силу тока в этой цепи через 0.01 с после отключения её от источника тока. Сопротивление цепи равно 20 Ом, её индуктивность 0.1 Гн.

366. Источник тока замкнули на катушку с сопротивлением 10 Ом и индуктивностью 1 Гн. Через сколько времени сила тока замыкания достигнет 0.9 предельного значения?

367. Цепь состоит из катушки индуктивностью 1 Гн и сопротивления 10 Ом. Источник тока можно отключить, не разрывая цепи. Определить время, по истечении которого сила тока уменьшится до 0.001 первоначального значения.

368. К источнику тока с внутренним сопротивлением 2 Ом подключают катушку индуктивностью 0.5 Гн и сопротивлением 8 Ом. Найти время, в течение которого ток в катушке, нарастая, достигнет значения, отличающегося от максимального на 1%.

369. Катушка имеет индуктивность 0.014 Гн и сопротивление 10 Ом. Через какое время после включения в катушке потечёт ток, равный половине установившегося?

370. Определить силу тока в цепи через 0.01 с после отключения источника тока без размыкания цепи. Сопротивление цепи 20 Ом, индуктивность – 0.1 Гн. Сила тока до размыкания цепи 50 А.

371. По замкнутой цепи с сопротивлением 20 Ом течёт ток. По истечении времени 810-3 с после отключения источника тока без размыкания цепи сила тока в ней уменьшилась в 20 раз. Определить индуктивность цепи.

372. В электрической цепи, содержащей резистор с сопротивлением 20 Ом и катушку индуктивностью 0.06 Гн, течёт ток силой 20 А. Определить силу тока в цепи через 0.210-3 с после её размыкания.

373. Цепь состоит из катушки индуктивностью 0.1 Гн и источника тока. Источник тока отключили, не разрывая цепи. Время, по истечении которого сила тока уменьшилась до 0.001 первоначального значения, равно 0.07 с. Определить сопротивление катушки.

374. Источник тока замкнули на катушку сопротивлением 10 Ом и индуктивностью 0.2 Гн. Через сколько времени сила тока в цепи достигнет 50% максимального значения?

375. Источник тока замкнули на катушку сопротивлением 20 Ом. По истечении 0.1 с сила тока в катушке достигла 0.95 предельного значения. Определить индуктивность катушки.

376. В электрической цепи, состоящей из сопротивления 20 Ом и индуктивности 0.06 Гн, течёт ток силой 20 А. Определить силу тока в цепи через 0.2 с после отключения источника тока без размыкания цепи.

377. Вычислить постоянную времени τ соленоида длиной 1.0 м, имеющего однослойную обмотку из медного провода массой 1 кг. Диаметр сечения соленоида значительно меньше его длины.

378. Добротность колебательного контура 5.0. Определить, на сколько процентов отличается частота свободных колебаний контура от его собственной частоты.

379. Катушка индуктивностью 110-3 Гн и воздушный конденсатор, состоящий из двух круглых пластин диаметром 0.2 м каждая, соединены параллельно. Расстояние между пластинами конденсатора 0.01 м. Определить период свободных колебаний в таком контуре.

380. Конденсатор электроёмкостью 510-10 Ф соединён параллельно с катушкой длиной 0.4 м и площадью сечения 510-4 м2. Катушка содержит 1000 витков. Сердечник немагнитный. Найти период свободных колебаний в таком контуре.

381. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 210-5 Гн и конденсатора емкостью 810-8 Ф. Величина ёмкости может отклоняться от указанного значения на 2%. Вычислить, в каких пределах может изменяться длина волны, на которую резонирует контур.

382. Колебательный контур имеет индуктивность 1.610-3 Гн и электроёмкость 0.0410-6 Ф. Максимальное напряжение на зажимах 200 В. Определить максимальную силу тока в контуре. Сопротивление контура ничтожно мало.

383. Колебательный контур содержит конденсатор электроемкостью 8∙10-12 Ф и катушку индуктивностью 0.510-3 Гн. Каково максимальное напряжение на обкладках конденсатора, если максимальный ток 410-2 А?

384. Катушка (без сердечника) длиной 0.50 м и площадью сечения 310-4 м2 имеет 1000 витков и соединена параллельно с конденсатором. Конденсатор состоит из двух пластин площадью 7510-4 м2 каждая. Расстояние между пластинами 0.005 м. Диэлектрик – воздух. Определить период свободных колебаний контура.

385. Индуктивность колебательного контура 0.510-3 Гн. Какова должна быть электроёмкость контура, чтобы он резонировал на длину волны 300 м?

386. На какую длину волны будет резонировать контур, состоящий из катушки индуктивностью 410-6 Гн и конденсатора электроемкостью 1.11 нФ?

387. Сила тока в колебательном контуре со временем изменяется по закону: I=–0.02sin(400πt) (время – в секундах, сила тока – в амперах). Индуктивность контура 1 Гн. Найти: 1) период колебаний; 2) ёмкость конденсатора; 3) максимальную разность потенциалов на обкладках конденсатора.

388. Три одинаково заряженных конденсатора ёмкостью 5 мкФ каждый соединяют в батарею и подключают к катушке, активное сопротивление которой 20 Ом и индуктивность 0.02 Гн. Во сколько раз будет отличаться частота затухающих колебаний, если конденсаторы один раз соединить параллельно, а второй – последовательно?

389. Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 2 мкФ и катушки индуктивностью 0.1 Гн и сопротивлением 10 Ом. Определить логарифмический декремент затухающих колебаний.

390. Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 2.66 нФ и катушки без сердечника, намотанной из медного провода диаметром 0.5 мм (витки вплотную, толщиной изоляции пренебречь). Длина катушки 20 см. Найти логарифмический декремент затухающих колебаний, считая β <<ω0.

391. Батарея, состоящая из двух конденсаторов ёмкостью по 2 мкФ каждый, разряжается через катушку индуктивностью 1 мГн и сопротивлением 50 Ом. Возникнут ли при этом колебания, если конденсаторы соединены: а) параллельно; б) последовательно?

392. Какова относительная погрешность, которая будет сделана, если воспользоваться формулой T0=2πLC для вычисления периода колебаний контура, состоящего из конденсатора емкостью 5.5 нФ и катушки с обмоткой из медной проволоки сечением 0.2 мм2? Длина катушки 50 см. Диаметр катушки мал по сравнению с её длиной.

Раздел XV

Вынужденные колебания (цепь переменного тока)

393. Ток холостого хода в первичной обмотке трансформатора, питаемой от сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220 В, равен 0.2 А. Активное сопротивление первичной обмотки 100 Ом. Определить её индуктивность.

394. Обмотка катушки сделана из медного провода площадью сечения 1 мм2. При какой частоте переменного тока полное сопротивление этой катушки вдвое больше её активного сопротивления? Диаметр катушки 5 см.

395. Цепь переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц состоит из активного сопротивления 10 Ом, ёмкости 50 мкФ и индуктивности 0.01 Гн, соединенных последовательно. Найти: 1) эффективную силу тока в цепи; 2) частоту, при которой в данном контуре наступит резонанс напряжений.

396. Конденсатор ёмкостью 1 мкФ и реостат с активным сопротивлением 3000 Ом включены последовательно в цепь переменного тока 220 В и частотой 50 Гц. Найти полное сопротивление цепи; падение напряжения на активном и ёмкостном сопротивлениях; сдвиг фаз между током и напряжением.

397. В цепь переменного тока напряжением 220 В включены последовательно ёмкость, активное сопротивление и индуктивность. Найти амплитуду напряжения на активном сопротивлении, если напряжение на конденсаторе UС=2∙UR, а на индуктивности UL=3∙UR.

398. В сеть с эффективным напряжением 220 В включены последовательно катушка с индуктивностью 0.16 Гн, активное сопротивление 2 Ом и конденсатор ёмкостью 64 мкФ. Определить эффективный ток в цепи, если частота его 200 Гц. При какой частоте наступит резонанс напряжений и каковы будут при этом амплитудные значения тока и напряжения на зажимах катушки и конденсатора?

399. Конденсатор и электрическая лампочка соединены последовательно и включены в цепь переменного тока с эффективным напряжением 440 В и частотой 50 Гц. Какую ёмкость должен иметь конденсатор для того, чтобы через лампочку протекал эффективный ток 0.5 А, а падение напряжения на лампочке было равно 110 В?

400. Два конденсатора ёмкостями 0.2 мкФ и 0.1 мкФ включены последовательно в цепь переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Найти силу тока в цепи; падение напряжения на каждом конденсаторе.

401. Катушка длиной 50 см и площадью поперечного сечения 10 см2 включена в цепь переменного тока частотой 50 Гц. Число витков катушки 3000. Найти активное сопротивление катушки, если сдвиг фаз между током и напряжением равен 600.

402. В цепь переменного тока с эффективным напряжением 30 В включены последовательно ёмкость 0.5 мкФ, активное сопротивление 20 Ом и индуктивность 1 мГн. При какой частоте наступит резонанс? Определить падение напряжения на каждом участке.

403. В цепь переменного тока частотой 50 Гц включены последовательно ёмкость 1 мкФ, активное сопротивление 100 Ом и индуктивность 1 Гн. Чему равен сдвиг фаз между током и напряжением на концах всей цепи? В какую сторону сдвинута фаза?

404. Цепь переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц состоит из активного (10 Ом), ёмкостного (50 мкФ) и индуктивного (0.01 Гн) сопротивлений, включенных последовательно. Найти: 1) эффективный ток; 2) частоту переменного тока, при которой наступит резонанс напряжений.

405. В сеть переменного тока напряжением 110 В и частотой 100 Гц последовательно включены конденсатор ёмкостью 0.5 мкФ, катушка с индуктивностью 0.2 Гн и активное сопротивление 4 Ом. Найти: 1) силу тока в цепи; 2) резонансную частоту; 3) силу тока и напряжение на конденсаторе и катушке при резонансе напряжений.

406. Ртутно-кварцевая лампа подключается к источнику переменного напряжения с частотой 50 Гц через дроссель, рабочее напряжение на котором 180 В, а эффективная сила тока 4 А. Найти активное сопротивление дросселя, если его индуктивность 0.1 Гн.

407. Определить действующее значение силы тока в цепи, состоящей из последовательно соединенных конденсатора ёмкостью 2 мкФ, катушки индуктивностью 0.51 Гн и активным сопротивлением 100 Ом, если к цепи подводится переменное напряжение 220 В частотой 50 Гц. Найти эффективное напряжение на отдельных участках цепи. При какой ёмкости конденсатора наступил бы резонанс напряжений?

408. В цепь переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц включены последовательно конденсатор, активное сопротивление 100 Ом и катушка с индуктивностью 0.7 Гн. Определить ёмкость конденсатора, если эффективный ток в цепи 1.34 А. Найти ёмкость конденсатора, при которой возникнет резонанс напряжений, и силу тока в этом случае.

409. В цепь переменного тока частотой 50 Гц последовательно включены резистор 628 Ом и катушка индуктивности. При этом сдвиг фаз между током и напряжением равен π/4. Найти индуктивность катушки. Какую ёмкость нужно включить в цепь последовательно, чтобы сдвиг фаз стал равен нулю?

410. Какую энергию необходимо подвести к колебательному контуру с логарифмическим декрементом затухания 0.03, чтобы поддерживать в нём незатухающие колебания в течение 1 часа, если контур состоит из конденсатора ёмкостью 0.05 мкФ и катушки 2 мГн, а максимальный ток в катушке 5 мА?

411. Катушка с активным сопротивлением 10 Ом и индуктивностью включена в цепь переменного тока с напряжением 127 В и частотой 50 Гц. Найти индуктивность катушки, если катушка поглощает мощность 400 Вт.

412. В цепь переменного тока с эффективным напряжением 220 В подключены последовательно катушка индуктивностью 0.5 Гн и активным сопротивлением 10 Ом и конденсатор ёмкостью 0.5 мкФ. Определить величину эффективного тока и эффективную мощность.

413. Конденсатор ёмкостью 5 мкФ и активное сопротивление 150 Ом включены последовательно в цепь переменного тока с эффективным напряжением 120 В и частотой 50 Гц. Найти максимальное и эффективное значения силы тока; сдвиг фаз между током и напряжением; эффективную мощность.

414. В цепь переменного тока частотой 50 Гц включены катушка индуктивности, амперметр и ваттметр. Показания приборов соответственно 120 В, 10 А, 900 Вт. Определить индуктивность катушки, её активное сопротивление и сдвиг фаз между током и напряжением.

415. Катушка индуктивностью 0.3 Гн с активным сопротивлением 100 Ом включается в цепь переменного тока частотой 50 Гц и эффективным напряжением 127 В. Определить амплитуду тока, сдвиг фаз между током и напряжением и выделяемую в цепи мощность.

416. Конденсатор ёмкостью 5 мкФ и сопротивление 150 Ом включены последовательно в цепь переменного тока с эффективным напряжением 120 В и частотой 50 Гц. Найти максимальное и эффективное значение силы тока, сдвиг фаз между током и напряжением, а также эффективную мощность.

417. В цепь переменного тока с эффективным напряжением 220 В подключены последовательно катушка с индуктивностью 0.5 Гн и активным сопротивлением 10 Ом и конденсатор ёмкостью 0.5 мкФ. Найти эффективный ток и эффективную мощность.

418. Определить эффективное значение силы тока, эффективную мощность и сдвиг фаз между током и напряжением, если сопротивление 150 Ом и конденсатор ёмкостью 5 мкФ включены последовательно в цепь переменного тока с напряжением 120 В и частотой 50 Гц.

419. Определить логарифмический декремент затухания контура, электроёмкость которого 2.2 нФ и индуктивность 150 мкГн, если на поддержание в этом контуре незатухающих колебаний с максимальным напряжением 0.9 В требуется мощность 10 мкВт.

420. Дуга Петрова питается током промышленной частоты с эффективным напряжением 127 В. Найти индуктивность дросселя с активным сопротивлением 1 Ом, который нужно включить последовательно с дугой, чтобы получить эффективный ток 20 А при сопротивлении горячей дуги 2 Ом.

Таблица 1. ЭВ-21

| Раздел Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 30 | 59 | 88 | 117 | 146 | 175 | 204 | 233 | 262 | 291 | 320 | 349 | 377 | 393 |
| 2 | 2 | 31 | 60 | 89 | 118 | 147 | 176 | 205 | 234 | 263 | 292 | 321 | 350 | 378 | 394 |
| 3 | 3 | 32 | 61 | 90 | 119 | 148 | 177 | 206 | 235 | 264 | 293 | 322 | 351 | 379 | 395 |
| 4 | 4 | 33 | 62 | 91 | 120 | 149 | 178 | 207 | 236 | 265 | 294 | 323 | 352 | 380 | 396 |
| 5 | 5 | 34 | 63 | 92 | 121 | 150 | 179 | 208 | 237 | 266 | 295 | 324 | 353 | 381 | 397 |
| 6 | 6 | 35 | 64 | 93 | 122 | 151 | 180 | 209 | 238 | 267 | 296 | 325 | 354 | 382 | 398 |
| 7 | 7 | 36 | 65 | 94 | 123 | 152 | 181 | 210 | 239 | 268 | 297 | 326 | 355 | 383 | 399 |
| 8 | 8 | 37 | 66 | 95 | 124 | 153 | 182 | 211 | 240 | 269 | 298 | 327 | 356 | 384 | 400 |
| 9 | 9 | 38 | 67 | 96 | 125 | 154 | 183 | 212 | 241 | 270 | 299 | 328 | 357 | 385 | 401 |
| 10 | 10 | 39 | 68 | 97 | 126 | 155 | 184 | 213 | 242 | 271 | 300 | 329 | 358 | 386 | 402 |
| 11 | 11 | 40 | 69 | 98 | 127 | 156 | 185 | 214 | 243 | 272 | 301 | 330 | 359 | 387 | 403 |
| 12 | 12 | 41 | 70 | 99 | 128 | 157 | 186 | 215 | 244 | 273 | 302 | 331 | 360 | 388 | 404 |
| 13 | 13 | 42 | 71 | 100 | 129 | 158 | 187 | 216 | 245 | 274 | 303 | 332 | 361 | 389 | 405 |
| 14 | 14 | 43 | 72 | 101 | 130 | 159 | 188 | 217 | 246 | 275 | 304 | 333 | 362 | 390 | 406 |
| 15 | 15 | 44 | 73 | 102 | 131 | 160 | 189 | 218 | 247 | 276 | 305 | 334 | 363 | 391 | 407 |
| 16 | 16 | 45 | 74 | 103 | 132 | 161 | 190 | 219 | 248 | 277 | 306 | 335 | 364 | 392 | 408 |
| 17 | 17 | 46 | 75 | 104 | 133 | 162 | 191 | 220 | 249 | 278 | 307 | 336 | 337 | 365 | 409 |
| 18 | 18 | 47 | 76 | 105 | 134 | 163 | 192 | 221 | 250 | 289 | 308 | 309 | 338 | 366 | 410 |
| 19 | 19 | 48 | 77 | 106 | 135 | 164 | 193 | 222 | 251 | 280 | 281 | 310 | 339 | 367 | 411 |
| 20 | 20 | 49 | 78 | 107 | 136 | 165 | 194 | 223 | 252 | 253 | 282 | 311 | 340 | 368 | 412 |
| 21 | 21 | 50 | 79 | 108 | 137 | 166 | 195 | 224 | 225 | 254 | 283 | 312 | 341 | 369 | 413 |
| 22 | 22 | 51 | 80 | 109 | 138 | 167 | 196 | 197 | 226 | 255 | 284 | 313 | 342 | 370 | 414 |
| 23 | 23 | 52 | 81 | 110 | 139 | 168 | 169 | 198 | 227 | 256 | 285 | 314 | 343 | 371 | 415 |
| 24 | 24 | 53 | 82 | 111 | 140 | 141 | 170 | 199 | 228 | 257 | 286 | 315 | 344 | 372 | 416 |
| 25 | 25 | 54 | 83 | 112 | 113 | 142 | 171 | 200 | 229 | 258 | 287 | 316 | 345 | 373 | 417 |
| 26 | 26 | 55 | 84 | 85 | 114 | 143 | 172 | 201 | 230 | 259 | 288 | 317 | 346 | 374 | 418 |
| 27 | 27 | 56 | 57 | 86 | 115 | 144 | 173 | 202 | 231 | 260 | 289 | 318 | 347 | 375 | 419 |
| 28 | 28 | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 | 319 | 348 | 376 | 420 |

Таблица 2. ЭО-21

| Раздел Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 38 | 69 | 100 | 131 | 156 | 187 | 218 | 249 | 278 | 281 | 312 | 343 | 389 | 405 |
| 2 | 9 | 39 | 70 | 101 | 132 | 157 | 188 | 219 | 250 | 289 | 282 | 313 | 344 | 390 | 406 |
| 3 | 10 | 40 | 71 | 102 | 133 | 158 | 189 | 220 | 251 | 280 | 283 | 314 | 345 | 391 | 407 |
| 4 | 11 | 41 | 72 | 103 | 134 | 159 | 190 | 221 | 252 | 253 | 284 | 315 | 346 | 392 | 408 |
| 5 | 12 | 42 | 73 | 104 | 135 | 160 | 191 | 222 | 225 | 254 | 285 | 316 | 347 | 365 | 418 |
| 6 | 13 | 43 | 74 | 105 | 136 | 161 | 192 | 223 | 226 | 255 | 286 | 317 | 348 | 366 | 419 |
| 7 | 14 | 44 | 75 | 106 | 137 | 162 | 193 | 224 | 227 | 256 | 287 | 318 | 349 | 377 | 420 |
| 8 | 15 | 45 | 76 | 107 | 138 | 163 | 194 | 197 | 228 | 257 | 288 | 319 | 350 | 378 | 403 |
| 9 | 16 | 46 | 77 | 108 | 139 | 164 | 195 | 198 | 229 | 258 | 289 | 320 | 351 | 379 | 404 |
| 10 | 17 | 47 | 78 | 109 | 140 | 165 | 196 | 199 | 230 | 259 | 290 | 321 | 352 | 380 | 411 |
| 11 | 18 | 48 | 79 | 110 | 113 | 166 | 169 | 200 | 231 | 260 | 291 | 322 | 353 | 371 | 412 |
| 12 | 19 | 49 | 80 | 111 | 114 | 167 | 170 | 201 | 232 | 261 | 292 | 323 | 354 | 372 | 413 |
| 13 | 20 | 50 | 81 | 112 | 115 | 168 | 171 | 202 | 233 | 262 | 293 | 324 | 355 | 373 | 414 |
| 14 | 21 | 51 | 82 | 85 | 116 | 141 | 172 | 203 | 234 | 263 | 294 | 325 | 356 | 374 | 397 |
| 15 | 22 | 52 | 83 | 86 | 117 | 142 | 173 | 204 | 235 | 264 | 295 | 326 | 357 | 375 | 398 |
| 16 | 23 | 53 | 84 | 87 | 118 | 143 | 174 | 205 | 236 | 265 | 296 | 327 | 358 | 376 | 399 |
| 17 | 24 | 54 | 57 | 88 | 119 | 144 | 175 | 206 | 237 | 266 | 297 | 328 | 359 | 387 | 400 |
| 18 | 25 | 55 | 58 | 89 | 120 | 145 | 176 | 207 | 238 | 267 | 298 | 329 | 360 | 388 | 401 |
| 19 | 26 | 56 | 59 | 90 | 121 | 146 | 177 | 208 | 239 | 268 | 299 | 330 | 361 | 367 | 402 |
| 20 | 27 | 29 | 60 | 91 | 122 | 147 | 178 | 209 | 240 | 269 | 300 | 331 | 362 | 368 | 409 |
| 21 | 28 | 30 | 61 | 92 | 123 | 148 | 179 | 210 | 241 | 270 | 301 | 332 | 363 | 369 | 410 |
| 22 | 1 | 31 | 62 | 93 | 124 | 149 | 180 | 211 | 242 | 271 | 302 | 333 | 364 | 370 | 393 |
| 23 | 2 | 32 | 63 | 94 | 125 | 150 | 181 | 212 | 243 | 272 | 303 | 334 | 337 | 381 | 394 |
| 24 | 3 | 33 | 64 | 95 | 126 | 151 | 182 | 213 | 244 | 273 | 304 | 335 | 338 | 382 | 395 |
| 25 | 4 | 34 | 65 | 96 | 127 | 152 | 183 | 214 | 245 | 274 | 305 | 336 | 339 | 383 | 396 |
| 26 | 5 | 35 | 66 | 97 | 128 | 153 | 184 | 215 | 246 | 275 | 306 | 309 | 340 | 384 | 415 |
| 27 | 6 | 36 | 67 | 98 | 129 | 154 | 185 | 216 | 247 | 276 | 307 | 310 | 341 | 385 | 416 |
| 28 | 7 | 37 | 68 | 99 | 130 | 155 | 186 | 217 | 248 | 277 | 308 | 311 | 342 | 386 | 417 |

Таблица 3. ЭП-21

| Раздел Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 40 | 73 | 106 | 137 | 164 | 169 | 202 | 235 | 268 | 301 | 334 | 339 | 365 | 416 |
| 2 | 16 | 41 | 74 | 107 | 138 | 165 | 170 | 203 | 236 | 269 | 302 | 335 | 340 | 366 | 417 |
| 3 | 17 | 42 | 75 | 108 | 139 | 166 | 171 | 204 | 237 | 270 | 303 | 336 | 341 | 367 | 418 |
| 4 | 18 | 43 | 76 | 109 | 140 | 167 | 172 | 205 | 238 | 271 | 304 | 309 | 342 | 368 | 419 |
| 5 | 19 | 44 | 77 | 110 | 113 | 168 | 173 | 206 | 239 | 272 | 305 | 310 | 343 | 369 | 420 |
| 6 | 20 | 45 | 78 | 111 | 114 | 141 | 174 | 207 | 240 | 273 | 306 | 311 | 344 | 370 | 399 |
| 7 | 21 | 46 | 79 | 112 | 115 | 142 | 175 | 208 | 241 | 274 | 307 | 312 | 345 | 371 | 400 |
| 8 | 22 | 47 | 80 | 85 | 116 | 143 | 176 | 209 | 242 | 275 | 308 | 313 | 346 | 372 | 401 |
| 9 | 23 | 48 | 81 | 86 | 117 | 144 | 177 | 210 | 243 | 276 | 281 | 314 | 347 | 373 | 402 |
| 10 | 24 | 49 | 82 | 87 | 118 | 145 | 178 | 211 | 244 | 277 | 282 | 315 | 348 | 374 | 403 |
| 11 | 25 | 50 | 83 | 88 | 119 | 146 | 179 | 212 | 245 | 278 | 283 | 316 | 349 | 375 | 404 |
| 12 | 26 | 51 | 84 | 89 | 120 | 147 | 180 | 213 | 246 | 289 | 284 | 317 | 350 | 376 | 405 |
| 13 | 27 | 52 | 57 | 90 | 121 | 148 | 181 | 214 | 247 | 280 | 285 | 318 | 351 | 377 | 406 |
| 14 | 28 | 53 | 58 | 91 | 122 | 149 | 182 | 215 | 248 | 253 | 286 | 319 | 352 | 378 | 407 |
| 15 | 1 | 54 | 59 | 92 | 123 | 150 | 183 | 216 | 249 | 254 | 287 | 320 | 353 | 379 | 408 |
| 16 | 2 | 55 | 60 | 93 | 124 | 151 | 184 | 217 | 250 | 255 | 288 | 321 | 354 | 380 | 409 |
| 17 | 3 | 56 | 61 | 94 | 125 | 152 | 185 | 218 | 251 | 256 | 289 | 322 | 355 | 381 | 410 |
| 18 | 4 | 29 | 62 | 95 | 126 | 153 | 186 | 219 | 252 | 257 | 290 | 323 | 356 | 382 | 411 |
| 19 | 5 | 30 | 63 | 96 | 127 | 154 | 187 | 220 | 225 | 258 | 291 | 324 | 357 | 383 | 412 |
| 20 | 6 | 31 | 64 | 97 | 128 | 155 | 188 | 221 | 226 | 259 | 292 | 325 | 358 | 384 | 413 |
| 21 | 7 | 32 | 65 | 98 | 129 | 156 | 189 | 222 | 227 | 260 | 293 | 326 | 359 | 385 | 414 |
| 22 | 8 | 33 | 66 | 99 | 130 | 157 | 190 | 223 | 228 | 261 | 294 | 327 | 360 | 386 | 415 |
| 23 | 9 | 34 | 67 | 100 | 131 | 158 | 191 | 224 | 229 | 262 | 295 | 328 | 361 | 387 | 393 |
| 24 | 10 | 35 | 68 | 101 | 132 | 159 | 192 | 197 | 230 | 263 | 296 | 329 | 362 | 388 | 394 |
| 25 | 11 | 36 | 69 | 102 | 133 | 160 | 193 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 389 | 395 |
| 26 | 12 | 37 | 70 | 103 | 134 | 161 | 194 | 199 | 232 | 265 | 298 | 331 | 364 | 390 | 396 |
| 27 | 13 | 38 | 71 | 104 | 135 | 162 | 195 | 200 | 233 | 266 | 299 | 332 | 337 | 391 | 397 |
| 28 | 14 | 39 | 72 | 105 | 136 | 163 | 196 | 201 | 234 | 267 | 300 | 333 | 338 | 392 | 398 |

Таблица 4

| Раздел Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 42 | 77 | 112 | 117 | 146 | 181 | 216 | 251 | 258 | 293 | 328 | 362 | 377 | 393 |
| 2 | 23 | 43 | 78 | 85 | 118 | 147 | 182 | 217 | 252 | 259 | 294 | 329 | 363 | 378 | 394 |
| 3 | 24 | 44 | 79 | 86 | 119 | 148 | 183 | 218 | 225 | 260 | 295 | 330 | 364 | 379 | 395 |
| 4 | 25 | 45 | 80 | 87 | 120 | 149 | 184 | 219 | 226 | 261 | 296 | 331 | 337 | 380 | 396 |
| 5 | 26 | 46 | 81 | 88 | 121 | 150 | 185 | 220 | 227 | 262 | 297 | 332 | 338 | 381 | 397 |
| 6 | 27 | 47 | 82 | 89 | 122 | 151 | 186 | 221 | 228 | 263 | 298 | 333 | 339 | 382 | 398 |
| 7 | 28 | 48 | 83 | 90 | 123 | 152 | 187 | 222 | 229 | 264 | 299 | 334 | 340 | 383 | 399 |
| 8 | 1 | 49 | 84 | 91 | 124 | 153 | 188 | 223 | 230 | 265 | 300 | 335 | 341 | 384 | 400 |
| 9 | 2 | 50 | 57 | 92 | 125 | 154 | 189 | 224 | 231 | 266 | 301 | 336 | 342 | 385 | 401 |
| 10 | 3 | 51 | 58 | 93 | 126 | 155 | 190 | 197 | 232 | 267 | 302 | 309 | 343 | 386 | 402 |
| 11 | 4 | 52 | 59 | 94 | 127 | 156 | 191 | 198 | 233 | 268 | 303 | 310 | 344 | 387 | 403 |
| 12 | 5 | 53 | 60 | 95 | 128 | 157 | 192 | 199 | 234 | 269 | 304 | 311 | 345 | 388 | 404 |
| 13 | 6 | 54 | 61 | 96 | 129 | 158 | 193 | 200 | 235 | 270 | 305 | 312 | 346 | 389 | 405 |
| 14 | 7 | 55 | 62 | 97 | 130 | 159 | 194 | 201 | 236 | 271 | 306 | 313 | 347 | 390 | 406 |
| 15 | 8 | 56 | 63 | 98 | 131 | 160 | 195 | 202 | 237 | 272 | 307 | 314 | 348 | 391 | 407 |
| 16 | 9 | 29 | 64 | 99 | 132 | 161 | 196 | 203 | 238 | 273 | 308 | 315 | 349 | 392 | 408 |
| 17 | 10 | 30 | 65 | 100 | 133 | 162 | 169 | 204 | 239 | 274 | 281 | 316 | 350 | 365 | 409 |
| 18 | 11 | 31 | 66 | 101 | 134 | 163 | 170 | 205 | 240 | 275 | 282 | 317 | 351 | 366 | 410 |
| 19 | 12 | 32 | 67 | 102 | 135 | 164 | 171 | 206 | 241 | 276 | 283 | 318 | 352 | 367 | 411 |
| 20 | 13 | 33 | 68 | 103 | 136 | 165 | 172 | 207 | 242 | 277 | 284 | 319 | 353 | 368 | 412 |
| 21 | 14 | 34 | 69 | 104 | 137 | 166 | 173 | 208 | 243 | 278 | 285 | 320 | 354 | 369 | 413 |
| 22 | 15 | 35 | 70 | 105 | 138 | 167 | 174 | 209 | 244 | 289 | 286 | 321 | 355 | 370 | 414 |
| 23 | 16 | 36 | 71 | 106 | 139 | 168 | 175 | 210 | 245 | 279 | 287 | 322 | 356 | 371 | 415 |
| 24 | 17 | 37 | 72 | 107 | 140 | 141 | 176 | 211 | 246 | 253 | 288 | 323 | 357 | 372 | 416 |
| 25 | 18 | 38 | 73 | 108 | 113 | 142 | 177 | 212 | 247 | 254 | 289 | 324 | 358 | 373 | 417 |
| 26 | 19 | 39 | 74 | 109 | 114 | 143 | 178 | 213 | 248 | 255 | 290 | 325 | 359 | 374 | 418 |
| 27 | 20 | 40 | 75 | 110 | 115 | 144 | 179 | 214 | 249 | 256 | 291 | 326 | 360 | 375 | 419 |
| 28 | 21 | 41 | 76 | 111 | 116 | 145 | 180 | 215 | 250 | 257 | 292 | 327 | 361 | 376 | 420 |

Таблица 5

| Раздел Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 44 | 81 | 90 | 125 | 156 | 193 | 202 | 239 | 280 | 283 | 318 | 358 | 378 | 417 |
| 2 | 1 | 45 | 82 | 91 | 126 | 157 | 194 | 203 | 240 | 253 | 284 | 319 | 359 | 379 | 418 |
| 3 | 2 | 46 | 83 | 92 | 127 | 158 | 195 | 204 | 241 | 254 | 285 | 320 | 360 | 380 | 419 |
| 4 | 3 | 47 | 84 | 93 | 128 | 159 | 196 | 205 | 242 | 255 | 286 | 321 | 361 | 381 | 420 |
| 5 | 4 | 48 | 57 | 94 | 129 | 160 | 169 | 206 | 243 | 256 | 287 | 322 | 362 | 382 | 400 |
| 6 | 5 | 49 | 58 | 95 | 130 | 161 | 170 | 207 | 244 | 257 | 288 | 323 | 363 | 383 | 401 |
| 7 | 6 | 50 | 59 | 96 | 131 | 162 | 171 | 208 | 245 | 258 | 289 | 324 | 364 | 365 | 402 |
| 8 | 7 | 51 | 60 | 97 | 132 | 163 | 172 | 209 | 246 | 259 | 290 | 325 | 337 | 366 | 403 |
| 9 | 8 | 52 | 61 | 98 | 133 | 164 | 173 | 210 | 247 | 260 | 291 | 326 | 338 | 367 | 404 |
| 10 | 9 | 53 | 62 | 99 | 134 | 165 | 174 | 211 | 248 | 261 | 292 | 327 | 339 | 368 | 405 |
| 11 | 10 | 54 | 63 | 100 | 135 | 166 | 175 | 212 | 249 | 262 | 293 | 328 | 340 | 369 | 406 |
| 12 | 11 | 55 | 64 | 101 | 136 | 167 | 176 | 213 | 250 | 263 | 294 | 329 | 341 | 370 | 407 |
| 13 | 12 | 56 | 65 | 102 | 137 | 168 | 177 | 214 | 251 | 264 | 295 | 330 | 342 | 371 | 408 |
| 14 | 13 | 29 | 66 | 103 | 138 | 141 | 178 | 215 | 252 | 265 | 296 | 331 | 343 | 372 | 393 |
| 15 | 14 | 30 | 67 | 104 | 139 | 142 | 179 | 216 | 225 | 266 | 297 | 332 | 344 | 373 | 394 |
| 16 | 15 | 31 | 68 | 105 | 140 | 143 | 180 | 217 | 226 | 267 | 298 | 333 | 345 | 374 | 395 |
| 17 | 16 | 32 | 69 | 106 | 113 | 144 | 181 | 218 | 227 | 268 | 299 | 334 | 346 | 375 | 396 |
| 18 | 17 | 33 | 70 | 107 | 114 | 145 | 182 | 219 | 228 | 269 | 300 | 335 | 347 | 376 | 397 |
| 19 | 18 | 34 | 71 | 108 | 115 | 146 | 183 | 220 | 229 | 270 | 301 | 336 | 348 | 384 | 398 |
| 20 | 19 | 35 | 72 | 109 | 116 | 147 | 184 | 221 | 230 | 271 | 302 | 309 | 349 | 385 | 399 |
| 21 | 20 | 36 | 73 | 110 | 117 | 148 | 185 | 222 | 231 | 272 | 303 | 310 | 350 | 386 | 409 |
| 22 | 21 | 37 | 74 | 111 | 118 | 149 | 186 | 223 | 232 | 273 | 304 | 311 | 351 | 387 | 410 |
| 23 | 22 | 38 | 75 | 112 | 119 | 150 | 187 | 224 | 233 | 274 | 305 | 312 | 352 | 388 | 411 |
| 24 | 23 | 39 | 76 | 85 | 120 | 151 | 188 | 197 | 234 | 275 | 306 | 313 | 353 | 389 | 412 |
| 25 | 24 | 40 | 77 | 86 | 121 | 152 | 189 | 198 | 235 | 276 | 307 | 314 | 354 | 390 | 413 |
| 26 | 25 | 41 | 78 | 87 | 122 | 153 | 190 | 199 | 236 | 277 | 308 | 315 | 355 | 391 | 414 |
| 27 | 26 | 42 | 79 | 88 | 123 | 154 | 191 | 200 | 237 | 278 | 281 | 316 | 356 | 392 | 415 |
| 28 | 27 | 43 | 80 | 89 | 124 | 155 | 192 | 201 | 238 | 279 | 282 | 317 | 357 | 377 | 416 |

Библиографический список

- Иродов, И.Е. Задачи по общей физике: учебное пособие / И.Е.Иродов. – СПб.: Лань, 2001. – 416 с.

- Савельев, И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике: учеб. пособие для студентов высш. техн. учеб. заведений / И.В.Савельев. – М.: АСТ, 2001. – 318 с.

- Сахаров, Д.И. Сборник задач по физике для вузов / Д.И.Сахаров. – М.: Мир и Образование, 2003. – 400 с.

- Калашников, Н.П. Основы физики. Упражнения и задачи: учеб. пособие для вузов / Н.П.Калашников, М.А. Смондырев. – М.: Дрофа, 2004. – 464 с.

- Калашников, Н.П. Основы физики: учеб. для вузов: в 2 т. / Н.П.Калашников, М.А.Смондырев. -  2-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2003.

- Детлаф, А.А. Курс физики: учеб. пособие для вузов / А.А. Детлаф, В.М. Яворский. - М.: Высш.шк., 1989.- 608 с.

- Савельев, И.В. Курс общей физики: в 3 т. Т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. / И. В. Савельев. - М.: Наука, 1977. - 480 с.

- Курс физики: учеб. для вузов: в 2 т. Т. 1 / под ред. В.Н.Лозовского. – СПб.: Лань, 2000. – 576 с.