Контрольная 4, вариант 4

244. По бесконечно длинному проводу, изогнутому так, как это показано на рисунке 65, течёт ток I=200 A. Определить магнитную индукцию В в точке О. Радиус дуги R=10 см.

254. Тонкий провод изогнут в виде правильного шестиугольника. Длина стороны шестиугольника d=10 см. Определить магнитную индукцию В в центре шестиугольника, если по проводу течет ток I=25 A.

264. По квадратной проволочной рамке со стороной а=38 см течет ток. Напряженность магнитного поля на расстоянии h=27 см от плоскости рамки на перпендикуляре к ее плоскости, проведенном через центр рамки, H=0,29 А/м. Определить ток I.

274. Электрон движется в магнитном поле с индукцией В=2 мТл по окружности радиусом R=1 см. Какова кинетическая энергия электрона в джоулях и электрон-вольтах?

284. Магнитный поток сквозь сечение соленоида Ф=50 мкВб. Длина соленоида l=50 см. Найти магнитный момент pm соленоида, если его витки плотно примыкают друг к другу.

294. В однородном магнитном поле В=0,1 Тл равномерно с частотой ν=5 с-1 вращается стержень длиной l=50 см так, что плоскость его вращения перпендикулярна линиям напряженности, а ось вращения проходит через один из его концов. Определить индуцируемую на концах стержня разность потенциалов U.

304. Соленоид содержит N=800 витков. Сечение сердечника (из немагнитного материала) S=10 см2. По обмотке течет ток, создающий поле с индукцией В=0,8 мТл. Определить среднее значение ЭДС <εs> самоиндукции, которая возникает на зажимах соленоида, если сила тока уменьшается практически до нуля за время Δt=0,8 мс.

314. Определить длину электромагнитной волны в вакууме, на которую настроен колебательный контур, если максимальный заряд на обкладках конденсатора Q=50 нКл, а максимальная сила тока в контуре I=1,5 А. Активным сопротивлением контура пренебречь.