Материалы для практических занятий СП,СХ,СУ

11. (2) – Электрический ток. Законы Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца

I=dqdt – определение силы тока

Δq=0tIdt – заряд, прошедший через сечение проводника

j=dIdS – определение плотности тока

I=Sj⋅dS – сила тока через сечение S

j=q0nv– плотность тока при направленном движении заряженных частиц

j=γE– закон Ома в локальной форме

γ=1ρ – связь удельной электропроводимости и удельного сопротивления

R=ρlS – сопротивление проводника

R=iRi – общее сопротивление при последовательном соединении

1R=i1Ri – общее сопротивление при параллельном соединении

I=UR – закон Ома для однородного участка цепи

U=Δϕ+ε – напряжение на неоднородном участке цепи

ε=dAстор.dq – определение электродвижущей силы

I=εR+r – закон Ома для замкнутой цепи

iIi=0 – первое правило Кирхгофа (для узла)

i(IiRi)=kεk – второе правило Кирхгофа (для замкнутого контура)

R=R0(1+α⋅t) – зависимость сопротивления металла от температуры

P=I2R=UI=U2R – полезная мощность тока

P=I⋅ε  – полная мощность источника

dQ=UIdt,   ΔQ=0tUIdt=0tI2Rdt – закон Джоуля-Ленца

w=dQΔVdt – определение удельной тепловой мощности тока

w=ρj2=γE2=jE – закон Джоуля-Ленца в локальной форме

### Ток в жидкости и газе. Термоэлектронная эмиссия

γ=α⋅n⋅z⋅e⋅(u++u−) – удельная электропроводимость раствора электролита (z - валентность иона, n – концентрация молекул, α – степень диссоциации,  nи=n⋅α – концентрация ионов одного знака)

u+=v+E,  u−=v−E – подвижности ионов

j=γE,  – плотность тока, далекого от насыщения, в газе (закон Ома), где удельная электропроводимость газа равна γ=ne(u++u−)

jнас.=niq0d – плотность тока насыщения в газе (ni – мощность ионизатора, то есть число пар ионов, образующихся в единице объёма за единицу времени, d – расстояние между электродами, q0=e  – заряд одного иона в газе)

jнас.=BT2exp(−Aвых.kT) – плотность тока насыщения при термоэлектронной эмиссии (формула Ричардсона –Дешмена)

Ia=CU32 – закон «трех вторых» (Ленгмюра и Богуславского)

11. (2) Задачи для аудиторных практических занятий

- Сила тока в проводнике изменяется по закону I=4+2t, где сила тока выражена в амперах, время – в секундах. Какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за время от t=2 с до t=6 с? При какой силе постоянного тока через поперечное сечение проводника за это же время проходит такой же заряд?

- При выключении источника тока сила тока в цепи убывает по закону:      I=10.e-500t (сила тока выражена в амперах, время – в секундах). Определить заряд, протекший через сечение проводника после выключения тока и количество теплоты, которое выделится на резисторе сопротивлением 5 Ом после выключения тока.

- Сила тока в проводнике сопротивлением 12 Ом равномерно убывает от 5 А до 0 за 10 с. Какое количество теплоты выделится в этом проводнике за указанный промежуток времени?

- Зашунтированный амперметр измеряет токи до 10 А. Какую наибольшую силу тока может измерить этот амперметр без шунта,  если сопротивление амперметра 0.02 Ом, сопротивление шунта 5 мОм?

- Предел измерения вольтметра 10 В. Требуется измерять напряжения до 100 В. Какое дополнительное сопротивление потребуется? Как его подключить к вольтметру? Сопротивление вольтметра 10 кОм.

- Даны два элемента с одинаковой ЭДС в 2 В и одинаковым внутренним сопротивлением 0.5 Ом. Найти силы токов, текущих через сопротивления R1=0.5 Ом, R2=1.5 Ом и через первый элемент.

- От батареи, ЭДС которой 600 В, требуется передать энергию на расстояние 1 км. Потребляемая мощность 5 кВт. Найти минимальные потери мощности в сети, если диаметр медных подводящих проводов 0.5 см. Удельное сопротивление меди 1.7.10-8 Ом.м.

- ЭДС батареи 12 В. Наибольшая сила тока 5 А. Какая наибольшая мощность может выделиться на подключенном к батарее резисторе с переменным сопротивлением?

- ЭДС батареи 120 В, R1=25 Ом, R2=R3=100 Ом. Найти мощность, выделяющуюся на сопротивлении R1.

- Трамвайный вагон потребляет ток 100 А при напряжении 600 В и развивает силу тяги 3 кН. Определить скорость движения трамвая на горизонтальном участке пути, если КПД электродвигателя 80%.

- Определить среднюю скорость упорядоченного движения электронов в медном проводнике при силе тока 10 А и сечении проводника, равном 1 мм2. Принять, что на каждый атом меди приходится два электрона проводимости. Плотность меди 8600 кг/м3.

- Плотность тока в медном проводнике равна 3 А/мм2. Найти напряжённость электрического поля в проводнике. Удельное сопротивление меди 1.7.10-8 Ом.м.

- Определить плотность электрического тока в железном проводнике, если тепловая энергия, выделяемая в единице объема за секунду, равна 98 кДж/(м3.с). Удельное сопротивление железа 8.7.10-8 Ом.м.

- В медном проводнике объемом 6 см3 при прохождении по нему постоянного тока за 1 минуту выделилась теплота 200 Дж. Вычислить напряженность поля в проводнике. Удельное сопротивление меди 1.7.10-8 Ом.м.

- Электрическая лампочка накаливания потребляет ток 0.2 А. Диаметр вольфрамового волоска равен 0.02 мм, температура волоска при горении лампы 20000С. Определить напряженность электрического поля в волоске. Температурный коэффициент сопротивления 4.8.10-3 град-1, удельное сопротивление при 00С равно 5.10-8 Ом.м.

- Определить работу выхода (в эВ) тория, из которого сделана нить накала электронной лампы, если температура катода равна 900 К, а эмиссионная постоянная  В=70 А/(см2.К2). Плотность тока насыщения равна 4.10-10 А/м2.

- Определить проводимость электролита, получаемого при растворении 2.92 г поваренной соли в 1 л воды, если 44% всех растворенных молекул диссоциирована на ионы. Подвижность положительных ионов 4.5.10-4 см2/Вс, отрицательных – 6.8.10-4 см2/Вс.

- Найти сопротивление трубки длиной 0.5 м и площадью поперечного сечения 5 мм2, если она наполнена азотом, ионизированным так, что в объёме 1 см3 находится при равновесии 108 пар ионов. Ионы одновалентны. Подвижность положительных ионов 1.27 см2/Вс, отрицательных- 1.81 см2/Вс.

- К электродам разрядной трубки, содержащей водород, приложена разность потенциалов 10 В. Расстояние между электродами равно 25 см. Ионизатор создаёт в объёме 1 см3 водорода 107 пар ионов в секунду. Найти плотность тока насыщения в трубке.